# MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES

Câmara Municipal de Belo Horizonte – Reestruturação do Sistema Audiovisual

Avenida dos Andradas, 3100  – Belo Horizonte - MG

TRABALHO ELABORADO POR:

MAGNA ENGENHARIA | ARQUITETURA | GERENCIAMENTO

Rua Nunes Vieira, 114 – Santo Antônio | telefax: (31)3344-5577 | Belo Horizonte/MG | magna@magna.eng.br | www.magna.eng.br

Fernando César Ribeiro de Faria

Eng° Eletricista - Resp. Técnico

CREA-MG 42.116/D

22/06/2012

MEMORIAL DESCRITIVO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

I.  OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALISTA EM ÁUDIO E VÍDEO PARA REALIZAR A MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE – CMBH,  COM FORNECIMENTO DE CAIXAS ACÚSTICA, MATRIZES DIGITAIS DE ÁUDIO E VÍDEO, VÍDEO PROJETORES, PAINÉIS DE VÍDEO – VÍDEO WALL, SISTEMA DE VÍDEO INTEGRADO  E MICROFONES PARA AS DIVERSAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CASA.

II.  JUSTIFICATIVA

COM  O  ADVENTO  DA  TELEVISÃO  DIGITAL  TORNOU-SE  TECNICAMENTE  POSSÍVEL

TRANSMITIR EM CANAL  DE  TV  ABERTO  A  PROGRAMAÇÃO  DA  TV  CÂMARA.  PORÉM, NOTA-SE QUE AS INSTALAÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO DA CMBH ESTÃO DESATUALIZADAS E NÃO PREPARADAS PARA REPRODUÇÃO DESTAS IMAGENS E SOM EM ALTA QUALIDADE, NECESSÁRIA PARA A INTEGRAÇÃO DA TV DIGITAL.

ALIADO A  ESSE  FATO,  PERCEBE-SE  TAMBÉM  QUE  O  EQUIPAMENTO  HOJE INSTALADO  TEM ATENDIDO DE  FORMA  INEFICAZ  AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CASA, BEM COMO AS  DEMANDAS  EXIGIDAS  PELA  PRESIDÊNCIA, GABINETES DOS VEREADORES, DIRETORES, PROCURADOR-GERAL E DEMAIS AMBIENTES.

O SISTEMA DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ÁUDIO EXISTENTE NA CASA UTILIZA TECNOLOGIAS JÁ ULTRAPASSADAS, QUE EM ALGUNS CASOS CHEGA INVIABILIZAR A MANUTENÇÃO. AS MESAS DE MIXAGEM DE ÁUDIO SÃO TODAS ANALÓGICAS E AS CONSTANTES PARADAS OU INTERRUPÇÕES DE FUNCIONAMENTO  TEM CAUSADO UMA SÉRIE DE TRANSTORNO, COMPROMETENDO INCLUSIVE AS SESSÕES  PLENÁRIAS. OS PROCESSADORES E AMPLIFICADORES SÃO PEÇAS GRANDES DE TECNOLOGIA SUPERADA, SENDO PARTE DE UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEOPROJEÇÃO ANTIGO, SENDO QUE A ÚLTIMA  REESTRUTURAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  ÁUDIO  E  VÍDEO  DA  CMBH  OCORREU  EM 2002, OU SEJA, HÁ UMA DÉCADA.

O OBJETO DESTE PROCESSO LICITATÓRIO É A MODERNIZAÇÃO DO  SISTEMA  DE  ÁUDIO  E  VÍDEO COM A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS E NOVAS SOLUÇÕES  TECNOLÓGICAS. ESTE PROCESSO BUSCA AINDA CAPACITAR OS OPERADORES DO SISTEMA  PARA  QUE ESTES PASSEM A ATUAR  JUNTO ESSAS  NOVAS  TECNOLOGIAS  GARANTINDO UM  PLENO  FUNCIONAMENTO  DE TODOS OS RECURSOS IMPLANTADOS.

III. ABRANGÊNCIA DO PROJETO

- GRANDE PLENÁRIO  AMINTAS  DE  BARROS

- PLENÁRIO JUSCELINO  KUBITSCHEK

- PLENÁRIO HELVÉCIO  ARANTES

- PLENÁRIO CAMIL  KARAN

- PLENÁRIO TANCREDO  NEVES

- PLENÁRIO PAULO PORTUGAL

- SALÃO NOBRE

- GABINETES E ANTE SALAS DE VEREADORES

- ÁREAS ADMINISTRATIVAS

- ÁREAS COMUNS DE CIRCULAÇÃO E FOYER

- ESPAÇO INTERNO DE CONVIVÊNCIA E REFEITÓRIOS

| ITEM | MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇO |
| --- | --- |
| 01 | CURSO DE TEÓRICO/PRÁTICO DE ÁUDIO E VÍDEO, COM JORNADA CONFORME PLANILHA DISTRIBUIÇÃO 30 HORAS - PARTE TEÓRICA DE ÁUDIO 20 HORAS - PARTE TEÓRICA DE VÍDEO 10 HORAS - PARTE PRÁTICA ÁUDIO E VÍDEO O OBJETIVO DO CURSO SERÁ FORMAR E CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO INSTALADOS. DEVERÃO SER ABORDADOS OS PRINCIPAIS TÓPICOS RELACIONADOS A SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO, VÍDEO PROJEÇÃO, CAPTURA DE IMAGENS E ÁUDIO, EDIÇÃO E GRAVAÇÃO EM MÍDIAS COMPATÍVEIS. TAIS COMO: - INTERFACE GRÁFICA DO SOFTWARE; - USAR OS RECURSOS DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR DE ÁUDIO E VÍDEO; - MÍDIAS E PROCESSOS DE GRAVAÇÃO; - COMO PREPARAR O COMPUTADOR PARA CAPTURA DE SINAIS; - TREINAMENTO ESPECÍFICO DE EDIÇÃO COM SOFTWARE DE ÁUDIO PADRÃO PROFISSIONAL (INSERIR, TRANSIÇÕES E EFEITOS, FAZER CORTES, JUNTAR SEQÜÊNCIAS. SALVAR TRABALHOS ETC.) - CRIAR CD E DVD, A PARTIR DE SINAIS GRAVADOS, NOS PRINCIPAIS FORMATOS DE ÁUDIO, INCLUSIVE MP3 DEVERÃO AINDA SER TRATADOS DOS PONTOS PRÁTICOS DA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS, TAIS COMO: - CONECTAR OS EQUIPAMENTOS - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA PLACA E DRIVERS - INSTALAR TODOS OS SOFTWARES AO TERMINO DO CURSO OS PARTICIPANTES DEVERÃO ESTAR APTOS A INTERAGIR COM O SISTEMA DE VÍDEO EXISTENTE NA CMBH, CAPTURAR OS SINAIS DE ÁUDIO DAS REUNIÕES PARAMETRIZANDO ESTE SINAIS E ENDEREÇANDO-OS NA MELHOR TÉCNICA APLICÁVEL, BEM COMO OPERAR DE FORMA SEGURA TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS TODO CURSO SERÁ MINISTRADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CMBH EM UMA SALA A SER RESERVADA PARA ESTE FIM, SERÁ FORNECIDO AINDA OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NESTE PROCESSO PARA QUE OS PARTICIPANTES POSSAM IR SE FAMILIARIZANDO COM OS EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: SOFTWARE DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO, MICROFONE, CABOS, CD´S, ETC. CABE A EMPRESA FORNECEDORA O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL DIDÁTICOS COMO APOSTILAS, SLIDES E PREPARAÇÃO DAS AULAS E A MONTAGEM DA SALA COM OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS. TREINAMENTO PRATICO E OPERACIONALIZAÇÃO CONCLUÍDO A FASE DE CURSO, A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR NO MÍNIMO 15 HORAS DE TREINAMENTO NO LOCAL DAS INSTALAÇÕES, COM OPERAÇÃO ASSISTIDA DE PELO MENOS DOIS EVENTOS ONDE SE FAÇA NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DE ÁUDIO INSTALADOS. |
| 02 | INFRA-ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO TODOS A INFRA-ESTRUTURA DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PROJETO EXECUTIVO A SER APRESENTADO, TENDO COMO PREMISSAS O PROJETO BÁSICO. ESTE PROJETO DEVERÁ, ALÉM DE ASPECTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS, CONTEMPLAR TODAS AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE USO DA EDIFICAÇÃO VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS NA EDIFICAÇÃO. AS INTERFERÊNCIAS NÃO PREVISTAS OU NÃO PROJETADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS CONSIDERANDO A MELHOR TÉCNICA APLICÁVEL, EVITANDO DESPERDÍCIOS E PROPICIANDO O MENOR TEMPO POSSIVEL DE INSTALAÇÃO. CONSIDERAÇÕES: OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER PADRONIZADOS E COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO, DIMENSIONADOS CONFORME AS CONDIÇÕES E LOCAIS DE INSTALAÇÃO, DE MODO A FIXAR OS ELEMENTOS DE SUSTENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TODOS OS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (ABRAÇADEIRAS, SUPORTES E SUSPENSÕES) DE ELETRODUTOS DEVERÃO SER FABRICADOS EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA A FOGO POR IMERSÃO. OS VERGALHÕES, OS PARAFUSOS, AS PORCAS E AS ARRUELAS DEVERÃO SER GALVANIZADOS A FOGO. PARA AS FIXAÇÕES, SERÃO ACEITOS BUCHAS DE NYLON TIPO CBN, PARA INSTALAÇÕES EM ALVENARIA, CHUMBADORES DE AÇO GALVANIZADO, CHUMBADOR QUÍMICO DE AMPOLA OU SISTEMA DE FIXAÇÃO A PÓLVORA PARA INSTALAÇÕES EM CONCRETO. AS SUSPENSÕES (SUPORTES) DE ELETROCALHAS E ELETRODUTOS, DEVERÃO SER FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO, PRÓPRIAS PARA UTILIZAÇÃO DE VERGALHÃO DIÂMETRO 1/4” (MÍNIMO). CONSIDERAÇÕES DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO ESCOPO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA TODOS OS INSUMOS/ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS E PERFILADOS TAIS COMO: CURVAS, LUVAS, CAIXAS DE LIGAÇÃO, CONDULETES, BUCHAS, ACABAMENTOS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, JUNTAS DE EXPANSÃO, CHUMBADORES E ETC. BEM COMO TAMBÉM TODOS OS ELEMENTOS PARA A INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER CONSIDERADA TODA RECOMPOSIÇÃO DAS PAREDES E FORRO QUE SOFREREM INTERVENÇÃO DURANTE OS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO. A RECOMPOSIÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PADRÃO EXISTENTE, OU CONFORME DEFINIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA CMBH. |
| 03 | MÃO DE OBRA CIVIL/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO COMPREENDE POR MÃO DE OBRA O CONJUNTO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DENTRO DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA SERVIÇO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E PROJETOS, ANEXO DESTE EDITAL. CONFORME NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES, A SABER: NBR 5410 - EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO; NBR 5474 - ELETROTÉCNICA E ELETRÔNICA - CONECTORES ELÉTRICOS; NBR 5471 - CONDUTORES ELÉTRICOS; NORMAS AMERICANAS NORMAS DA EIA - 'ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION'. ABRANGÊNCIA: OS SERVIÇOS A SEREM DESENVOLVIDOS, ABRANGEM AS SEGUINTES ETAPAS CUJA RESPONSABILIDADE FICA A CARGO DA CONTRATADA: RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO FORRO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DUTOS E ELETROCALHAS FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA PARA AS INTERVENÇÕES CIVIS, QUE EVENTUALMENTE FOREM NECESSÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PRINCIPALMENTE AS INTERVENÇÕES NO FORRO PARA A FIXAÇÃO DE TODA REDE DE DUTOS. PROGRAMAÇÃO CUSTOMIZADA: CONFIGURAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO TÉCNICO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS FORNECIDOS. É FUNÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA RESPONSABILIZAR-SE POR TODOS OS CUSTOS DESTA ATIVIDADE, CONFORME DESCRITO ABAIXO: ALOCAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO EM NUMERO E ESPECIALIZAÇÃO NECESSÁRIA AO ESTRITO CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS APRESENTADOS. DETALHAMENTO EXECUTIVO DA INSTALAÇÃO PARA SER APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO, ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES. PRESENÇA DE UM OU MAIS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PERTENCENTES AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL DA OBRA, DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO COMPETENTE (CREA) E DEVIDAMENTE HABILITADOS NAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS, DURANTE TODO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DURANTE AS ATIVIDADES E SEMPRE QUE OS SERVIÇOS FOREM INTERROMPIDOS. REMOÇÃO DE TODO ENTULHO E MATERIAIS EXCEDENTES DO LOCAL DA INSTALAÇÃO, DURANTE E APÓS O TERMINO DOS TRABALHOS. EM CASO DE EMPRESA CUJA SEDE SE ENCONTRA FORA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE / MG A MESMA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DE TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL, DURANTE O PERÍODO QUE PERDURAREM AS ATIVIDADES. CABE A EMPRESA CONTRATADA TODOS OS CUSTOS DE REGISTRO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA. RECOMPOSIÇÃO DE TODAS AS INTERVENÇÕES OCORRIDAS DURANTE AS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO. TODA RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA DEVERA SER FEITA CONFORME PADRÃO EXISTENTE E DEVERÁ SER PREVIAMENTE APROVADA PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA CMBH. OBSERVAÇÃO QUANTO AOS PROFISSIONAIS EM CASO DE NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS TEREM CONTATO COM REDE ELÉTRICA ENERGIZADA OU MESMO UTILIZAR PARA O DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES QUALQUER FERRAMENTA ELETRIFICADA, OS MESMO DEVERÃO COMPROVAR HABILITAÇÃO TÉCNICA E SEREM CERTIFICADOS NA NORMA NR-10 OU QUALQUER OUTRA NORMA PERTINENTE. OS FUNCIONÁRIOS SOMENTE PODERÃO TRABALHAR DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E COM CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO ONDE DEVERÃO CONSTAR AS IDENTIFICAÇÕES PESSOAIS E IDENTIFICAÇÕES DA EMPRESA. É DE SUMA IMPORTÂNCIA A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTAÇÃO APROPRIADA A CADA TIPO DE SERVIÇOS. É INDISPENSÁVEL A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI, POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, SOB PENA DESTE SER RETIRADO DAS DEPENDÊNCIAS DA CMBH EM CASO DE INOBSERVÂNCIA DESTE ITEM. QUANTO A MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE GARANTIA A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR, TÃO LOGO SEJA SOLICITADA, EM NO MÁXIMO VINTE E QUATRO HORAS, A MANUTENÇÃO DE QUALQUER EQUIPAMENTO QUE APRESENTE FALHA DE FUNCIONAMENTO. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER AINDA EM SEU ESTOQUE UM CONJUNTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE FORMA A REPARAR EVENTUAIS FALHAS DE FUNCIONAMENTO DE QUALQUER EQUIPAMENTO QUE INTEGRE O SISTEMA, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE REPARO NO LOCAL DA INSTALAÇÃO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO SIMILAR ENQUANTO OCORRE O DEVIDO REPARO DO PROBLEMA. |
| 04 | PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES PROGRAMAÇÃO CUSTOMIZADA DAS MATRIZES DE ÁUDIO COM SOFTWARE DEDICADO À SOLUÇÃO APLICADA E INTERATIVO PARA USUÁRIO. O SOFTWARE DEVERÁ SER CAPAZ DE REPRODUZIR O LAYOUT DOS AMBIENTES E CONTER OS CONTROLES DE PALAVRA, CONTROLE DE NÍVEIS DE ENTRADA E SAÍDA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECONHECIMENTO E ANULAÇÃO DE MICROFONIAS, CONTROLE AUTOMÁTICO DE GANHO, CONFIGURAÇÃO MÁXIMA DE MICROFONES ABERTOS, FILTROS PASSA ALTA, PASSA BAIXA E PASSA FAIXA, CONTROLES DINÂMICO AUTOMÁTICOS. O SOFTWARE DEVERÁ RODAR NA WORKSTATION. OS ÍCONES DEVERÃO SER INTERATIVOS PARA QUE O OPERADOR POSSA EXECUTAR DE FORMA RÁPIDA AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS |
| 05 | PROJETO EXECUTIVO ANTES DO INICIO DAS ATIVIDADES DEVERÁ SER ENTREGUE O PROJETO EXECUTIVO TENDO COMO PREMISSAS O PROJETO BÁSICO APRESENTADA, CONSTA DESTE PROJETO: PROJETO ELÉTRICO DETALHADO, INFORMANDO TODAS AS CARGAS INSTADAS, IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS E CAMINHAMENTO DE CABOS E REDE DE TUBULAÇÕES INCLUINDO DIÂMETROS E DIMENSÕES PROJETO DE OBRAS CIVIS, CONSTANDO AS INTERFERÊNCIAS EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS EXISTENTES BEM COMO AS INFORMAÇÕES DAS CARGAS ESTRUTURAIS E OS RESPECTIVOS IMPACTOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA CMBH. PARA MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DEVERÁ SER INFORMADO O VOLUME DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA OBRA. DETALHAMENTOS DE TODAS AS LIGAÇÕES ELETRÔNICAS ATRAVÉS DE DIAGRAMA UNIFILAR, DIGRAMA DE BLOCOS, IDENTIFICANDO OS CABOS E AS RESPECTIVAS CONECTIVIDADES. CRONOGRAMA FÍSICO DIÁRIO DA EXECUÇÃO DE CADA ETAPA DE TRABALHOS CONSTANDO O NÚMERO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS BEM COMO AS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS POR CADA UM. PARA ACERTOS DESTE CRONOGRAMA SERÁ DE SUMA IMPORTÂNCIA CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS DE TRABALHO ACORDADOS COM A CMBH. OS TRABALHOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM HORÁRIOS QUE NÃO INTERFIRAM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS. FICARÁ A CARGO DA FISCALIZAÇÃO A ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES PARA AS CONSIDERAÇÕES FINAIS E EFETIVO INICIO DAS ATIVIDADES. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO E ENTREGA DESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE INICIO. |
| 06 | DOCUMENTOS COMPLEMENTARES EM UM PRAZO MÁXIMO DE 5 DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DECLARAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME, ESTA DEVERÁ APRESENTAR UM CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSTANDO AS MEDIÇÕES DE OBRA CONFORME ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE CADA ETAPA RELATIVA A MÃO DE OBRA. O PERÍODO MÁXIMO DESTE CRONOGRAMA NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A DATA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. |

| ITEM | MATERIAIS PERMANENTES |
| --- | --- |
| 01 | AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE ÁUDIO 1X500W AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA CONFIGURÁVEIS PARA SAÍDA DE 100 V, 70 V E 50 V. DETECÇÃO DE LIGAÇÕES À TERRA E CURTO CIRCUITO; GERAÇÃO DE SINAL-PILOTO PARA FINS DE SUPERVISÃO. ENTRADA DE SINAIS ATRAVÉS DA REDE OU ENTRADAS DE ÁUDIO ANALÓGICO DISPLAY DE 2 X 16 CARACTERES E O BOTÃO ROTATIVO PARA CONSULTAS DO ESTADO DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - DISPOSITIVO DE COMUTAÇÃO AUTOMÁTICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE AMPLIFICADOR RESERVA - PROCESSAMENTO DIGITAL DE ÁUDIO COM TRÊS SECÇÕES DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA E DUAS SECÇÕES DE EQUALIZAÇÃO DE "SHELVING" POR CANAL COM ATRASO DE ÁUDIO CONFIGURÁVEL. - SAÍDAS SELECIONÁVEIS DE 100 V, 70 V OU 50 V (POR CANAL). - SAÍDA FIXA DE 50 V - OITO CONTACTOS DE ENTRADA PROGRAMÁVEIS - CONTACTO DE SAÍDA (PARA CADA UM DOS CANAIS DO AMPLIFICADOR) - SAÍDA DE FONES DE OUVIDOS - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 60 HZ ~ 19 KHZ (-3 DB) - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: >85 DB - DIAFONIA: <80 DB A UMA CARGA NOMINAL PARA 1 KHZ - DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0,3 % (A 1 KHZ) A 50 % DA POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL - RESISTÊNCIA DE CARGA NOMINA: 20 OHMS (100 V); 10 OHMS (70 V) 5 OHMS (50 V) - CAPACITÂNCIA DE CARGA NOMINAL: 250 NF (100 V); 500 NF (70 V) 1000 NF(50 V) - POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL: 500 W - CONECTOR 9 PÓLOS COM PARAFUSO - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 353W |
| 02 | AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE ÁUDIO 2X250W AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA CONFIGURÁVEIS PARA SAÍDA DE 100 V, 70 V E 50 V. DETECÇÃO DE LIGAÇÕES À TERRA E CURTO CIRCUITO; GERAÇÃO DE SINAL-PILOTO PARA FINS DE SUPERVISÃO. ENTRADA DE SINAIS ATRAVÉS DA REDE OU ENTRADAS DE ÁUDIO ANALÓGICO DISPLAY DE 2 X 16 CARACTERES E O BOTÃO ROTATIVO PARA CONSULTAS DO ESTADO DO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - DISPOSITIVO DE COMUTAÇÃO AUTOMÁTICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE AMPLIFICADOR RESERVA - PROCESSAMENTO DIGITAL DE ÁUDIO COM TRÊS SECÇÕES DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA E DUAS SECÇÕES DE EQUALIZAÇÃO DE "SHELVING" POR CANAL COM ATRASO DE ÁUDIO CONFIGURÁVEL. - SAÍDAS SELECIONÁVEIS DE 100 V, 70 V OU 50 V (POR CANAL). - SAÍDA FIXA DE 50 V - OITO CONTACTOS DE ENTRADA PROGRAMÁVEIS - CONTACTO DE SAÍDA (PARA CADA UM DOS CANAIS DO AMPLIFICADOR) - SAÍDA DE FONES DE OUVIDOS - FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 60 HZ ~ 19 KHZ (-3 DB) - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: >85 DB - DIAFONIA: <80 DB A UMA CARGA NOMINAL PARA 1 KHZ - DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: <0,3 % (A 1 KHZ) A 50 % DA POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL - RESISTÊNCIA DE CARGA NOMINA: 40 OHMS (100 V); 20 OHMS (70 V) 10 OHMS (50 V) - CAPACITÂNCIA DE CARGA NOMINAL: 125 NF (100 V); 250 NF (70 V) 500 NF(50 V) - POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL: 250 W POR CANAL - CONECTOR 9 PÓLOS COM PARAFUSO - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 354W |
| 03 | AMPLIFICADOR OITO CANAIS DE ÁUDIO 500 WATTS A 4 OHMS AMPLIFICADOR DE MÚLTIPLOS CANAIS (8 CANAIS) EM DUAS UNIDADES DE RACK, QUE POSSIBILITAM O AUMENTO DA DENSIDADE DE POTENCIA. CADA UM DESTES CANAIS SERÁ UTILIZADO NA AMPLIFICAÇÃO DOS CANAIS DOLBY SEPARADAMENTE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADAS ANALÓGICAS: 8, ELETRONICAMENTE BALANCEADAS, CONECTOR TIPO PHOENIX; - POTÊNCIA CONTÍNUA (1 KHZ, THD 1%) 4Ω: 500 WATTS; - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 20 KΩ; - SENSIBILIDADE DE ENTRADA: +3 DBU (1.1V) -4/8 Ω; - MÁXIMA SAÍDA (4Ω BRIDGE): 1000 WATTS; - TENSÃO DE ENTRADA MÁXIMA: 22MV (9,76 VRMS); - DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: MENOR QUE 0,05%; - UNIDADE DE CARGA VARIÁVEL (VLD); - ALTURA: 2UR 88,1 MM; - PESO:13,9 KG; |
| 04 | BASE PARA MICROFONE BASE DE MESA PARA MICROFONE GOOSENECK; - CONECTOR DE ENTRADA TIPO XLR FÊMEA INCLINADO; - CABO DE SAÍDA 3MTS COM CONECTOR XLR NA PONTA; - DIMENSÕES EXTERNAS 11.6X16.2X5.15 (LXPXA) |
| 05 | CAIXA ACÚSTICA BIDIRECIONAL SONOFLETOR BIDIRECIONAL, DE ALTA QUALIDADE DE VOZ E MÚSICA, DOIS ALTO FALANTES EM MONTAGEM OPOSTA EM UM ÚNICO GABINETE, IDEAL PARA CORREDORES LONGOS. FÁCIL INSTALAÇÃO, COM CABO DE CONEXÃO INTEGRADO, GABINETE RESISTENTE A IMPACTOS PROTEGIDO CONTRA ÁGUA E POEIRA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - POTÊNCIA MÁXIMA: 15W - FAIXA DE POTÊNCIA DE USO: 15/5/2.5W - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EM 10W/1MT: 90DB/80DB SPL - ÂNGULO DE ABERTURA EM 1KHZ / 4KHZ: 165° / 60° - FAIXA DE FREQUÊNCIA EFETIVA (-10DB): 75HZ~20KHZ - TENSÃO NOMINAL: 100V - IMPEDÂNCIA NOMINAL: 1KOHMS - CONEXÃO: TERMINAL 3 POLOS COM PARAFUSOS - DIMENSÕES: 185X297MM (DXC) - PESO: 3KG - GABINETE EM ABS COR BRANCA |
| 06 | CAIXA ACÚSTICA DE SOBREPOR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 62~20KHZ; - SENSIBILIDADE (1W/1M): 94 DB; MAX. SPL / 1M (CALC): 122 DB - ÂNGULO DE DISPERSÃO HORIZONTAL (NOMINAL -6DB): 100 °, ÂNGULO DE DISPERSÃO VERTICAL (NOMINAL -6DB): 80 °; - IMPEDÂNCIA NOMINAL PASSIVA: 8 OHMS, IMPEDÂNCIA NOMINAL MÍNIMA: 6 OHMS; - TRANSDUTORES: GRAVE: 2X 6”; ALTAS: 1” - CONECTOR DE ENTRADA: TERMINAL DE ENTRADA TIPO MOLA; - CROSSOVER INTERNO; - DIMENSÕES MÁXIMAS: 350 X 200 X 220 MM - COR BRANCA |
| 07 | CAIXA ACÚSTICA FULL RANGE PARA SISTEMA LINE ARRAY SISTEMA COMPACTO ATIVO DUAS VIAS “FULL RANGE” MONTAGEM DO CLUSTER TIPO LINE ARRAY; WOOFER DE 12” MAIS 2X DRIVE DE COMPRESSÃO DE NEODÍMIO DE COM DIAFRAGMA DE TITÂNIO DE 2”; AMPLIFICADOR DE 2 CANAIS: 500 WATTS PARA BAIXAS FREQÜÊNCIAS MAIS 100 WATTS PARA ALTAS FREQÜÊNCIAS; EXTENSA DISPERSÃO VERTICAL; SISTEMA DE ARMAÇÃO INTEGRADO AO GABINETE PARA MONTAGEM E AJUSTES DO CLUSTER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - POTÊNCIA NOMINAL DO AMPLIFICADOR DE BAIXAS FREQÜÊNCIAS: 1000 WATTS PICO, 500 WATTS CONTINUO. - POTÊNCIA NOMINAL DO AMPLIFICADOR DE ALTAS FREQÜÊNCIAS: 200 WATTS PICO, 100 WATTS CONTINUO - ENTRADA BALANCEADA. IMPEDÂNCIA 20KΩ. SENSIBILIDADE 1.54V (+6DBU) - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA A -10DB: 63HZ~18KHZ - PRESSÃO DE PICO, SPL A 1 MT: 128 DB - ÂNGULO DE DISPERSÃO HORIZONTAL: 90° - ÂNGULO DE DISPERSÃO VERTICAL: 15° - CONSTRUÇÃO: GABINETE EM COMPENSADO COM PINTURA NA COR PRETA - CONECTORES: ENTRADA XLR FÊMEA COM LOOP EM CONECTOR XLR MACHO - ALIMENTAÇÃO: ENTRADA E SAÍDA AC COM CONECTOR POWERCON - ALIMENTAÇÃO: 115V 50/60HZ; CAMBIÁVEL PARA 230V 50/60HZ - CONSUMO DE CORRENTE ALIMENTADO A 230V: 0,75A - DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT X LARG X PROF): 32X57X40 CM. - PESO: 35KG |
| 08 | CAIXA ACÚSTICA FULL RANGE PROCESSADA SISTEMA DE ALTO FALANTES COM COBERTURA DIGITALMENTE DIRIGÍVEL, DE COMPROVADO DESEMPENHO ACÚSTICO; TRANSDUTORES COAXIAIS COM TRÊS TRANSDUTORES DE AGUDOS – TWEETERS, ARRANJADOS EM UMA MATRIZ DENTRO DE UM PLANO; VÁRIOS PRESETS CONFIGURÁVEIS; ARQUITETURA FINA E SUAVE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 120HZ~18KHZ - MAXIMO SPL: 96DB PICO A 30,5 METROS CENTRALIZADO A 2KHZ - DISPERSÃO HORIZONTAL: 150° ATÉ 3KHZ, 120° ACIMA DE 3KHZ - ANGULO DE ABERTURA VERTICAL: 20°, 25° E 30° - ANGULO DE TIRO VERTICAL: AJUSTÁVEL PARA +/-30° - SENSIBILIDADE: 1.0V PARA POTÊNCIA DE SAÍDA NOMINAL - AVANÇO TÍPICO: 20MTS - LARGURA EFETIVA ATÉ 800 HZ - NÚMERO DE TRANSDUTORES: 8 TRANSDUTORES COAXIAL COM WOOFER DE 8”, CADA UM CONTENDO TRÊS TRANSDUTORES DE AGUDOS DE 1” – TWEETERS - 8 CANAIS DE AMPLIFICADOR - PESO: APROXIMADAMENTE 16KG - 2 ENTRADAS DE ÁUDIO ANALÓGICA, COM CONECTOR PHOENIX 6 PINOS COM LOOP (3 IN – 3 OUT) - PROTOCOLO DE CONTROLE COBRANET COM 2 CONEXÕES RJ-45 PARA USO COM CABO CAT-5 - CONECTOR AES/EBU - CONTROLES VIA SOFTWARE: GANHO; MUTE; LIGA/STANDBY; SELEÇÃO DE ENTRADA; COMPRESSÃO; EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA DE 8 BANDA COM FILTROS SHELVING E ROLLOFF; DELAY; SELEÇÃO DE PRESETS DE CONFIGURAÇÃO - INDICADORES DE STATUS: POWER; SINAL; OVERDRIVE; TÉRMICO; MUTE; ENTRADA; LEITURA DE SELEÇÃO PRÉ CONFIGURADA - DIMENSÕES APROXIMADAS: 96 X 15 X 17 CM - AMPLIFICADOR / PROCESSADOR - AMPLIFICADOR DE 8 CANAIS CLASSE D / PROCESSADOR DSP - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: >20K OHM BALANCEDA - NÍVEL MÁXIMO DE ENTRADA: +24DBU (ENTRADA), +14DBU A 1V DE SENSIBILIDADE - FAIXA DE POTÊNCIA: 50W POR CANAL - FAIXA DE FREQUÊNCIA: + 3, - 3 DB, 100 HZ ~ 20 KHZ - DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL:<0.05% TIPICA - RUÍDO:<100DB (PONDERAÇÃO A) - ALIMENTAÇÃO: 90~260VAC 50/60HZ FORNECIDA COM TODOS OS SUPORTES E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO |
| 09 | CAIXA ACÚSTICA PARA RETORNO DE PALCO 12” CAIXA ACÚSTICA ATIVA, BI AMPLIFICADA, CLASSE D, PARA MONITOR DE PALCO; 1 ALTO FALANTE DE 12” COM BOBINA DE 3”, DRIVE DE ALTAS FREQÜÊNCIAS DE 1.5” DESIGN DE BAIXO PERFIL PARA O IMPACTO VISUAL MÍNIMO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - POTÊNCIA NOMINAL DO AMPLIFICADOR DE BAIXAS FREQÜÊNCIAS: 550 WATTS - POTÊNCIA NOMINAL DO AMPLIFICADOR DE ALTAS FREQÜÊNCIAS: 220 WATTS - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA A -10DB: 55HZ~20KHZ - PRESSÃO DE PICO, SPL A 1 MT: 133 DB - ÂNGULO DE DISPERSÃO HORIZONTAL: 40° - ÂNGULO DE DISPERSÃO VERTICAL: 60° - CONSTRUÇÃO: GABINETE EM COMPENSADO COM PINTURA NA COR PRETA - CONECTORES: ENTRADA XLR FÊMEA COM LOOP EM CONECTOR XLR MACHO - ALIMENTAÇÃO: ENTRADA E SAÍDA AC COM CONECTOR POWERCON - ALIMENTAÇÃO: 115V, 3.4A 50/60HZ; CAMBIÁVEL PARA 230V, 1.7A 50/60HZ - DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT X LARG X PROF): 32X65X42 CM. - PESO: 23KG |
| 10 | CAIXA ACÚSTICA SEMI DIRECIONAL SONOFLETOR DE TETO ONIDIRECIONAL COM GRANDE COBERTURA; QUALIDADE DE SOM ELEVADO E UNIFORME, GARANTINDO EXCELENTE REPRODUÇÃO DE MÚSICA AMBIENTE OU MENSAGENS COM ALTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - INTELIGIBILIDADE; 14 DRIVERS INTERNOS COMBINADOS - POTÊNCIA MÁXIMA: 150W - FAIXA DE POTÊNCIA DE USO: 100W (100, 50, 25W) - NÍVEL DE PRESSÃO EM NÍVEL DE 100W /1W (1KHZ, 1MT): 110DB/90DB - ÂNGULO DE ABERTURA EM 1KHZ / 4KHZ (-6DB): 175° / 96° (HORIZONTAL); 180° / 137° (VERTICAL) - FAIXA DE FREQUÊNCIA EFETIVA (-10DB): 60HZ~20KHZ - TENSÃO NOMINAL: 70V / 100V / 28.3V - IMPEDÂNCIA NOMINAL: 100 / 50 / 8 OHMS - CONEXÃO: TERMINAL CERÂMICO COM PARAFUSO - GABINETE E TELA FRONTAL METÁLICA - DIMENSÕES: 800X425MM (DIÂMETRO X ALTURA) - PESO: 27KG - COR: GABINETE BRANCO E TELA METÁLICA CINZA FORNECIDA COM SUPORTE DE MONTAGEM EM TETO |
| 11 | CAIXA ACÚSTICA SUB WOOFER PARA SISTEMA LINE ARRAY SISTEMA COMPACTO ATIVO PARA SUB WOOFER, MONTAGEM DO CLUSTER TIPO LINE ARRAY; WOOFER DE 18” COM BOBINA DE 4”; AMPLIFICADOR MONO CANAL CLASSE D 2500WATTS DE PICLO; SISTEMA BASS-REFLEX; ARMAÇÃO INTEGRADA AO GABINETE PARA MONTAGEM E AJUSTES DO CLUSTER; LIMITER E COMPRESSOR INTEGRADO PARA PROTEÇÃO DO AUTO FALANTE, COM AJUSTES PRECISOS PARA MÁXIMO RENDIMENTO SEM COMPROMETIMENTO DA QUALIDADE DO SOM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - POTÊNCIA NOMINAL DO AMPLIFICADOR: 2500 WATTS PICO, 1250 WATTS CONTÍNUO - ENTRADA BALANCEADA. IMPEDÂNCIA 20KΩ. SENSIBILIDADE 1.54V (+6DBU) - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA A -10DB: 33HZ~156HZ - PRESSÃO DE PICO, SPL A 1 MT: 134DB - CROSSOVER ELETRÔNICO INTERNO - CONSTRUÇÃO: GABINETE EM COMPENSADO COM PINTURA NA COR PRETA - CONECTORES: ENTRADA XLR FÊMEA COM LOOP EM CONECTOR XLR MACHO - ALIMENTAÇÃO: ENTRADA AC COM CONECTOR POWERCON - ALIMENTAÇÃO: 115V 50/60HZ - 230V 50/60HZ - CONSUMO DE CORRENTE ALIMENTADO A 230V: 1,8A - DIMENSÕES APROXIMADAS (ALT X LARG X PROF): 50X57X65CM. - PESO: 49KG |
| 12 | CAIXA ACÚSTICA UNIDIRECIONAL SONOFLETOR UNIDIRECIONAL, DE ALTA QUALIDADE DE VOZ E MÚSICA, TOTALMENTE DIRECIONÁVEL. FÁCIL INSTALAÇÃO, COM CABO DE CONEXÃO INTEGRADO, GABINETE RESISTENTE A IMPACTOS PROTEGIDO CONTRA ÁGUA E POEIRA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - POTÊNCIA MÁXIMA: 30W - FAIXA DE POTÊNCIA DE USO: 20/10/5W - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EM 20W/1MT: 100DB/87DB SPL - ÂNGULO DE ABERTURA EM 1KHZ / 4KHZ (-6DB): 220° / 65° - FAIXA DE FREQUÊNCIA EFETIVA (-10DB): 75HZ~20KHZ - TENSÃO NOMINAL: 100V - IMPEDÂNCIA NOMINAL: 500 OHMS - CONEXÃO: TERMINAL 3 PÓLOS COM PARAFUSOS - DIMENSÕES: 185X300MM (DXC) - PESO: 3KG GABINETE EM ABS COR BRANCA |
| 13 | COMPUTADOR LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - PROCESSADOR 3.1GHZ, DMI 2,5GT/S - MEMÓRIA DDR3 4GB - DISCO RÍGIDO SATA 1TB 7200RPM - GRAVADOR DE DVD COM TECNOLOGIA SUPERMULTI - LEITOR DE CARTÃO 6 EM 1 - SOFTWARE MEDIA SMART INCLUSO - PLACA DE VÍDEO INTEL HD 2000 - 1 PORTA LAN - 6 ENTRADAS USB 2.0 - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS® 7 HOME PREMIUM 64BIT COM CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE. - MOUSE E TECLADO SEM FIO - CAPACIDADE DE EXPANSÃO: 2 COMPARTIMENTOS EXTERNOS PARA UNIDADE ÓPTICA; 2 COMPARTIMENTOS INTERNOS PARA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO; 1 PCI EXPRESS X16; 3 PCI EXPRESS X1 - INTERFACE DE REDE 10/100/1000 BASE-T |
| 14 | CONDICIONADOR DE ENERGIA 15A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - CORRENTE: 15 AMPS; - TENSÃO DE OPERAÇÃO: 90 ~ 140 VAC; - DESLIGAMENTO POR SOBRETENSÃO: 140VAC TÍPICO; - MODOS DE AMPLIFICAÇÃO: LINHA PARA NEUTRO, ZERO VAZAMENTO PARA TERRA; - TEMPO DE RESPOSTA: 1 nS; - SURTO MÁXIMO DE CORRENTE: 6500 AMPS; - ATENUAÇÃO DE RUÍDO: 10 DB @ 10 KHZ, 40 DB @ 100 KHZ, 100 DB @ 10 MHZ; - LINEAR ATTENUATION CURVE FROM 0.05 - 100 OHMS LINE IMPEDANCE; - ALTURA 1UR; CONSUMO: 6 WATTS; CERTIFICAÇÕES: CE, NRTL-C |
| 15 | CONTROLADOR DE REDE DIGITAL PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO UNIDADE DE CONTROLE E PROCESSAMENTO DE ÁUDIO PARA SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE. UNIDADE TOTALMENTE DIGITAL COM QUATRO ENTRADAS E QUATRO SAÍDAS DE ÁUDIO. CONTROLO E ENDEREÇAMENTO DE ATÉ 28 CANAIS DE ÁUDIO. OITO ENTRADAS DE CONTROLE SUPERVISIONADAS E CINCO SAÍDAS DE CONTROLE. INTERFACE ETHERNET PARA CONTROLE, CONFIGURAÇÃO, DIAGNÓSTICO E REGISTRO DE DADOS; ARMAZENAMENTO DIGITAL DE MENSAGENS PRÉ-GRAVADAS. ARMAZENAMENTO DOS ÚLTIMOS 200 EVENTOS DE FALHA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 20 HZ ~ 20 KHZ (-3 DB) ENTRADAS DE LINHA - NUMERO DE ENTRADAS: 2X; CONECTORS XLR 3 PINOS - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: >87 DBA EM MÁXIMO NÍVEL - CMRR: >40 DB - FAIXA DE ENTRADA: +6 DBV TO +18 DBV (XLR) - CONTROLES - NÚMERO DE ENTRADAS: 8X; CONECTORS DE CONTATOS PARAFUSÁVEIS - OPERAÇÃO: CONTATOSO DE FECHAMENTO (COM SUPERVISÃO) - NÚMERO DE SAÍDA: 5X; CONECTORS DE CONTATOS PARAFUSÁVEIS ENTRADA MICROFONE / LINHA - NÚMERO DE ENTRADAS: 2X; CONECTORES XLR 3 PINOS - NÍVEL DE ENTRADA NOMINAL: -57 DBV - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: >62 DBA COM MARGEM DE 25DB - CMRR: >55 DB EM 100 HZ - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 1360 OHMS SAÍDA DE LINHA - NÚMERO DE SAÍDA: 4X; CONECTORES XLR 3 PINOS - IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: <100 OHMS - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: >89 DBA EM MÁXIMO NÍVEL - FAIXA DE SINAL: -12 DBV ~ +18 DBV (XLR) - CROSSTALK: <-85 DB - DISTORÇÃO A 1KHZ: <0.05% - ALIMENTAÇÃO: 115/230 VAC ±10%, 50/60 HZ - CONSUMO: 150W A PLENA CARGA |
| 16 | CONVERSOR VGA/DVI CONVERSOR DE ALTA RESOLUÇÃO DE SINAIS RGB, ICLUINDO WUXGA, PARA SINAIS DVI-D ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: 1 UXGA COM CONECTOR DB-15 - SAÍDA: 1 DVI , 1.2VP-P EM CONECTOR DVI MOLEX 24 PINOS FEMEA, SINAIS DDC 5VP-P (TTL) - RESOLUÇÕES SUPORTADAS: 640X480 A 60HZ/72HZ/75HZ/85HZ;720X400 A70HZ/85HZ; 800X600 A 56HZ/60HZ/72HZ/75HZ/85HZ; 848X480 A 60HZ; 1024X768 A 70HZ/72HZ/75HZ/85HZ; 1152X864 A 75HZ; 1280X768 A 60HZ (RB)/75HZ/85HZ; 1280X800 A 60HZ; 1280X960 A 60HZ/85HZ; 1280X1024 A 60HZ/75HZ/85HZ; 1360X768 A 60HZ; 1400X1050 A 60HZ(RB)/75HZ; 1440X900 A 60HZ; 1440X1050 A 60HZ; 1600X1200 A 60HZ; 1680X1050 A 60HZ; 1920X1080 A 60HZ; 1920X1200 A 60HZ(RB) - LARGURA DE BANDA DVI: 1.65GHZ. - CONTROLES: POSICIONAMENTO H & V E SHARPNES VIA DIP-SWITCHES - ACOPLAMENTO DC - ALIMENTAÇÃO: 12V, 180MA |
| 17 | CORNETA ACÚSTICA EXTERNA DRIVER DE ALTA EFICIÊNCIA COM GRANDE ÂNGULO DE ABERTURA, EXCELENTE REPRODUÇÃO DE VOZ, SIMPLES AJUSTE DE POTENCIA. PARA UTILIZAÇÃO EM LINHA DE 100V COM TRANSFORMADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - POTÊNCIA MÁXIMA: 15W - FAIXA DE POTÊNCIA DE USO: 15/5/2.5W - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA POTENCIA NOMINAL/1MT: (1KHZ, 1MT) 118DB/108DB SPL - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA POTENCIA NOMINAL/1MT: (2KHZ, 1MT) 121DB/111DB SPL - ÂNGULO DE ABERTURA EM 1KHZ / 4KHZ (-6DB): HORIZONTAL: 90° / 40°; VERTICAL: 130° / 45° - FAIXA DE FREQUÊNCIA EFETIVA (-10DB): 480HZ~5,5KHZ - TENSÃO NOMINAL: 100V - IMPEDÂNCIA NOMINAL: 1KOHMS - CONEXÃO: CABO 4 POLOS DE 2MTS - DIMENSÕES: 267X171MM (LXC) - PESO: 1.4KG - GABINETE COR CINZA |
| 18 | DISTRIBUIDOR DVI DISTRIBUIDOR DE DVI PARA ALIMENTAÇÃO DOS PAINÉIS DO VÍDEOWALL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: 1 DVI, 1.2VPP EM UM MOLEX DVI DE 24 PINOS (F) CONECTOR; DDC SINAL 5VPP (TTL). - SAÍDAS: 4 DVI, DVI 1.2VPP EM MOLEX 24 PINOS (F) DE CONEXÃO; DDC SINAL 5VPP (TTL). - BANDA: SUPORTA ATÉ 2.25GBPS LARGURA DE BANDA POR CANAL GRÁFICO. - CONTROLES: EDID SELECT. - INDICADORES: LEDS DE ESTADO DA SAÍDA. - FONTE: 100-240V AC, 50/60HZ 17VA. - DIMENSÕES: 19 "X 7" X 1U - PESO: 2,5 KG APROXIMADAMENTE |
| 19 | DISTRIBUIDOR HDMI DISTRIBUIDOR DE SINAIS HDMI UMA ENTRADA E DUAS SAÍDAS IDÊNTICAS DE ALTA PERFORMANCE COM CORREÇÃO E EQUALIZAÇÃO DE VÍDEO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - TAXA MÁXIMA DE VÍDEO: 2.25Gbps - COMPATIBILIDADE HDTV E HDCP - 02 SAÍDAS COM CONECTOR HDMI - 01 ENTRADA COM CONECTOR HDMI - LED´S INDICADORES DE ENTRADA, SAÍDA E ALIMENTAÇÃO - FUNÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE DADOS DA TELA AMPLIADOS – EDID, COM BOTÕES DE SELEÇÃO E ARMAZENAGEM - ALIMENTAÇÃO 5VDC; 350mA DE CONSUMO FORNECIDO COM FONTE AC |
| 20 | EQUALIZADOR SVGA AMPLIFICADOR PARA SINAIS DE VÍDEO RGB ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - 1 ENTRADAS X 1 SAÍDAS DE ALTA PERFORMANCE COM RESOLUÇÃO VGA ATÉ UXGA DESTINADO A COMPENSAR PERDAS NOS CABOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL - FAIXA DE VÍDEO: 470 MHZ; COMPATÍVEL COM HDTV - GANHO: 0.08%; - DIFERENCIAL DE FASE: 0.2° - FATOR K: 0.05%; - RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 73.5DB - MÁXIMA SAÍDA DE VÍDEO: 1.9 VP-P / 480MHZ - ALIMENTAÇÃO: 12 VCC COM FONTE EXTERNA (FORNECIDA COM O EQUIPAMENTO); - CONSUMO: 100MA |
| 21 | ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO PARA TRANSMISSORES DE MICROFONE CAPACIDADE DE CARREGAMENTO SIMULTÂNEO DE ATÉ 7 UNIDADES TRANSMISSORAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - OTIMIZADO PARA ALTA CAPACIDADE DE BATERIAS NIMH - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA AUTOMÁTICA - ANALISADOS DE BATERIAS QUE IMPEDE O CARREGAMENTO DE BATERIAS QUE NÃO SEJAM NIMH - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - INDICADOR DE CARGA INDIVIDUAL PARA CADA POSIÇÃO DE CARREGAMENTO - TEMPO DE RE-CARREGAMENTO DE 6 HORAS - PORTA DE DADOS RS232 PARA CRIPTOGRAFIA TRANSMISSOR DE MICROFONE; DESIGN DE MESA DE CONSTRUÇÃO ROBUSTA; FORNECIDO COM 28 BATERIAS NIMH 2700 MAH RECARREGAVEIS |
| 22 | ESTAÇÃO DE CHAMADA CONSOLE DE CHAMADAS USO DE SOBREPOR EM MESA, PARA ANÚNCIOS MANUAIS OU CHAMADAS PRÉ GRAVADAS. COMPOSTO DSP INTERNO PARA CONVERSÃO DOS SINAIS ANALÓGICO / DIGITAL. O PROCESSAMENTO DE ÁUDIO PODEM INCLUIR AJUSTES DE SENSIBILIDADE, LIMITAÇÃO, E EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA. SISTEMA COMPOSTO DE HASTE FLEXÍVEL, BASE E BOTÃO PTT (APERTE PARA FALAR) LIGAÇÃO EM REDE REDUNDANTE. INDICAÇÃO POWER ON. INDICAÇÃO DE STATUS E FALHAS EM LED DE TRÊS CORES. INDICAÇÃO DO NÍVEL DE PRIORIDADE DE DESTINOS. SUPERVISÃO DA CÁPSULA DO MICROFONE. DUAS PORTAS DE CONEXÃO DE REDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA MICROFONE - PADRÃO POLAR: CARDIÓIDE - PRESSÃO ACÚSTICA NOMINAL: 75 ~ 90 DB SPL - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: >60 DB EM 85 DB SPL - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 340 HZ ~ 14 KHZ (-3 DB) - COMPRIMENTO DA HASTE: 380 MM - ALTO FALANTE EMBUTIDO COM CONTROLE DE VOLUME - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: 80 DB EM MÁXIMA SAÍDA - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA: 85 DB (SPL) EM 0.5 M /1 KHZ SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO - CONECTOR 3.5 MM - DIMENSÕES 90 X 160 X 200 MM - PESO 0.95 KG (2.1 LB) - ALIMENTAÇÃO: 18 ~ 56 VDC - CONSUMO: 4.4 W (DC) |
| 23 | ESTAÇÃO DE TRABALHO - PROCESSADOR: INTEL® CORE™ I3-2100 - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL 32 BITS AUTÊNTICO - GRAVADOR DE CD E DVD - LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA SD, XD E MS - SLOTS DE EXPANSÃO: 1 SLOT PCLE X16, 1 SLOT PCLE X1, 2 SLOTS PCL - MEMÓRIA: 2GB DDR3 - DISCO RÍGIDO: 500 GB SATA 7200 RPM - CHIPSET: INTEL® H61 EXPRESS - PLACA DE SOM INTEGRADA, ÁUDIO REALTEK ALC656 - TECLADO: USB, ABNT2 - MOUSE: USB, ÓPTICO E COM SCROLL - COR: PRETO - TENSÃO/VOLTAGEM: 110V CONEXÕES: - 2 PORTAS USB FRONTAIS - 4 PORTAS USB TRASEIRAS - 1 PARA FONE DE OUVIDO - 1 VGA - 1 RJ45 PLACA DE VÍDEO INTEGRADA - INTERFACE PCI EXPRESS 2.1 X16 BUS - CLOCK: 625-750 MHZ - MEMÓRIA: 512MB-1GB DDR3/GDDR5 - MÍNIMO: 1 SAÍDA HDMI 1.4A; 1 SAÍDA VGA DE RESOLUÇÃO MÁXIMA: 2048X1536 FORNECIDO COM 1 MONITOR DE 21” MAIS TECLADO E MOUSE SEM FIO SOFTWARE PARA EDIÇÃO PACOTE COMPLETO DE PROGRAMAS PROFISSIONAIS PARA CRIAR, EDITAR, CAPTURAR, FINALIZAR ÁUDIO E VÍDEO - SUPORTE PARA PROCESSADOR 32-BIT |
| 24 | EXTENSÃO USB PARA RJ-45 ADAPTADOR USB PARA CABO RJ-45 ESTENDE A DISTANCIA DE UM DISPOSITIVO USB DE UM COMPUTADOR PARA ATÉ 40 METROS NO MÍNIMO - NÃO NECESSITA ALIMENTAÇÃO EXTERNA, AUTO ALIMENTADO NA PRÓPRIA CONEXÃO USB - USO DE CABOS PADRÃO RJ45 CAT5/CAT5E/CAT6 - COMPATÍVEL COM SISTEMAS MAC E PC |
| 25 | FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL FONE DE OUVIDO ESTÉREO COM SISTEMA DE REDUÇÃO DE RUÍDO EXTERNO DE 32DB ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - TRANSDUTOR: DINÂMICO FECHADO - IMPEDÂNCIA NOMINAL: 64 OHMS - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA: 102DB SPL - POTÊNCIA: 500MW - DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: 0,1DB - ACOPLAMENTO AO OUVIDO: CIRCUM AURAL - PRESSÃO DE CONTATO: 6N - PESO: 220G - CABO DE CONEXÃO EM ESPIRAL: MINIMO 1 MT / MÁXIMO 3 METROS - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 8HZ~50KHZ |
| 26 | INTERFACE PARA CONTROLE DE SISTEMA DE ÁUDIO SEM FIO PERFEITA INTERAÇÃO COM AS UNIDADES TRANSMISSORAS; BANDA DE OPERAÇÃO ULTRA LARGA (UWB); CAPACIDADE PARA ATÉ 7 MICROFONES, EXPANSÍVEL PARA ATÉ 14 MICROFONES; LOCALIZAÇÃO REMOTA ATRAVÉS DE MÓDULO RECEPTOR DIGITAL; CHAVES DE CONFIGURAÇÃO; COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA PARA TRANSMISSÃO SEGURA; CONECTORES DE ENTRADA TIPO PHOENIX; SAÍDA SELECIONÁVEL MICROFONE OU LINHA; LED INDICADORES NO PAINEL FRONTAL COM FUNÇÕES: LINK, MUDO, ENCERRAMENTO, SAÍDA, LIGADO, CRIPTOGRAFIA; MONTAGEM EM UMA UNIDADE DE RACK; FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - 01 CONTATO DE ENCERAMENTO POR CANAL - ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC, 50/60HZ |
| 27 | INTERFACE PARA FIBRA ÓTICA LIGAÇÃO À REDE REDUNDANTE. INDICADORES DO ESTADO DE ALIMENTAÇÃO E DE FALHA. UTILIZAÇÃO COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO LOCAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - CONSUMO DE ENERGIA: 4,6W (DC) - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 24 A 56 VDC, 48 VDC NOMINAL - CORRENTE: 2,5 A MÁXIMO (5 A PICO <2 SEG) - CONTACTOS - ENTRADA: 2X; CONECTOR TERMINAIS DE PARAFUSO - INTERFACE DE FIBRA ÓPTICA DE VIDRO - CONECTOR SC - COMPRIMENTO DE ONDA 1300 NM - TIPO DE CABO: 62,5/125 ΜM OU 50/125 ΜM PARA MULTIMODO - DIMENSÕES: COM SUPORTE 34 X 243 X 84 MM (A X L X P) - PESO 0,7 KG |
| 28 | KIT DE CABOS E ACESSÓRIOS DE VÍDEO CABO SVGA CABO RGB/XGA MAIS ÁUDIO ESTÉREO, COM CONECTORES DB15 E P-2 MONTADOS EM CAIXAS METÁLICAS. DISTRIBUIÇÃO: - 02 PONTOS NA PAREDE FRONTAL, INTERLIGANDO A CABINE DE CONTROLE. VER PROJETO. - 01 PONTO PARA O VÍDEO PROJETOR INTERLIGADO A CABINE DE CONTROLE ESPECIFICAÇÕES CABO SVGA MULTIMÍDIA 4 X 26AWG + 5 X RF 0.3/1.8 ESPIRAL FLEXÍVEL. CAPA EXTERNA CAPA EXTERNA: PVC ACETINADO 70°C; RESISTÊNCIA DO CONDUTOR A 20°C: 326 OHMS/KM (MÁX); IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA NOMINAL: 75 +/- 3 OHMS; DIÂMETRO EXTERNO: 9,00 +/- 0,30MM; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO: 5.000 MOHMS/KM; CAPACITÂNCIA APROXIMADA: 67 PF/M. CABO DIGITAL HDMI DE ALTA VELOCIDADE DISTRIBUIÇÃO: - 01 PONTO PARA O VÍDEO PROJETOR INTERLIGADO A CABINE DE CONTROLE - 02 PONTOS NA PAREDE FRONTAL, INTERLIGANDO A CABINE DE CONTROLE. VER PROJETO. ESPECIFICAÇÕES: - TERMINAÇÃO: CONECTOR HDMI MACHO NAS DUAS PONTAS. - CONTATOS BANHADOS À OURO. - SUPORTA SINAIS DE RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P, 4K X 2K. - ETHERNET: INCORPORA UM CANAL DE DADOS DEDICADO PARA A LIGAÇÃO HDMI, QUE PERMITE ALTA VELOCIDADE DE REDE BI-DIRECIONAL ATÉ 100 MB DE TRANSMISSÃO. - COMPATÍVEL COM V1.4 (E ANTERIORES) CABO DIGITAL UTP CAT-6 CABO DE REDE UTP 4 PARES COM CONECTORES GRIMPADOS NAS EXTREMIDADES; DISTRIBUIÇÃO: - 01 PONTO INTERLIGANDO O VÍDEO PROJETOR A CENTRAL DE CONTROLE - 02 PONTOS NA PAREDE FRONTAL, INTERLIGANDO A CABINE DE CONTROLE. VER PROJETO. - CABO DESENVOLVIDO PARA REDES DE ATÉ 10 GIGABIT, SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGEM SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA/EIA 568B.2-1, CAT6 E ISO/IEC-11801 ESPECIFICAÇÕES: - NUMERO DE PARES: 4 - COR: CINZA - DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (MM): 6,0 - CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTO POR CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU 24AWG - ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL NÃO PROPAGA CHAMAS.COM ELEMENTO INTERNO PARA SEPARAÇÃO DOS PARES - ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 CABO PARA VÍDEO COMPOSTO CABO PARA VÍDEO COMPOSTO, COM CONECTORES BNC MONTADOS EM CAIXA METÁLICA DISTRIBUIÇÃO: - 02 PONTOS NA PAREDE FRONTAL, INTERLIGANDO A CABINE DE CONTROLE. VER PROJETO. - 01 PONTO PARA O VÍDEO PROJETOR INTERLIGADO A CABINE DE CONTROLE CABO PARA VÍDEO COMPOSTO: COAXIAL 75 OHMS TIPO DE CABO: RG – 59; CONDUTOR FIO DE COBRE NÚ, 1/0,574 MM; ISOLAÇÃO POLIETILENO COMPACTO; DIÂMETRO (MM) 3,70; BLINDAGEM TRANÇA EM FIOS DE COBRE NÚ; CAPA ESTEJA (COR) PVC 70 ºC (PRETO E BRANCO); DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL (MM): 5,95 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: RESISTÊNCIA DO CONDUTOR (W / KM): 57; RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (MW .KM): 10.000; CAPACITÂNCIA (PF / M): 67; VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO RELATIVA (%):67; ATENUAÇÃO (DB/100MT): 30 MHZ- 7 / 100 MHZ-12 / 300 MHZ-22 CABO PARA ACIONAMENTO REMOTO DA TELA, E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS VÍDEO PROJETORES CABO PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO VÍDEO PROJETOR, COM DUPLA ISOLAÇÃO, ANTI-CHAMA TIPO PP BITOLA 3X2,5MM CARACTERÍSTICAS - FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, 99% DE SEÇÃO CIRCULAR, TEMPERA MOLE, ISOLAMENTO E COBERTURA EXTERNA A BASE DO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), ANTI-CHAMA, CLASSE TÉRMICA 70 C PARA ISOLAMENTO E 60 C PARA COBERTURA EXTERNA. INSTALAÇÃO CONFORME REGULAMENTO DA NBR 5010 |
| 29 | KIT PARA CONECTORIZAÇÃO DE ÁUDIO TODOS OS CONECTORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NECESSIDADE E ESPECIFICIDADE DOS SINAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA CONECTIVIDADE TIPO XLR-ML, XLR-FL, XLR-MP, XLR-FP: - CAPACITÂNCIA ENTRE CONTATOS: ≤4PF - RESISTÊNCIA DO CONTATO: ≤3 MOHMS - FORÇA DIELÉTRICA: 1,5 KVDC; - RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO: 2>GOHMS - CORRENTE POR CONTATO: 16 A - TENSÃO: 50 V - ADAPTADOR PARA CABOS: 3.5~8.0MM - FORÇA DE INSERÇÃO / RETIRADA: ≤ 20 N - VIDA ÚTIL: > 1000 CICLOS DE INSERÇÃO - DIÂMETRO MÁXIMO DO CABO: 14 AWG - MONTAGEM DOS CABOS POR SOLDADA - TRAVA DOS CONTATOS - PARTES ISOLADAS EM POLIURETANO - CONTATOS EM BRONZE PRATEADOS: 2µM DE PRATA SOBRE 2µM NÍQUEL - CORPO EM NÍQUEL - CLASSE DE PROTEÇÃO: IP 40 - TEMPERATURA: -30°C~+80°C ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA CONECTIVIDADE TIPO P-10 MONO, P-10 ESTÉREO: - FORÇA DIELÉTRICA: 1,0 KVDC; - RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO: 2>GOHMS (INICIAL) - TENSÃO: 50 V - ADAPTADOR PARA CABOS: 4~7MM - VIDA ÚTIL: > 1000 CICLOS DE INSERÇÃO - DIÂMETRO MÁXIMO DO CABO: 18 AWG - MONTAGEM DOS CABOS POR SOLDADA - CONTATOS EM BRONZE PRATEADOS: 2µM DE NÍQUEL - CORPO EM NÍQUEL - TEMPERATURA: -20°C~+65°C |
| 30 | KIT PARA CONECTORIZAÇÃO DE VÍDEO TODOS OS CONECTORES PARA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NECESSIDADE E ESPECIFICIDADE DOS SINAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA CONECTIVIDADE TIPO BNC INDICADO PARA SINAIS HD,SDI,VIDEO,AES/EBU,COMPOSTO,YUV,RGB,RGBH,RGBHV - RESISTÊNCIA DO CONTATO: ≤3 MOHMS - FORÇA DIELÉTRICA: 1,5 KVDC; - IMPEDÂNCIA: 75Ω - TENSÃO: 500 V - RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO: MAIOR QUE 2 GOHMS - VSWR: ≤ 1.050 / > 32 DB UP TO 1 GHZ; ≤ 1.065 / > 30 DB UP TO 2 GHZ; ≤ 1.100 / > 26 DB TO 3 GHZ - ADAPTADOR PARA CABOS: 4.3MM - FORÇA DE RETENÇÃO: MAIOR QUE 30N - FORÇA DE INSERÇÃO: MENOR QUE 25N - MONTAGEM POR SISTEMA DE GRIMPAR - VIDA ÚTIL: > 1000 CICLOS DE INSERÇÃO - CONTATO CENTRAL EM BRONZE REVESTIDO COM 2µM DE OURO - TEMPERATURA: -30°C~+85°C ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA CONECTIVIDADE TIPO RCA: - RESISTÊNCIA DO CONTATO: ≤10 MOHMS - FORÇA DIELÉTRICA: 0,5 KVDC; - ADAPTADOR PARA CABOS: 6MM - FORÇA DE INSERÇÃO: MENOR OU IGUAL 20N - FORÇA DE RETIRADA: MAIOR QUE 5N - VIDA ÚTIL: > 1000 CICLOS DE INSERÇÃO - CONTATOS EM BRONZE REVESTIDO COM 2µM DE OURO - TEMPERATURA: -20°C~+70°C |
| 31 | LENTE ZOOM LENTE ZOOM COMPATÍVEL COM VÍDEO PROJETOR WXGA (1366X768) 9600 ANSI LUMENS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ZOOM: MOTORIZADO - DISTÂNCIA FOCAL: 50,5-97,9 MM - NÚMERO F: 2,5 - ÍNDICE DE PROJEÇÃO: 2.7 - 5.2:1 PARA FORMATO 16:9 - DIMENSÕES (HXWXL): 5,3 X 5,3 X 10,4 "(13,4 X 13,4 X 26,5 CM) - PESO: 5,2 KG |
| 32 | MATRIZ PARA CABOS UTP 16X16 MATRIZ DIGITAL 16 ENTRADAS X 16 SAÍDAS PARA CABOS UTP ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV - RESOLUÇÃO MÁXIMA: WUXGA & 1080P. - CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA COM CONECTORES RJ-45 - COMANDOS NO PAINEL FRONTAL OU RS-232, RS-422 OU RS-485 - FAIXA DE UTILIZAÇÃO: ATÉ 400MT - PADRÕES DE VÍDEO TRANSPORTADO: RGBHV, RGSB, S-VIDEO, COMPONENT, YUV, HDTV, Y/C, NTSC, PAL - PADRÕES DE ÁUDIO TRANSPORTADO: NÍVEL DE LINHA L/R ESTÉREO OU SPDIF - PADRÕES DE DADOS TRANSPORTADOS: UNIDIRECIONAL RS-232 ~ 19.2K - ALIMENTAÇÃO: 100-240V AC, 50/60HZ FONTE INTERNA FORNECIDO COM KIT PADRÃO 19” 1 UR, PARA FIXAÇÃO EM RACK |
| 33 | MATRIZ RGB 4X4 MATRIZ RGB 4 ENTRADAS X 4 SAÍDAS DE ALTA PERFORMANCE COM RESOLUÇÃO VGA ATÉ UXGA E 02 CANAIS DE ÁUDIO ESTÉREO POR ENTRADA/SAÍDA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - NÍVEL MÁXIMO DE SAÍDA: VÍDEO: 2.2VPP; ÁUDIO: >15VPP. - FAIXA DE VÍDEO: 400 MHZ - FAIXA DE ÁUDIO: 19 KHZ - GANHO: 0.07%; DIFERENCIAL DE FASE: 0.03° - FATOR K: 0.05% - RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: 73.5DB (VÍDEO), 76DB (ÁUDIO, NÃO PONDERADA) - VÍDEO CROSSTALK: -48DB - MÁXIMA SAÍDA DE VÍDEO: 2,6 VP-P - MÁXIMA SAÍDA DE ÁUDIO: 21 VP-P - ÁUDIO CROSSTALK @ 20KHZ: -81.1 DB - ÁUDIO THD + NOISE: 0.065% - 2° HARMÔNICA: 0.002% - ALIMENTAÇÃO: 230 VAC, 50/60 HZ, CONSUMO: 12 VA MAX - CONTROLES: BOTÕES NO PAINEL FRONTAL, RS-485, RS-232, IR & ETHERNET. - MONTAGEM PADRÃO 19” 1UR - PESO: 2.7KG |
| 34 | MICROFONE DINÂMICO PARA CAIXA ATIVA MICROFONE PARA INSTRUMENTOS, DESENVOLVIDO PARA MICROFONAÇÃO DE CAIXAS DE INSTRUMENTOS ONDE A CAPTAÇÃO DEVERÁ PARTIR DE FONTES EXTREMAMENTE PRÓXIMAS; CORPO EM METAL RESISTENTE; SISTEMA DE MONTAGEM ANTI CHOQUE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ELEMENTO TRANSDUTOR DINÂMICO - PADRÃO DE CAPTAÇÃO SUPER CARDIÓIDE - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ~158KHZ - SENSIBILIDADE A 1KHZ: 1,5MV - IMPEDÂNCIA NOMINAL: 350 OHMS - CONEXÃO DE SAÍDA:XLR - DIMENSÃO: 55X34X134MM - PESO: 140G |
| 35 | MICROFONE DINÂMICO PARA GRAVE MICROFONE PARA INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO DE BAIXAS FREQUÊNCIAS; CORPO EM ALUMÍNIO REFORÇADO E LEVE; CAPTAÇÃO DE FREQUÊNCIAS INDEPENDENTE DA DIRETIVIDADE; SUPORTE DE MONTAGEM INTEGRADO AO CORPO DO MICROFONE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ELEMENTO TRANSDUTOR DINÂMICO - PADRÃO DE CAPTAÇÃO CARDIÓIDE - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20HZ~16KHZ - SENSIBILIDADE A 1KHZ: 0,25MV/PA; (50 HZ) 0,9 MV/PA - IMPEDÂNCIA NOMINAL: 350 OHMS - CONEXÃO DE SAÍDA:XLR - DIMENSÃO: Ø60X153MM - PESO: 318G |
| 36 | MICROFONE DINÂMICO PARA INSTRUMENTO DE SOPRO MICROFONE PARA INSTRUMENTO DE SOPRO, HASTE TIPO GOOSENECK E CLIP PARA FIXAÇÃO PERMITINDO UM PERFEITO POSICIONAMENTO E MONTAGEM DA CÁPSULA EM RELAÇÃO A FONTE DE SINAIS; CORPO EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA; MONTAGEM DA CÁPSULA COM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE MECÂNICO, FORNECENDO BAIXA SENSIBILIDADE A RUÍDOS DE IMPACTO DE MANIPULAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ELEMENTO TRANSDUTOR DINÂMICO - PADRÃO DE CAPTAÇÃO SUPER CARDIÓIDE - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ~16KHZ - SENSIBILIDADE A 1KHZ: 0,8MV/PA - IMPEDÂNCIA NOMINAL: 250 OHMS - CONEXÃO DE SAÍDA:XLR - DIMENSÃO: Ø17X185MM - PESO: 20G |
| 37 | MICROFONE DINÂMICO PARA PERCUÇÃO MICROFONE PARA INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO; CORPO EM FIBRA DE VIDRO REFORÇADA; BAIXA SENSIBILIDADE DE RUÍDO E IMPACTO DE MANUSEIO; CLAMP PARA MONTAGEM INTEGRADO AO CORPO DO MICROFONE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ELEMENTO TRANSDUTOR DINÂMICO - PADRÃO DE CAPTAÇÃO CARDIÓIDE - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 40HZ~18KHZ - SENSIBILIDADE A 1KHZ: 1,8MV - IMPEDÂNCIA NOMINAL: 350 OHMS - CONEXÃO DE SAÍDA:XLR - DIMENSÃO: Ø33X38MM - PESO: 60G |

| 38 | MICROFONE GOOSENECK 18” ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - PADRÃO DE CAPTAÇÃO: HIPER CARDIÓIDE - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ~20HHZ - CORTE DE BAIXA FREQUÊNCIA: 80HZ, 18DB/OITAVA - SENSIBILIDADE EM CIRCUITO ABERTO: –40 DB (10.0 MV) REFERENCIA 1V EM 1 PA - IMPEDÂNCIA: 250 OHMS - NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO SONORA NA ENTRADA: 138 DB SPL, 1 KHZ EM 1% T.H.D - FAIXA DINÂMICA TÍPICA: 109 DB, 1 KHZ EM MAX SPL - RELAÇÃO SINAL RUÍDO: 65 DB - ALIMENTAÇÃO: 11~52VDC, 4MA - CONECTOR DE SAÍDA INTEGRADO XLR-3 PINOS FORNECIDOS COM TODOS OS ACESSÓRIOS, ESPUMA, SUPORTE DE MONTAGEM UNIVERSAL |
| --- | --- |
| 39 | MICROFONE GOOSENECK COM HASTE FLEXÍVEL 18” MICROFONE COM HASTE GOOSENECK DE 18” (457MM) COM PRÉ AMPLIFICADOR INTEGRADO; CÁPSULA CARDIÓIDE DE CONDENSADOR DE ELETRETO; FAIXA DINÂMICA AMPLA; INCLUSO: BASE DE ADAPTAÇÃO TIPO SHOCK MOUNT PARA REDUÇÃO NA CAPTAÇÃO DO RUÍDO DA SUPERFÍCIE DE MONTAGEM EM ATÉ 20DB, ESPUMA TIPO WINDSCREEN; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50HZ~17KHZ - - IMPEDÂNCIA DE SAÍDA EM 1000 HZ: 150Ω (180Ω REAL) - SENSIBILIDADE: -35DB (17.8 MV) - MÁXIMO SPL (1KHZ EM 1% THD, CARGA 1KΩ): 124.2DB - RUÍDO EQUIVALENTE NA SAÍDA (PONDERAÇÃO – A): 28DB - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO (EM 94DB SPL): 66DB - FAIXA DINÂMICA (CARGA 1KΩ): 96.2DBΩ - ALIMENTAÇÃO: 11~52 VDC PHANTOM, 2.0MA - DIMENSÃO TOTAL: 571.44MM - POLARIDADE: PRESSÃO POSITIVA NO DIAFRAGMA PRODUZ PRESSÃO TENSA POSITIVA NO PINO 2 EM RELAÇÃO AO PINO 3 DO CONECTOR |
| 40 | MICROFONE PARA SISTEMAS DE CONFERENCIA – UNIDADE DELEGADO BASE PROCESSADORA DIGITAL DE MICROFONE PARA DELEGADOS. MICROFONE DE ELETRETO TIPO GOOSENECK COM ANEL LUMINOSO, NA COR VERMELHA, INDICADOR DE STATUS DA UNIDADE. - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50 HZ ~ 17KHZ - SENSIBILIDADE: -43 DB ± 3 DB (0 DB = 1V/MICROBAR A 1KHZ) - IMPEDÂNCIA: 1K Ω - DIAGRAMA POLAR: CARDIÓIDE - IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 600 Ω ± 20% A 1KHZ (BALANCEADA) - SPL MÁXIMO: 127 DB - RELAÇÃO SINAL RUÍDO: MELHOR QUE 68 DB - FAIXA DINÂMICA: 100 DB - ATENUAÇÃO EM ESTADO MUTE: > 60 DB - JACK DE CONEXÃO DO MICROFONE: XLR COM IMPEDÂNCIA DE 1KΩ E ALIMENTAÇÃO PHANTON - CONSUMO EM REPOUSO (STANDBY): ≤ 5MA - CONSUMO EM OPERAÇÃO: ≤20MA - PROCESSAMENTO DIGITAL MICRO CONTROLADO. - COMUNICAÇÃO SERIAL COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 9600KBPS. - SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE PALAVRA. - FILTRO DE RÁDIO FREQÜÊNCIA EMBUTIDO EM CADA BASE PROCESSADORA. - ESPUMA PROTETORA DA CÁPSULA (SISTEMA ANTI-PUMP). - BOTÃO LUMINOSO PARA ATIVAR E DESATIVAR O MICROFONE. - PLUGUE E CABO DE INTERLIGAÇÃO TIPO HD 15. - ACABAMENTO: PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO E METAL - DIMENSÕES DA BASE: 10 CM X 15 CM X 6 CM - DIMENSÃO DA HASTE DO MICROFONE: 45 CM |
| 40 | MICROFONE PARA SISTEMAS DE CONFERENCIA – UNIDADE PRESIDENTE BASE PROCESSADORA DIGITAL DE MICROFONE PARA PRESIDENTE. MICROFONE DE ELETRETO TIPO GOOSENECK COM ANEL LUMINOSO, NA COR VERMELHA, INDICADOR DE STATUS DA UNIDADE. - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50 HZ ~ 17KHZ - SENSIBILIDADE: -43 DB ± 3 DB (0 DB = 1V/MICROBAR A 1KHZ) - IMPEDÂNCIA: 1K Ω - DIAGRAMA POLAR: CARDIÓIDE - IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 600 Ω ± 20% A 1KHZ (BALANCEADA) - SPL MÁXIMO: 127 DB - RELAÇÃO SINAL RUÍDO: MELHOR QUE 68 DB - FAIXA DINÂMICA: 100 DB - ATENUAÇÃO EM ESTADO MUTE: > 60 DB - JACK DE CONEXÃO DO MICROFONE: XLR COM IMPEDÂNCIA DE 1KΩ E ALIMENTAÇÃO PHANTON - CONSUMO EM REPOUSO (STANDBY): ≤ 5MA - CONSUMO EM OPERAÇÃO: ≤20MA - PROCESSAMENTO DIGITAL MICRO CONTROLADO. - COMUNICAÇÃO SERIAL COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 9600KBPS. - SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE PALAVRA. - FILTRO DE RÁDIO FREQÜÊNCIA EMBUTIDO EM CADA BASE PROCESSADORA. - ESPUMA PROTETORA DA CÁPSULA (SISTEMA ANTI-PUMP). - BOTÃO LUMINOSO PARA ATIVAR E DESATIVAR O MICROFONE. - PLUGUE E CABO DE INTERLIGAÇÃO TIPO HD 15. - ACABAMENTO: PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO E METAL - DIMENSÕES DA BASE: 10 CM X 15 CM X 6 CM - DIMENSÃO DA HASTE DO MICROFONE: 45 CM |
| 41 | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE CABEÇA -HEADSET TRANSMISSOR E RECEPTOR COM CORPO DE METAL RESISTENTE; 1680 FREQUÊNCIAS SINTONIZÁVEIS EM UHF PARA RECEPÇÃO LIVRE DE INTERFERÊNCIAS; SISTEMA DE BANCO COM 12 FREQUÊCIAS COMPATÍVEIS; SISTEMA DE MONITORAÇÃO PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIA RF QUANDO O TRANSMISSOR ESTÁ DESLIGADO; VARREDURA AUTOMÁTICA PARA SINTONIA DE FREQUÊNCIAS DISPONÍVEIS; SINCRONIZAÇÃO SEM FIO DE TRANSMISSORES VIA INTERFACE INFRAVERMELHO; MENU FÁCIL DE USAR COM MAIS OPÇÕES DE CONTROLE; DISPLAY GRÁFICO ILUMINADO (TRANSMISSOR E RECEPTOR); AUTO-LOCK FUNÇÃO EVITA MUDANÇA ACIDENTAL DE CONFIGURAÇÕES; INDICADOR DE BATERIAS DO TRANSMISSOR EM 4 ESTÁGIOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 516~865MHZ - FREQUÊNCIAS DE TRANSMISSÃO / RECEPÇÃO: 1680 - PRESETS: 12 - DESVIO MÁXIMO: +/- 48KHZ - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO MICROFONE: 80HZ~18KHZ - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: > 110 DB(A) - DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL – THD: <0,9% - ANTENA DE SAÍDA: 2 CONECTORES BNC, 50 OHM - CONECTOR DE SAÍDA DE ÁUDIO: P-10 - NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA: (XLR) +18 DBU MAX - NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO NÃO-BALANCEADA: (JACK) +12 DBU MAX - POTENCIA DE TRANSMISSÃO: 30 MW - TEMPO DE OPERAÇÃO DO TRANSMISSOR: 8 H, TÍPICO - PESO DO TRANSMISSOR: 450 G - TIPO DE TRANSDUTOR DO MICROFONE: ELETRETO - SENSIBILIDADE DE ÁUDIO FREQUÊNCIA: 1.6 MV/PA - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MÁXIMA: 150 DB(SPL) - PADRÃO DE CAPTAÇÃO: SUPER-CARDIOIDE FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19” |
| 42 | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE LAPELA TRANSMISSOR E RECEPTOR COM CORPO DE METAL RESISTENTE; 1680 FREQUÊNCIAS SINTONIZÁVEIS EM UHF PARA RECEPÇÃO LIVRE DE INTERFERÊNCIAS; SISTEMA DE BANCO COM 12 FREQUÊCIAS COMPATÍVEIS; SISTEMA DE MONITORAÇÃO PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIA RF QUANDO O TRANSMISSOR ESTÁ DESLIGADO; VARREDURA AUTOMÁTICA PARA SINTONIA DE FREQUÊNCIAS DISPONÍVEIS; SINCRONIZAÇÃO SEM FIO DE TRANSMISSORES VIA INTERFACE INFRAVERMELHO; MENU FÁCIL DE USAR COM MAIS OPÇÕES DE CONTROLE; DISPLAY GRÁFICO ILUMINADO (TRANSMISSOR E RECEPTOR); AUTO-LOCK FUNÇÃO EVITA MUDANÇA ACIDENTAL DE CONFIGURAÇÕES; INDICADOR DE BATERIAS DO TRANSMISSOR EM 4 ESTÁGIOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 516~865MHZ - FREQUÊNCIAS DE TRANSMISSÃO / RECEPÇÃO: 1680 - PRESETS: 12 - DESVIO MÁXIMO: +/- 48KHZ - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO MICROFONE: 80HZ~18KHZ - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: > 110 DB(A) - DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL – THD: <0,9% - ANTENA DE SAÍDA: 2 CONECTORES BNC, 50 OHM - CONECTOR DE SAÍDA DE ÁUDIO: P-10 - NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA: (XLR) +18 DBU MAX - NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO NÃO-BALANCEADA: (JACK) +12 DBU MAX - POTENCIA DE TRANSMISSÃO: 40 MW - TEMPO DE OPERAÇÃO DO TRANSMISSOR: 8 H, TIPICO - PESO DO TRANSMISSOR: 450 G - TIPO DE TRANSDUTOR DO MICROFONE: ELETRETO - SENSIBILIDADE DE ÁUDIO FREQUÊNCIA: 40 MV/PA - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MÁXIMA: 120 DB(SPL) - PADRÃO DE CAPTAÇÃO: CARDIOIDE FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19” |
| 43 | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE MÃO TRANSMISSOR E RECEPTOR COM CORPO DE METAL RESISTENTE; 1680 FREQUÊNCIAS SINTONIZÁVEIS EM UHF PARA RECEPÇÃO LIVRE DE INTERFERÊNCIAS; SISTEMA DE BANCO COM 12 FREQUÊCIAS COMPATÍVEIS; SISTEMA DE MONITORAÇÃO PARA ELIMINAR INTERFERÊNCIA RF QUANDO O TRANSMISSOR ESTÁ DESLIGADO; VARREDURA AUTOMÁTICA PARA SINTONIA DE FREQUÊNCIAS DISPONÍVEIS; SINCRONIZAÇÃO SEM FIO DE TRANSMISSORES VIA INTERFACE INFRAVERMELHO; MENU FÁCIL DE USAR COM MAIS OPÇÕES DE CONTROLE; DISPLAY GRÁFICO ILUMINADO (TRANSMISSOR E RECEPTOR); AUTO-LOCK FUNÇÃO EVITA MUDANÇA ACIDENTAL DE CONFIGURAÇÕES; INDICADOR DE BATERIAS DO TRANSMISSOR EM 4 ESTÁGIOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 516~865MHZ - FREQUÊNCIAS DE TRANSMISSÃO / RECEPÇÃO: 1680 - PRESETS: 12 - DESVIO MÁXIMO: +/- 48KHZ - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DO MICROFONE: 80HZ~18KHZ - RELAÇÃO SINAL / RUÍDO: > 110 DB(A) - DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL – THD: <0,9% - ANTENA DE SAÍDA: 2 CONECTORES BNC, 50 OHM - CONECTOR DE SAÍDA DE ÁUDIO: P-10 - NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO BALANCEADA: (XLR) +18 DBU MAX - NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO NÃO-BALANCEADA: (JACK) +10 DBU MAX - POTENCIA DE TRANSMISSÃO: 30 MW - TEMPO DE OPERAÇÃO DO TRANSMISSOR: 8 H, TIPICO - PESO DO TRANSMISSOR: 450 G - TIPO DE TRANSDUTOR DO MICROFONE: DINÂMICO - SENSIBILIDADE DE ÁUDIO FREQUÊNCIA: 1,6 MV/PA - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA MÁXIMA: 154 DB(SPL) - PADRÃO DE CAPTAÇÃO: SUPER-CARDIOIDE FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19” |
| 44 | MIXER DIGITAL DE ÁUDIO 16 CANAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - CANAIS: ATÉ 32 CANAIS MONO, 4 ESTÉREO GRUPO: 8 AUX: 8 PRINCIPAL: STEREO - FUNÇÕES: GATE, ATENUADOR, 4-BAND PEQ, 2 COMPRESSORES, DELAY, PAN DE SAÍDA: ATENUADOR, 4-BAND PEQ, COMPRESSOR, DELAY - NÚMERO DE PROCESSADORES: 4 X EFEITOS SPC PROCESSADORES MULTI- - CONVERSÃO AD / DA: 24-BIT, 128X MAIS DE AMOSTRAGEM - PHANTOM POWER: +48 VDC, LIGAR / DESLIGAR POR 4 CANAIS - ENTRADA MIC / LINE: MIC: 12 LINHA: 2 X ESTÉREO, 2 X 2-TRACK - SAÍDA DE LINHA: ESTÉREO, MONITOR, 4 X OMNI - DIGITAL I / O: ADAT (8 IN, 8 OUT), 2-TRACK IN / OUT - CONTROLE: USB PARA HOST, MIDI, WORD CLOCK I / O - PROCESSAMENTO: 32 BITS (58 BITS DE ACUMULADOR) - FREQUÊNCIAS DE AMOSTRAGEM:INTERNO: 44,1, 48, 88,2, 96 KHZ EXTERNA: 44.1/88.2 KHZ (-10%), 48/96 KHZ (+6%) - CROSSTALK: - 80 DB, OS CANAIS ADJACENTES, ENTRADA PARA A SAÍDA - FADERS: 17 X 100 MM MOTORIZADO FADERS - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA:CH 1-12: CARGA OHMS 3K, 50-600 OHMS MIC NOMINAL, 600 OHMS NOMINAL LINHA CH 13-16: CARGA 10K OHMS, 600 OHMS NOMINAL LINHA IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: STEREO: 75 FONTE OHMS, 600 OHMS NOMINAL LINHA OMNI: 150 OHMS FONTE, LINHA DE 10K OHMS - FORMATO DE ÁUDIO DIGITAL: 2 TRACK I / O: IEC-60958, 24 BITS, 0,5 VPP/75 OHMS ADAT I / O: ADAT, 24-BIT - USB: USB 2.0 TIPO B (24-BIT, 0-3,3 V, ÁUDIO E HOST) - MIDI: 5-PINOS DIN CONECTORES PARA DENTRO, FORA, E ATRAVÉS - WORD CLOCK: BNC DENTRO E FORA CONECTORES (TTL/75 OHMS) - REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100, 120, 220-240 VAC, 50/60 HZ - CONSUMO DE ENERGIA: 90 W - DIMENSÕES (LXAXP): 17,1 X 5,9 X 21,6 "(436 X 148 X 548 MM) - PESO: 14 KG |
| 45 | MIXER DIGITAL DE ÁUDIO 48 CANAIS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - MIXER DIGITAL COMPACTO, FÁCIL DE USAR E RÁPIDO PARA ACESSAR. - MULTICABO DIGITAL EM CAT5 - COMPRIMENTO DO CABO DE 120M - MONITOR DE 8,4 POLEGADAS ECRÃ TÁCTIL A CORES PARA VISUALIZAÇÃO GRÁFICA E CONFIGURAÇÃO - 20 FADERS, 4 CAMADAS, LAYOUT LIVREMENTE PERSONALIZÁVEL - ATÉ 48 CANAIS DE ENTRADA COM 30 MANDADAS DESIGNÁVEIS ​​(AUX, GRUPO MATRIZ, MAIN, FX SEND) EM 20 SAÍDAS MIX STEREO - 8 PROCESSADORES DE EFEITO - TODAS AS ENTRADAS COM INVERSOR DE POLARIDADE, TRIM, HPF, INSERT, GATE, DE 4 BANDAS PEQ, COMPRESSOR E AJUSTE DE ATRASO - PROCESSAMENTO TOTAL EM TODAS AS SAÍDAS, INCLUINDO INSERÇÃO, PEQ, GEQ, COMPRESSOR E AJUSTE DE ATRASO - 16 DCAS / GRUPOS MUTE - INCLUI RTA E SIGNAL GENERATOR - MIDI IN ​​/ OUT E REDE ETHERNET - OS NOMES DE USUÁRIO E DOS CANAIS PODEM SER DEFINIDOS E HÁ TAMBÉM AJUSTE DE CORES POR CANAL - BIBLIOTECAS, CENAS E RECAL´S DE CENAS - TRANSFERÊNCIA PARA USB O MIXER DEVERÁ SER FORNECIDO COM DOIS MÓDULOS DE I/O: - UM COM 24 CANAIS DE ENTRADA EM CONECTOR XLR F, 12 CANAIS DE SAÍDA EM CONECTOR XLR M E TRÊS CONECTORES RJ45 F EM CONECTOR ETHERCOM. - UM COM 8 CANAIS DE ENTRADA EM CONECTOR XLR F, 4 CANAIS DE SAÍDA EM CONECTOR XLR M E UM CONECTOR RJ45 F EM CONECTOR ETHERCOM. |
| 46 | MONITOR COM TELA DE TOQUE 15” ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - TELA: 15.0" DIAGONAIS - RELAÇÃO DE ASPECTO / TECNOLOGIA: 4:3 / MATRIZ ATIVA TFT LCD - DIMENSÃO DA TELA: HORIZONTAL: 304MM; VERTICAL: 228MM - RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 - RESOLUÇÕES COMPATÍVEIS: 1024 X 768 60, 70, 75 HZ; 1024 X 768 65 HZ (SUN); 832 X 624 AT 75 HZ (MAC); 800 X 600 AT 56, 60, 72 OR 75 HZ CORES: 16.7 MILHÕES - BRILHO TÍPICO: PINEL LCD: 250 NITS TEMPO DE RESPOSTA TIPICA: 11.7 MSEG - ANGULO DE VISÃO: HORIZONTAL: ±70° OU 140° TOTAL; VERTICAL: 65°/60° OU 125° TOTAL - CONTRASTE: 500:1 - DISPLAY NA TELA (OSD): CONTROLES: MENU, UP, DOWN, SELECT, POWER; AJUSTES: CONTRASTE, BRILHO, POSIÇÃO H/V, TEMPERATURA DE COR RGB, CLOCK, PHASE, RECALL ENTRADA DE VÍDEO FORMATO RGB ANALÓGICO VGA COM CONECTOR DB-15 - FREQUÊNCIA DE ENTRADA: HORIZONTAL: 31.5-60.2 KHZ; VERTICAL: 56.3-75 HZ - ALIMENTAÇÃO AC: 100-240 VAC, 50/60 HZ |
| 47 | MONITOR DE REFERENCIA PARA ESTÚDIO 8 ¾” MONITOR DE REFERENCIA PARA ESTÚDIO, ATIVO; WOOFER DE 8 ¾” COM DIAFRAGMA EM POLIPROPILENO E CARCAÇA EM ALUMÍNIO; TWEETER DE 1” EM FERRO FLUÍDO VENTILADO DE ALTA RESOLUÇÃO; CROSSOVER ATIVO COM FILTRO LINKWITZ DE 4° ORDEM; BLINDAGEM MAGNÉTICA; ENTRADAS SERVO BALANCEADAS COM CONECTORES XLR E P-10; RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA ULTRA LINEAR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DE ÁUDIO: 10KΩ; - NÍVEL MÁXIMO DE ENTRADA: +22DBU - POTÊNCIA WOOFER: (RMS @ 0.1% THD) 80W / 4Ω. (PICO) 320W / 4Ω - POTÊNCIA TWEETER: (RMS @ 0.1% THD) 25W / 4Ω. (PICO) 100W / 4Ω - FREQÜÊNCIA DO CROSSOVER: 2KHZ - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50HZ~12KHZ - PRESSÃO SONORA MÁXIMA: 116DB (SPL A 1 METRO) PAR - ALIMENTAÇÃO: 100~120 VAC, 50/60HZ - DIMENSÕES: 400X250X290 MM - PESO: 15KG |
| 48 | MONITOR LED, RGB TELA PLANA 18.5” ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - TAMANHO DA TELA: 18.5” POLEGADAS DIAGONAIS - CONTRASTE: 5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS - BRILHO: 250 CD/M² - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60HZ - PIXEL PITCH: 0,3MM X 0,3MM - ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 170º / VERTICAL 160º - FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 30 ~ 61 KHZ - FREQUÊNCIA VERTICAL: 56 ~ 75 KHZ - REVESTIMENTO DA TELA ANTI-REFLEXIVA - ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ), FONTE EXTERNA AO MONITOR |
| 49 | MONITOR LED, RGB TELA PLANA 21.5” ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - TAMANHO DA TELA: 21.5” POLEGADAS DIAGONAIS - CONTRASTE: 5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS - BRILHO: 250 CD/M² - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 @ 60HZ - PIXEL PITCH: 0,265MM X 0,265MM - ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 170º / VERTICAL 170º - FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 30 ~ 83 KHZ - FREQUÊNCIA VERTICAL: 56 ~ 75 KHZ REVESTIMENTO DA TELA ANTI-REFLEXIVA - ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240 VAC (50/60HZ), FONTE EXTERNA AO MONITOR |
| 50 | PAINEL PARA CONEXÕES PAINEL PASSIVO PARA CONEXÕES, MONTAGEM EM CAIXA 2X4 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - CONEXÃO FRONTAL: 1X DB-15 FÊMEA PARA VÍDEO; 1X J-2 PARA ÁUDIO - CONEXÃO TRASEIRA: 2X CONECTOR DE 6 PÓLOS - COR CINZA - DIMENSÃO: 6.9 X 2.93 X 11.4CM |
| 51 | PAINEL VÍDEO WALL 4X4, 168” COMPOSTO DE 17 MÓDULOS SISTEMA DE PAINÉIS INTEGRADOS - VIDEOWALL COMPOSTO POR 17 MÓDULOS MONTADOS EM FORMATO 4X4 – SENDO UM MÓDULO PARA REPOSIÇÃO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - TECNOLOGIA: DISPLAY DE PLASMA COM O MENOR BEZEL (BORDAS) UNTRA FINO DE 1,1MM, - COMPATIBILIDADE DE ENTRADA DIGITAL, PODENDO CONECTAR ATÉ 100 TELAS SEM PROCESSAMENTO EXTERNO - DUAS ENTRADAS DVI COM FUNÇÃO LOOP-THROUGH - SCALER INTERNO QUE PERMITE USO DE 1080P RESOLUÇÃO DE ENTRADA E COMPATIBILIDADE HDCP. - TAMANHO DE TELA: 42" - RESOLUÇÃO: 853 X 480 - RELAÇÃO DE ASPECTO: 16 : 9 - TAXA DE CONTRASTE: 30,000:1 - BRILHO: 1,700 CD/M² - ESCALA DE CINZA / PASSOS: 10 BIT, 1024 STEPS - ANGULO DE VISÃO: 178° - SUPERFÍCIE ANTI-REFLEXIVA: AGAR - PESO POR MÓDULO: 22 KG - CONSUMO DE ENERGIA: 300W POR MÓDULO - DIMENSÕES: 923.9 X 521.2 X 73MM FORNECIDO COM SUPORTE PARA MONTAGEM E TODOS OS ACESSÓRIOS E CABOS PARA INSTALAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES |
| 52 | PLACA DE CAPTURA PADRÃO HD/SDI ENTRADA / SAÍDA DE VÍDEO HD/SDI: 2 X 10-BIT SD/HD/2K E 2D/3D SELECIONÁVEL, SUPORTE 3 GB/S SINGLE LINK 4:2:2/4:4:4 E DUAL LINK 4:2:2/4:4:4 - FORMATOS: HD - 720P50, 720P59.94, 720P60, 1080PSF23.98, 1080P23.98, 1080PSF24, 1080P24, 1080PSF25, 1080P25, 1080PSF29.97, 1080P29.97, 1080PSF30, 1080P30, 1080I50, 1080I59.94 E 1080I60 2K - 2048 X 1556PSF23.98, 2048 X 1556PSF24, 2048 X 1556PSF25, 2048 X 1556P23.98, 2048 X 1556P24 E 2048 X 1556P25 - FORMATOS SDI: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 525/23.98 NTSC E 480P - PRECISÃO DE COR: 10 BIT - ENTRADA / SAÍDA DE VÍDEO ANALÓGICO: 1 X VÍDEO COMPONENTE YUV COM 3 BNCS SELECIONÁVEL PARA S-VIDEO, VÍDEO COMPOSTO OU VÍDEO COMPONENTE PADRÃO HD OU SD - ENTRADA / SAÍDA DE VÍDEO HDMI: 1 X HDMI COM CONECTOR TIPO A - ENTRADA / SAÍDA DE ÁUDIO SDI (SD/HD/2K); ÁUDIO ANALÓGICO (VIA CONECTOR XLR BALANCEADO); ÁUDIO PARA CANAL HDMI; ÁUDIO AES/SBU (2 CANAIS NÃO BALANCEADOS) - TAXA DE AMOSTRAGEM DE ÁUDIO: 48KHZ E 24 BIT - ENTRADA DE SINCRONISMO EXTERNO EM FORMATOS SD, 720P50, 720P59.94, 1080I50 E 1080I59.94 - MONTAGEM EM SLOT PCI EXPRESS |
| 53 | POTÊNCIOMETRO DE FIO POTENCIÔMETRO PARA CONTROLE DE VOLUME DAS CAIXAS ACÚSTICAS DOS AMBIENTE. - POTENCIÔMETRO DE FIO COM 30 OHMS. |
| 54 | PROCESSADOR DE ÁUDIO PARA SISTEMA DE CONFERENCIA PROCESSADOR DIGITAL DE ATÉ 100 MICROFONES COM SAÍDA PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR OU LAPTOP. - GABINETE COM ACABAMENTO EM METAL - NÍVEL DE ENTRADA (HD15): ±1V RMS - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 600Ω DUPLO BALANCEADO - NÍVEL DE SAÍDA: 200MV (MIC ) - IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 600Ω BALANCEADO (XLR) - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MICROFONES: RP77 - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PC: RS232 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CHAVEADA AUTOMÁTICA 90 ~ 240VAC - CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA DO TIPO HD15 PARA CONEXÃO DOS MICROFONES DOS DELEGADOS. - CONECTORES DE ENTRADA/SAÍDA DO TIPO HD15 PARA CONEXÃO DOS MICROFONES DO PRESIDENTE. - CONECTOR DE ENTRADA DB9 - RS232 PARA CONEXÃO DO COMPUTADOR PARA CONTROLE DO SISTEMA. - CONECTORES DE ÁUDIO COM SAÍDA BALANCEADA (600Ω) DO TIPO XLR INDEPENDENTES PARA O PRESIDENTE E OS DELEGADOS. - DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, INDICANDO O NUMERO DO MICROFONE BEM COMO TODOS OS AJUSTES EFETUADOS NO MENU. - INDICADOR DE BLOQUEIO, SINAL DE COMUNICAÇÃO (RX/TX) E MUTE. - BOTÃO DE CONTROLE PARA SELEÇÃO DO MODO DE OPERAÇÃO. - BOTÃO DE SELEÇÃO DO NUMERO MÁXIMO DE MICROFONES PERMITIDO EM OPERAÇÃO. - BOTÃO PARA SELEÇÃO DO MODO DE PROGRAMAÇÃO DO NUMERO DO MICROFONE PERMITINDO QUE TODOS OS MICROFONES SEJAM PROGRAMADOS DE MANEIRA FÁCIL ATRAVÉS DO TOQUE SEQÜENCIAL NAS BASES DOS MICROFONES. PROCESSADOR DIGITAL DE ATÉ 100 MICROFONES COM SAÍDA PARA CONEXÃO COM COMPUTADOR OU LAPTOP. |
| 54 | PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO COM MATRIZ 10X6 10 ENTRADAS DE MICROFONE / LINHA COM CONECTORES TIPO BLOCO; 06 SAÍDAS DE MICROFONE / LINHA COM CONECTORES TIPO BLOCO CARACTERÍSTICA TÉCNICA MÍNIMA - PORTA DE CONFIGURAÇÃO E CONTROLE COM SOFTWARE E PROTOCOLE PADRÃO ETHERNET; - PORTA DE CONTROLE REMOTO RS-232; - PORTA NEXLINK PARA SISTEMAS MÚLTIPLOS; - SOFTWARE PADRÃO WINDOWS; - ENTRADAS E SAÍDAS PRÉ-CONFIGURADAS COM PROCESSAMENTO DEFINÍVEL; - FUNÇÕES DE CONTROLE: MIX; ROUTE; COMBINE; EQUALIZAÇÃO; DELAY; ETC. CAPACIDADE PARA SELECIONAR, VER E CALIBRAR AS SEGUINTES FUNÇÕES: MIXER: STANDARD, AUTOMATIC, MATRIX, COMBINERS; EQUALIZADORES: GRAPHIC, PARAMETRIC, FEEDBACK ; FILTROS: HPF, LPF, HIGH SHELF, LOW SHELF, ALL-PASS ; CROSSOVERS: 2, 3 E 4 VIAS; PROCESSADORES DINÂMICOS: LEVELER, COMP/LIMITER, DUCKER, ANC; ROUTEADORES: 2X1 ~ 32X32; DELAYS: 0 ~ 2000 MS; CONTROLES: LEVELS, PRESETS, LOGIC, RS-232, ETC INDICADORES: PRESENÇA DE SINAL, SATURAÇÃO, RMS; GERADORES: TONS, RUÍDO ROSA, RUÍDO BRANCO; DIAGNÓSTICO DE TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÃO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA (20HZ~20KHZ @ +4DBU): +0/-0.4DB; - THD +N (20HZ~20KHZ @ +4DBU): NÍVEL LINHA: < 0.006%; NÍVEL MIC: < 0.05% - FAIXA DINÂMICA: > 105DB; - MÁXIMO GANHO (ENTRADA MIC / SAÍDA LINE): 66DB; - CROSSTALK: ENTRADA LINHA: < -80DB; ENTRADA MIC: < -75DB; - IMPEDÂNCIA DE ENTRADA (MIC/LINE BALANCEDA): 8K OHMS; - MÁXIMA ENTRADA: (MIC/LINE BALANCEDA): +24DBU - FAIXA DE GANHO DE ENTRADA VARIÁVEL: 0DB ~ +66DB; - IMPEDÂNCIA DE SAÍDA (BALANCEADA): 200 OHMS; - MÁXIMA SAÍDA (BALANCEDA): +24DBU; - TAXA DE AMOSTRAGEM: 48KHZ; - CONVERSORES A/D D/A: 24-BIT PHANTOM POWER: +48 VDC (7MA/ENTRADA); - CONSUMO: 65 WATT; - MONTAGEM PADRÃO RACK 19”; ALTURA 1UR |
| 55 | PROCESSADOR DIGITAL DO PAINEL VIDEO WALL CONTROLADOR MULTI FUNÇÃO É PROJETADO PARA CONTROLE DOS PARÂMETROS DO VÍDEOWALL. OFERECE VÁRIAS INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: SERIAL, USB E ETHERNET. O USUÁRIO PODE SABER O ESTADO DO VÍDEOWALL COM OS INDICADORES LED. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ALIMENTAÇÃO: +5~9V(DC), 1.25W (MAX) - CONSUMO: 250MA(MAX, +5~9V) - TAMANHO: 58(W) X 216(L) X 46(H) MM - PESO: 480G - ENTRADAS DE CONTROLE: RS-232C D-SUB 9PIN (FEMALE) BAUD RATE : 115200 - ETHERNET RJ-45 TCP/IP - USB TYPE B USB2.0 - IR MAX 15M - SAÍDA DE CONTROLE: RS-232C (4EA) D-SUB 9PIN (MALE) BAUD RATE : 115200 |
| 56 | RACK METÁLICO PADRÃO 19” 12UR. ALTURA 12 UNIDADES DE RACK - UR; CARACTERÍSTICA - ABERTURAS LATERAIS EM AÇO E PORTA EM ACRÍLICO - UNIDADE DE VENTILAÇÃO COM 02 (DOIS) VENTILADORES - RÉGUAS DE TOMADAS METÁLICA, TOTAL 12 (VINTE E QUATRO) PONTOS - TAMPA CEGA PARA FECHAMENTO DAS PARTES NÃO UTILIZADAS - PROFUNDIDADE: 57 CM. |
| 57 | RACK METÁLICO PADRÃO 19” 24UR. ALTURA 24 UNIDADES DE RACK - UR; CARACTERÍSTICA - ABERTURAS LATERAIS EM AÇO E PORTA EM ACRÍLICO - UNIDADE DE VENTILAÇÃO COM 02 (DOIS) VENTILADORES - RÉGUAS DE TOMADAS METÁLICA, TOTAL 24 (VINTE E QUATRO) PONTOS - TAMPA CEGA PARA FECHAMENTO DAS PARTES NÃO UTILIZADAS - PROFUNDIDADE: 57 CM. |
| 56 | RACK METÁLICO PADRÃO 19” 36UR. ALTURA 36 UNIDADES DE RACK - UR; CARACTERÍSTICA - ABERTURAS LATERAIS EM AÇO E PORTA EM ACRÍLICO - UNIDADE DE VENTILAÇÃO COM 02 (DOIS) VENTILADORES - RÉGUAS DE TOMADAS METÁLICA, TOTAL 24 (VINTE E QUATRO) PONTOS - TAMPA CEGA PARA FECHAMENTO DAS PARTES NÃO UTILIZADAS - PROFUNDIDADE: 57 CM. |

| 59 | RECEPTOR DIGITAL PARA SISTEMA DE ÁUDIO SEM FIO BANDA DE OPERAÇÃO ULTRA LARGA (UWB); CONJUNTO RECEPTOR / ANTENA INTEGRADA; SUPORTE PARA ATÉ 14 MICROFONES; ÚNICO CABO DE DADOS CAT-5, COM CONECTOR RJ-45 PARA CONEXÃO DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO; DESEMPENHO LIVRE DE INTERFERÊNCIAS; COMUNICAÇÃO CRIPTOGRAFADA PARA TRANSMISSÃO SEGURA; INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU MONTADO EM SUPERFÍCIE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - FAIXA DE FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 6100~6600GHZ - FREQUÊNCIA CENTRAL: 6350GHZ - CONVERSOR AD/DA: 16 BITS - CLOCK: 24.576 MHZ - TAXA DE AMOSTRAGEM: 24KHZ - DURAÇÃO DO PULSO: 2 NS - COMPRIMENTO DE BANDA: 1MS - INTERVALO DE TEMPO: 15 - TAXA UWB: 8 MBPS - LATÊNCIA: 1.1 MS - POTÊNCIA RF MÉDIA: 40NWATTS - TEMPO DE SINCRONIZAÇÃO / RE-SINCRONIZAÇÃO: <3MS - ALCANCE: 23MTS - CANAIS SIMULTÂNEOS: 14 |
| --- | --- |
| 60 | RECEPTOR ÓTICO TRANSMISSOR PARA SINAIS DVI VIA CABO ÓTICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: 2X CONECTOR ÓTICO LC - SAÍDA: DVI - RESOLUÇÃO: ATÉ WUXGA A 60HZ (1.65GBPS). - ALIMENTAÇÃO: 5V DC, <500MA. - TAXA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS: 1.65GBPS. - RESOLUÇÃO MÁXIMA: ATÉ WUXGA (1920X1200) @60HZ, 1080P - ALCANCE: ATÉ 500 MTS EM FIBRAS MULTIMODOS E 1500 METROS EM FIBRA MONO MODO - CONFORMIDADE DE PADRÕES: DVI1.0 E DDC2B |
| 61 | RECEPTOR TP – TIPO 2, COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: 1 CAT 5 EM UM CONECTOR RJ-45. - SAÍDAS:1 VÍDEO COMPONENTE, COMPOSTO, S-VÍDEO E COMPUTAÇÃO GRÁFICA EM UM 15-PIN HD (F) CONECTOR; 1 ÁUDIO ESTÉREO DE 3,5 MM MINI-JACK. - MAX. RESOLUÇÃO: UXGA & 720P/1080I @ 60HZ A 150 M - SUPORTE DE VÍDEO: PARA UXGA A 60 HZ, RGBHV, RGB, COMPOSTO, S-VÍDEO, OS MODOS DE VÍDEO COMPONENTE. - CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: CANAIS DIREITA / ESQUERDA SOMADOS - IMPEDÂNCIA REQUERIDA: VÍDEO IN / OUT: 75 OHMS; ÁUDIO IN / OUT: 600 OHMS - CABO NECESSÁRIO: CAT 5, 5E, 6 BLINDADO OU CABO DE PAR TRANÇADO. - ALIMENTAÇÃO: +5 V DC, 260MA - DIMENSÕES: 2,2 X 7,9 X 9,5 CM - PESO: 0,26 KG |
| 62 | ## RECEPTOR TP/HDMI RECEPTOR DE SINAIS PAR TRANÇADO PARA HDMI V1.4, ETHERNET 100BASET, RS-232 E SINAIS IR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: 1 CONECTOR RJ-45 - SAÍDA: 2 CONECTORES HDMI; 1 CONECTOR IR 3,5MM; 1 CONECTOR RJ-45 PARA ETHERNET 100BASET; 1 CONECTOR DB-9 PARA SINAIS RS-232 - LARGURA DE BANDA: SUPORTA ATÉ 2,25GBPS POR CANAL - CONFORMIDADE PADRÃO HDMI E HDCP - CONTROLES NO PAINEL FRONTAL - LEDS INDICADORES DE STATUS: INPUT SELECTION, OUTPUT, LINK E POWER” - ALIMENTAÇÃO: 5VDC COM FONTE EXTERNA FORNECIDO COM ADAPTADO PARA RACK PADRÃO 19” |
| 63 | RECEPTOR TP – TIPO 1, COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV RECEPTOR DE VÍDEO MULTI FORMATOS E ÁUDIO, VIA CABO PAR TRANÇADO, CONVERTE SINAIS VIA PAR TRANÇADO EM VÁRIOS PADRES DE VÍDEO, MANTENDO OS FORMATOS ORIGINAIS, E DOIS CANAIS DE ÁUDIO. COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: 1 CAT5 COM CONECTOR RJ-45 - SAÍDA: VIDEO COMPOSTO; VÍDEO COMPONENTE; S−VIDEO, E VGA EM C ONECTOR DB-15; 1 CAT 5 COM CONECTOR RJ−45; 2 ÁUDIO COM CONECTOR TIPO BLOCO DE TERMINAIS - RESOLUÇÃO MÁXIMA: WUXGA, 1080P A 60HZ ATÉ 400M - SUPORTE DE VÍDEO: WUXGA, RGBHV, RGB, VÍDEO COMPOSTO (NTSC, PAL, SECAM); S−VIDEO; VÍDEO COMPONENTE, PADRÃO WIDESCREEN,INCLUINDO MODOS HDTV: 1080P, 1080I, 720P. - CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: 600 OHMS MÍNIMO - CARACTERÍSTICAS DE VÍDEO: ENTRADA / SAÍDA 75 OHMS - CARACTERÍSTICAS UTP: CABOS PAR TRANÇADO CAT 5, 5E, 6, BLINDADOS E NÃO BLINDADOS - ALIMENTAÇÃO VIA FONTE EXTERNA +5V DC, 260MA. |
| 64 | REDE DE CABOS DE COBRE PARA ALIMENTAÇÃO DOS SONOFLETORES CABO COM DUPLA ISOLAÇÃO TIPO PP. DISTRIBUÍDOS EM CIRCUITOS CONFORME DIAGRAMA DE CIRCUITOS APRESENTADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CABO PP - SEÇÃO NOMINAL: (N° COND. X MM²): 2X2,5 - DIÂMETRO DO CONDUTOR (MM): 1,96 - ESPESSURA DO ISOLADOR (MM): 0,8 - ESPESSURA COBERTURA (MM): 1,0 - DIÂMETRO EXTERNO (MM): 9,5 - CONSTRUÇÃO - CONDUTOR: FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ATENDENDO À CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO. - ISOLAÇÃO: PVC (70°C) - COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA FLEXÍVEL, EM CORES DIFERENTES PARA IDENTIFICAÇÃO. - COBERTURA: PVC - COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE CLORETO DE POLIVINILA FLEXÍVEL, TIPO ST1 NA COR PRETA. ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS - CABO PP - NBR 6880 - CONDUTORES DE COBRE MOLE PARA FIOS E CABOS ISOLADOS. NBR 13249 - CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS PARA TENSÕES ATÉ 750V. IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES - CONDUTORES IDENTIFICADOS POR CORES DA ISOLAÇÃO PADRÃO PARA ÁUDIO, VERMELHO / PRETO. |
| 65 | REDE DE CABOS ÓTICO MAIS COBRE 50 METROS CABOS ESPECIAIS COMPOSTOS POR DUAS FIBRAS EM PLÁSTICO PARA A COMUNICAÇÃO DE DADOS E DOIS FIOS DE COBRE PARA A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. TODOS OS CABOS SÃO FORNECIDOS COM CONECTORES DE REDE MONTADOS. ELES LIGAM O CONTROLADOR DE REDE AOS AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, AOS EXPANSORES DE ÁUDIO, AOS CONSOLES DE CHAMADA, ETC. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - CABO DE COBRE - MULTIFILAR: 1MM² - RESISTÊNCIA: <0,018 OHM/M ÓPTICO - FIBRA: PMMA, 1 MM - ABERTURA NUMÉRICA: 0.5 - ATENUAÇÃO: <0,17 DB/M @ 650 NM - PERDAS POR FLEXÃO: <0,5 DB (R=20 MM, 90°) ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS - DIMENSÕES (DIÂMETRO) 7MM - FORÇA DE TRAÇÃO 150 N (MÁX.) |
| 66 | SCALER MULTIFORMATO TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADAS: 2 CONECTORES HDMI (HDMI VERSÃO 1.2, HDCP VERSÃO 1.1); 1 VGA EM UM CONECTOR DE 15 PINOS HD; UM VÍDEO COMPOSTO EM UM CONECTOR RCA; 1 YC EM UM DE 4 PINOS; UM VÍDEO COMPONENTE EM 3 CONECTORES RCA; 1 ENTRADA DE ÁUDIO ESTÉREO DESBALANCEADO EM 7 3-PIN BLOCO DE TERMINAIS - SAÍDAS:1 RGBHV EM 5 BNC CONECTORES; 1 CONECTOR HDMI (HDMI VERSÃO 1.2, HDCP VERSÃO 1.1); 1 VGA EM UM HD DE 15 PINOS CONECTOR; 1 S / PDIF EM UM CONECTOR RCA; UM ÁUDIO ESTÉREO ANALÓGICO EM UMA CONECTORES RCA; - FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 15,63 ~ 90KHZ; - FREQUÊNCIA VERTICAL: 50 ~ 100KHZ - SINCRONIZAÇÃO:RGB SYNCS: H E V TTL SINCRONIZA SEPARADOS - NÍVEL: RGB NÍVEL: 1.2VPP MAX, DE 75 OHM CARGA XGA OUT NÍVEL: 1.2VPP MAX, DE 75 OHM CARGA S / PDIF OUT NÍVEL: 0.55VPP CONSTANTE; - RESOLUÇÕES DE SAÍDA: 720P60, 1080I60, 1080P60, 576I, 576P, 720P50, 1080I50, 1080P50, WXGA, WSXGA, WUXGA, NATIVA, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 480I, 480P - SAÍDA TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ PARA RESOLUÇÕES COMPUTAÇÃO GRÁFICA, 50/60HZ PARA RESOLUÇÕES DE HDTV; - CONTROLES CV, YC, COMPONENTE 1, COMPONENTE 2, VGA, HDMI 1, HDMI 2, BOTÕES DE SELEÇÃO, EM BRANCO, MUDO BOTÕES, CONGELAR; MENU, ENTER, SETAS DE MENU, RESET PARA XGA/720P, BOTÕES DE BLOQUEIO, RS-232, ETHERNET , IR - ALIMENTAÇÃO: 100 A 240VAC, 33VA MÁXIMO FORNECIDO COM KIT PADRÃO 19” 1 UR, PARA FIXAÇÃO EM RACK |
| 67 | SCALER MULTIFORMATO TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: 1 CONECTOR HDMI, 1 UXGA EM UM 15-PIN HD (F) DO CONECTOR, 1 VÍDEO COMPONENTE, EM 3 CONECTORES RCA; 1 ÁUDIO ESTÉREO DESBALANCEADO EM UM MINI CONECTOR DE 3,5 MM (PARA A ENTRADA HDMI); UM ÁUDIO ESTÉREO DESBALANCEADO EM UM MINI CONECTOR DE 3,5 MM (PARA A ENTRADA UXGA), 1 ÁUDIO ESTÉREO DESBALANCEADO (À ESQUERDA E À DIREITA) EM CONECTORES RCA, 4DBU NOMINAL. - SAÍDA: 1 CONECTOR HDMI. - RESOLUÇÃO: 1080I, 1080P, 576I, 576P, 720P, 1080I, 1080P, WXGA, WSXGA, WUXGA, 1280X800, WXGA +, SXGA +, NATIVA, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 480I, 480P. - TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60HZ PARA RESOLUÇÕES GRÁFICAS DE COMPUTADOR, 50/60HZ PARA RESOLUÇÕES DE HDTV. - CONTROLES: BOTÕES DO PAINEL FRONTAL, FECHAMENTO DE CONTATO E REMOTO INFRAVERMELHO PARA CONTROLE DE MENUS OSD. - FONTE: 12V DC, 800MA. - DIMENSÕES: 21.5 X 16,1 X 4,36 CM - PESO: 1,1 KG APROXIMADAMENTE FORNECIDO COM KIT PADRÃO 19” 1 UR, PARA FIXAÇÃO EM RACK |
| 68 | SOFTWARE DE CONTROLE DETALHES OPERACIONAIS - INTERFACE COM BASE NA INTERNET, ACCESSÍVEL ATRAVÉS DE UM PC COM INTERNET EXPLORER. ATRIBUÍDOS NÍVEIS DIFERENTES DE DIREITOS DE ACESSO. TODOS OS PARÂMETROS DO SISTEMA E DA UNIDADE SÃO CONFIGURÁVEIS NESTE PONTO. NAVEGAÇÃO FÁCIL. PÁGINAS HTML DINÂMICAS PARTES CONSTANTES DO SOFTWARE - SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO, INSTALADO NO CONTROLADOR DE REDE NECESSÁRIO PARA TODOS OS SISTEMAS. DEPOIS DE TERMINADA A ENTRADA DE DADOS DE CONFIGURAÇÃO E DE EFETUADO O "DOWNLOAD" PARA O CONTROLADOR DE REDE, O SISTEMA PODE SER OPERADO SEM A CONFIGURAÇÃO POR PC. ESTE SOFTWARE SUPORTA TRÊS NÍVEIS DE ACESSO: ADMINISTRADOR, INSTALADOR E UTILIZADOR. CADA UM DESTES TRÊS NÍVEIS DISPONIBILIZA DIFERENTES DIREITOS DE ACESSO - SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO E DE REGISTRO, INSTALADO NO CONTROLADOR DE REDE E, OPCIONALMENTE, NUM PC DE REGISTRO PRINCIPAL FUNÇÃO: MONITORIZAR E GRAVAR O ESTADO DE TODOS OS ELEMENTOS DO SISTEMA DE CHAMADA. ESTE SOFTWARE DEVERÁ REGISTRAR TODOS OS EVENTOS, TAIS COMO CHAMADAS E ALTERAÇÕES DO ESTADO DOS COMPONENTES DO SISTEMA, EXIBINDO TAMBÉM O ESTADO ATUAL DESTE. TAMBÉM COLOCA À DISPOSIÇÃO UM REGISTRO EM TEMPO REAL EM PC. - SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA DE MENUS, QUE DEVE SER INSTALADO NA CONFIGURAÇÃO POR PC E FORNECIDO JUNTAMENTE COM O CONTROLADOR DE REDE ESTE SOFTWARE ENVIA TANTO FICHEIROS DE DADOS COMO DE MENSAGENS DE UM PC PARA O CONTROLADOR DE REDE. |
| 68 | SOFTWARE DE CONTROLE PARA SISTEMA DE CONFERENCIA FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE - CADASTRO DOS PARTICIPANTES COM FOTO COM O RELATÓRIO DE TODOS OS PARTICIPANTES - CONTROLE TODOS OS MICROFONES DA REUNIÃO, LIBERANDO OU BLOQUEANDO O MICROFONE DESEJADO. - BUSCA RAPIDAMENTE DO PARTICIPANTE ATRAVÉS DO NOME OU DO NÚMERO DO MICROFONE. - INDICAÇÃO DOS MICROFONES COM ALTA PRIORIDADE, E VISUALIZAÇÃO EM DESTAQUE DO CAMPO DE MICROFONES SOLICITADOS. - VISUALIZAÇÃO FÁCIL DOS PARTICIPANTES SOLICITANTES DA PALAVRA COM LIBERAÇÃO OU BLOQUEIO DO MICROFONE EM UM QUADRO SIMPLES. - UTILIZAÇÃO DO TECLADO VIRTUAL SEM O USO DE TECLADO FÍSICO PARA LIGAR OU DESLIGAR QUALQUER MICROFONE - ADICIONAMENTO DA IMAGEM DO LOCAL, COM O POSICIONAMENTO DOS MICROFONES EM SEU DEVIDO LUGAR. GERENCIAMENTO FÁCIL DOS MICROFONES. REQUISITOS DO SISTEMA - PC COM VELOCIDADE DE PROCESSADOR IGUAL OU SUPERIOR A 550MHZ . - RECOMENDADO 256MB DE RAM OU SUPERIOR. - NECESSÁRIO ESPAÇO DE 50MB EM DISCO RIGIDO. - MONITOR E ADAPTADOR DE VÍDEO SUPER VGA (1024X768) - UNIDADE DE CD-ROM OU DVD - SAÍDA SERIAL OU USB. - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2000/XP/VISTA |
| 69 | SONOFLETOR PARA TETO 18W SONOFLETOR DE EMBUTIR EM FORRO COM PROTEÇÃO TRASEIRA. EXELENTE COBERTURA PARA VOZ E MUSICA. SELECIONÁVEL PARA OPERAR EM LINHAS DE 70V E 100V ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - POTÊNCIA MÁXIMA: 18W - FAIXA DE POTÊNCIA DE USO: 12/6/3/1.5/W - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EM POTENCIA NOMINAL /1W (1KHZ, 1MT): 100DB/89DB SPL - ÂNGULO DE ABERTURA EM 1KHZ / 4KHZ (-6DB): 180° / 64° - FAIXA DE FREQUÊNCIA EFETIVA (-10DB): 55HZ~20KHZ - TENSÃO NOMINAL: 70V / 100V - IMPEDÂNCIA NOMINAL: 418 / 833 OHMS - CONEXÃO: TERMINAL 3 PÓLOS COM PARAFUSO - GABINETE E TELA FRONTAL METÁLICA - DIMENSÕES: 220X111MM (DIÂMETRO X ALTURA) - PESO: 1,3KG - COR: BRANCA FORNECIDA COM SUPORTE DE MONTAGEM EM FORRO |
| 70 | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TELA ELÉTRICA SUPORTE CUSTOMIZADO PARA INSTALAÇÃO DA TELA ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA RÍGIDA, DIMENSIONADA EM FUNÇÃO DO PESO E DIMENSÃO DA TELA A SER SUSTENTADA - PINTURA ELETROSTÁTICA - FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA OU PAREDE, AJUSTES DE INCLINAÇÃO, ALTURA E ÂNGULO, CABOS DE SUSTENTAÇÃO PARA PREVENIR POSSÍVEIS FALHAS OU RUPTURA DO CONJUNTO. |
| 71 | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO VIDEO WALL CONSTRUÍDO EM PERFIS METÁLICOS, ESTRUTURADOS NA ALVENARIA EXISTENTE - INCLINAÇÃO MÁXIMA +/- 25° EM RELAÇÃO AO EIXO VERTICAL - GIRO PANORÂMICO DE +/-45° EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL CONSTRUÇÃO CUSTOMIZADA PARA ADEQUAÇÃO A SITUAÇÃO EXISTENTE |
| 72 | SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETOR SUPORTE UNIVERSAL PARA VÍDEO PROJETOR - MANTÉM O PROJETOR ELETRICAMENTE ISOLAMENTO - FÁCIL AJUSTE PÓS-INSTALAÇÃO - ACABAMENTO PERFEITO COM O FORRO - PESO MÁXIMO: 25KG |
| 73 | SUPORTE UNIVERSAL PARA TV TELA PLANA COMPATÍVEL COM QUALQUER EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ANGULAÇÃO VERTICAL DE 5º 30" A 63" - FURAÇÃO VESA UNIVERSAL. - TAMANHO: 830 X 500 X 750 MM - FABRICADO EM AÇO CARBONO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. - SUPORTA ATÉ 100 KG - PESO DA EMBALAGEM: 7,0 KG |
| 74 | TALHAS ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DO LINE ARRAY TALHA ELÉTRICA DE CORRENTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - CAPACIDADE: 1 TON - ACIONAMENTO: UMA VELOCIDADE - VELOCIDADE : 11 FPM - HEADROOM: 29-1/2 " - CONTROLE DE VELOCIDADE E FREIOS AUTOMÁTICOS - FIXAÇÃO SUPERIOR: GANCHO |
| 75 | TECLADO PARA CONSOLES DE CHAMADAS O TECLADO PARA EXPANSÃO DAS ESTAÇÕES DE CHAMADA, UTILIZADO PARA EMISSÃO DE CHAMADAS BÁSICAS E ANÚNCIOS PRÉ-GRAVADOS EM ZONAS DESIGNADAS, TECLADO PARA COMPOSTO DE OITO BOTÕES PROGRAMÁVEIS, CADA UM COM UM LED BICOLOR PARA INDICAÇÃO DE STATUS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - 08 TECLAS DE SELEÇÃO LIVREMENTE PROGRAMÁVEIS - INTERFACE PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO COM A CONSOLE DE CHAMADA - POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA ATÉ 16 TECLADOS A UM CONSOLE DE CHAMADA - INDICADOR DE ATIVAÇÃO PARA CADA TECLA - CONSUMO DE ENERGIA: 1,1 W - DIMENSÕES (A X L X P) 70 X 95 X 200 MM - PESO 0,3 KG - MONTAGEM: FIXAÇÃO NA ESTAÇÃO DE CHAMADA OU OUTRO TECLADO |
| 76 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, TENCIONADA 135" TELA DE PROJEÇÃO DE FORMATO HD 16:9; MOTORIZADA C/ SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO IR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ÁREA VISUAL 135” DIAGONAIS (1,68 X 3,00 MTS (ALTXLARG)); - CASE METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; |
| 77 | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, TENCIONADA FORMATO 16:9 271" TELA DE PROJEÇÃO DE FORMATO HD 16:9; MOTORIZADA C/ SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO IR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ÁREA VISUAL 271” DIAGONAIS (3,38 X 6,00 MTS (ALTXLARG)); - CASE METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; |
| 78 | TELEVISOR DE GRANDE FORMATO 80” TELEVISOR DE GRANDE FORMATO 16:9, 80” MOTORIZADA C/ SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO IR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - TAMANHO DA TELA: 80 " CLASSE (80" DIAGONAL) - TIPO DE PAINEL: X-GEN PAINEL LCD - RESOLUÇÃO DE PIXELS: LED - ÂNGULOS DE VISUALIZAÇÃO: 176 º H / 176 º V - SISTEMA DE ÁUDIO: 10W + 10W - FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO: 120HZ - AJUSTE DO SISTEMA: ATSC / QAM / NTSC - RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO: 6,000,000:1 - ASPECT RATIO: 16:9 |
| 79 | ## TRANSMISSOR HDMI/TP TRANSMISSOR DE SINAIS PAR TRANÇADO PARA HDMI V1.4, ETHERNET 100BASET, RS-232 E SINAIS IR. MOTORIZADA C/ SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO IR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: 2 CONECTORES HDMI; 1 CONECTOR IR 3,5MM; 1 CONECTOR RJ-45 PARA ETHERNET 100BASET; 1 CONECTOR DB-9 PARA SINAIS RS-232, 1 CONECTOR TIPO BLOCO DE TERMINAIS PARA CONTATO REMOTO - SAÍDA: 1 CONECTOR RJ-45 - LARGURA DE BANDA: SUPORTA ATÉ 2,25GBPS POR CANAL - CONFORMIDADE PADRÃO HDMI E HDCP - CONTROLES NO PAINEL FRONTAL E CHAVE PARA FECHAMENTO DO CONTATO - LEDS INDICADORES DE STATUS: INPUT SELECTION, OUTPUT, LINK E POWER” - ALIMENTAÇÃO: 5VDC 800MA COM FONTE EXTERNA FORNECIDO COM ADAPTADO PARA RACK PADRÃO 19 |
| 80 | TRANSMISSOR ÓTICO TRANSMISSOR PARA SINAIS DVI VIA CABO ÓTICO MOTORIZADA C/ SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO IR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: DVI - SAÍDA: 2X CONECTOR ÓTICO LC - RESOLUÇÃO: ATÉ WUXGA A 60HZ (1.65GBPS). - ALIMENTAÇÃO: 5V DC, <500MA. - TAXA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS: 1.65GBPS. - RESOLUÇÃO MÁXIMA: ATÉ WUXGA (1920X1200) @60HZ, 1080P - ALCANCE: ATÉ 500 MTS EM FIBRAS MULTIMODOS E 1500 METROS EM FIBRA MONOMODO - CONFORMIDADE DE PADRÕES: DVI1.0 E DDC2B |

| 81 | TRANSMISSOR RGB/UTP TIPO 2, COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV PAINEL 2X2 RGB; TRANSMISSOR DE VÍDEO MULTI FORMATOS E ÁUDIO, VIA CABO PAR TRANÇADO, CONVERTE SINAIS EM VÁRIOS PADRES DE VÍDEO, MANTENDO OS FORMATOS ORIGINAIS, E DOIS CANAIS DE ÁUDIO. COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV, E OS ENVIA VIA PAR TRANÇADO MOTORIZADA C/ SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO IR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - SAÍDA: 1 CAT5 COM CONECTOR RJ-45 - ENTRADA: VIDEO COMPOSTO; VÍDEO COMPONENTE; S−VIDEO, E VGA EM CONECTOR DB-15; 1 CAT 5 COM CONECTOR RJ−45; 2 ÁUDIO COM CONECTOR J-2 - RESOLUÇÃO MÁXIMA: WUXGA, 1080P A 60HZ - SUPORTE DE VÍDEO: WUXGA, RGBHV, RGB, VÍDEO COMPOSTO (NTSC, PAL, SECAM); S−VIDEO; VÍDEO COMPONENTE - CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: 2 CANAIS DE ENTRADA, NÍVEL DE LINHA, 600 OHMS MÍNIMO, NÃO BALANCEADO - CARACTERÍSTICAS DE VÍDEO: ENTRADA / SAÍDA 75 OHMS - CARACTERÍSTICAS UTP: CABOS PAR TRANÇADO CAT 5, 5E, 6, BLINDADOS E NÃO BLINDADOS - ALIMENTAÇÃO VIA FONTE EXTERNA +12V DC, 180MA. - DIMENSÕES: 6.6 X 3.3 X 5.8CM PARA MONTAGEM EM CAIXA DE PAREDE 2X4” |
| --- | --- |
| 82 | TRANSMISSOR TP TIPO 3 TRANSMISSOR CONVERSOR PARA CABO PAR TRANÇADO, ENTRADA RS-232, RGB E ÁUDIO, COMPATÍVEL COM PADRÃO HDTV ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: 1X VÍDEO: 1VGA/UXGA COM CONECTOR DB-15; ÁUDIO: 1 ESTÉREO ÁUDIO ANALÓGICO OU S/PDIF COM CONECTOR 4 PINOS. - SAÍDA: UM CONECTOR RJ-45 - COMUNICAÇÃO: RS-232 - RESOLUÇÃO MÁXIMA: WUXGA 1080P @60HZ - IMPEDÂNCIA: VÍDEO ENTRADA / SAÍDA: 75Ω; ÁUDIO ENTRADA / SAÍDA: 600Ω - CARACTERÍSTICAS DE CABO: CAT 5, 5E, 6, PAR TRANÇADO BLINDADO OU NÃO BLINDADO - ALIMENTAÇÃO: +5 VDC, 260MA - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PROPRIETÁRIO, DEVE SER COMPATÍVEL COM A MATRIZ UTP 8X8 FORNECIDO COM ADAPTADOR AC/DC E KIT PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19” |
| 83 | TRANSMISSOR TP TIPO1 TRANSMISSOR PARA SINAIS ÁUDIO ESTÉREO E VÍDEO MULTI FORMATOS EM CABO PAR TRANÇADO COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV MOTORIZADA C/ SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO IR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - ENTRADA: 1 VÍDEO COMPOSTO, VÍDEO COMPONENTE E S-VÍDEO EM CONECTOR DB-15 FÊMEA; 1 ÁUDIO ESTÉREO NÃO BALANCEADO EM CONECTOR 3.5MM. - SAÍDA: 1 CONECTOR RJ-45 - RESOLUÇÃO MÁXIMA: WUXGA & 1080P @60HZ (DEPENDENDO DO RECEPTOR) - SUPORTE DE VÍDEO: WUXGA, RGBHV, RGB, VÍDEO COMPOSTO, S−VIDEO E VÍDEO COMPONENTE - CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: CANAIS DIREITO E ESQUERDO SOMADOS EM NÍVEL DE LINHA 600 OHMS NÃO BALANCEADOS - IMPEDÂNCIA REQUERIDA: VÍDEO IN/OUT: 75Ω; ÁUDIO IN/OUT: 600Ω. - REQUISITOS DE CABOS: CAT 5, 5E, 6 - ALIMENTAÇÃO: 5VDC 260MA COM FONTE EXTERNA - FORNECIDO COM ADAPTADO PARA RACK PADRÃO 19 |
| 84 | TV LED TELA PLANA 55” FULL HD MOTORIZADA C/ SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO IR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - TAMANHO DA TELA (POL.): 55” DIAGONAIS - TAXA DE CONTRASTE: 3.000.000:1 - FORMATO PADRÃO DA TELA: 16:9 - RESOLUÇÃO: 1.920 X 1.080 PIXELS - ÂNGULO DE VISÃO: 178º X 178º - DIAGONAL VISUAL: 139,7 CM - PROGRESSIVE SCAN - AJUSTES DO FORMATO DA TELA: 4:3 / 16:9 / JUST SCAN / PELO PROGRAMA / ZOOM E ZOOM 2 / CINEMA ZOOM - ENTRADA: USB (X1); ENTRADA VÍDEO COMPONENTE (X2); ENTRADA PARA PC (RGB) (X1); ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA) (X1); ENTRADA RF PARA TV (CABO E SATÉLITE) (X1); ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO (RCA) (X2); RS-232C (X1); QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI (X3) - CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA: 160 W - ALIMENTAÇÃO: 100~240 VAC - PESO SEM A ASE: 21,4 KG - DIMENSÃO SEM A BASE LXAXP (MM): 1285.9 X 777.8 X 40.1 |
| 85 | UNIDADE TRANSMISSORA DE MICROFONE GOOSENECK UTILIZAÇÃO EM MESAS, BANCADAS OU PÚLPITOS; OPERAÇÃO BANDA ULTRA LARGA (UWB); AJUSTE, OPERAÇÃO E SELEÇÃO DE ENDEREÇO DO CANAL SIMPLIFICADOS; CONECTOR XLR DE ENTRADA; FONTE PHANTOM POWER PARA ALIMENTAÇÃO DE MICROFONES; BOTÃO DE TOQUE CONFIGURÁVEL PARA FUNÇÃO “MUTE”; LED PARA INDICADOR DE FUNÇÕES; ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS AA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - FAIXA DE FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 6100~6600GHZ - FREQUÊNCIA CENTRAL: 6350GHZ - CONVERSOR AD/DA: 16 BITS - CLOCK: 24.576 MHZ - TAXA DE AMOSTRAGEM: 24KHZ - DURAÇÃO DO PULSO: 2 NS - COMPRIMENTO DE BANDA: 1MS - INTERVALO DE TEMPO: 15 - TAXA UWB: 8 MBPS - LATÊNCIA: 1.1 MS - POTÊNCIA RF MÉDIA: 40NWATTS - TEMPO DE SINCRONIZAÇÃO / RE-SINCRONIZAÇÃO: <3MS - ALCANCE: 23MTS - CANAIS SIMULTÂNEOS: 14 - ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA - VIDA ÚTIL DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 9 HORAS - CONSUMO: 135MA - LED INDICADOR: POWER; MUTE; BOTÃO DE CONFIGURAÇÃO; PRESSIONE ON/OFF; PRESSIONE PARA FALAR; PRESSIONE PARA “MUTE” - CHAVES: “POWER”; ENDEREÇAMENTO DE CANAIS; BOTÕES DE CONTROLE |
| 86 | VÍDEO PROJETOR 1280X800 6000 LUMENS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - PROJECTOR DISPLAY SYSTEM: CHIP DLP X 1, DLP SISTEMA - RESOLUÇÃO NATIVA: 1280 X 800 - NÚMERO DE PIXELS: 1.024.000 (1280 X 800) X 1, TOTAL DE 1.024.000 PIXELS - LUMINOSIDADE EM LUMENS :6.000 LUMENS (LÂMPADA DUPLA, MODO DE ALTA POTÊNCIA) - RELAÇÃO DE CONTRASTE: 2000:1 (FULL ON / FULL OFF MODO DE CONTRASTE,: ALTA) - ASPECT RATIO: 0,65 "DIAGONAL (16:10) - SISTEMA: NTSC 4.43, NTSC, SECAM, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, - LENTE: F 1,7-2,0, F-25,6 33,8 MILÍMETROS - TAMANHO RECOMENDADO DE PROJEÇÃO:50-600 " - CORREÇÃO KEYSTONE: VERTICAL: ± 40 ° - MONTÁVEL NO TETO: SIM - RETRO PROJEÇÃO: SIM - OPÇÃO DE INCLINAÇÃO DA PROJEÇÃO: SIM - TERMINAIS DE ENTRADA: DVI-D 24-PIN X 1 BNC X 5 HD D-SUB 15-PIN X 1 MINI DIN 4-PIN X 1 D-SUB 9-PIN (RS-232C COMPATÍVEL) X 1 X 1 ETHERNET - TERMINAIS DE SAÍDA: M3 JACK X 1 D-SUB 9-PIN - CONTROL PROTOCOL: D-SUB 9-PIN (RS-232C COMPATÍVEL) - LÂMPADA (BULBO): 300 W LÂMPADAS UHM (X 2) (SISTEMA DE LÂMPADA DUPLA) - CONTROLE REMOTO: SIM - REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 120V AC 50/60HZ - DIMENSÕES (LXAXP): 19,6 X 6,9 X 17 "(498 X 175 X 432MM) - PESO: 16 KG |
| 87 | VÍDEO PROJETOR WXGA (1366X768) 9600 ANSI LUMENS MOTORIZADA C/ SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO IR; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA - SISTEMA: NTSC, PAL, SECAM - TAMANHO RECOMENDADO DE PROJEÇÃO: 70-600" NA DIAGONAL (1,7-15,2 M) (16:9) - RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA (1366 X 768) - LUMINOSIDADE EM LUMENS: 9.600 ANSI LUMENS: O MODO DE LÂMPADA DUPLA (ALTA) - LÂMPADA (BULBO): LÂMPADA 355W UHM X2 (SISTEMA DE LÂMPADA DUPLA) - PROJECTOR DISPLAY SYSTEM: DLP, 0,85 "DMD X3, 16:09 - DESLOCAMENTO DE LENTE: HORIZONTAL: + / -30% DO CENTRO DA TELA (COM ALIMENTAÇÃO) - OPÇÃO DE INCLINAÇÃO DA PROJEÇÃO: SIM - NÚMERO DE PIXELS: 1,049,088 X3 = 3,147,264 PIXELS - RELAÇÃO DE CONTRASTE: 10,000:1 - ASPECT RATIO: 16:9 WIDE SCREEN - RETRO PROJEÇÃO: SIM - MONTÁVEL NO TETO: SIM - CORREÇÃO KEYSTONE:VERTICAL: + / -70% DO CENTRO DA TELA (COM ALIMENTAÇÃO) - TERMINAIS DE ENTRADA: HDMI X1 DVI-D X1 RGB: BNC X5 RGB: HD D-SUB 15-PIN (FÊMEA) X1 X1 COMPOSITE S-VIDEO: MINI-DIN 4-PIN X1 REMOTO: M3 JACK X 1 (PARA CONTROLE REMOTO COM FIO) - TERMINAIS DE SAÍDA: SÉRIE: D-SUB 9-PIN (MASCULINO) X1 REMOTO: M3 JACK X 1 (PARA O CONTROLE DE LINK) - CONTROLO DE PROTOCOLE: RS-232C - CONTROLE REMOTO: SIM - REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 920W, (6W EM MODO NORMAL DE ESPERA) 120 VAC, 10 A, 60 HZ - DIMENSÕES (LXAXP) :22,8 X 7,8 X 21,3 "(579 X 198 X 541 MILÍMETROS) - PESO: 24 KG |