TERMO DE REFERÊNCIA:

1 - OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo e a sua subsequente implantação, mediante a execução de obras de infraestrutura; fornecimento e instalação de equipamentos de áudio e vídeo; fornecimento, instalação e programação dos softwares; e formação, capacitação e treinamento de servidores, com vistas à modernização do sistema de áudio e vídeo das instalações físicas da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), localizada na Avenida dos Andradas, nº. 3100, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais.

  - O Projeto Executivo a ser elaborado deverá se fundamentar no PROJETO BÁSICO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, elaborado pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento, sendo esse composto de: “Memorial Descritivo e de Especificações”, “Planilha Orçamentária” e 7 (sete) plantas arquitetônicas contendo a localização dos equipamentos. Também, deverá seguir integralmente o disposto no item 4 deste Termo de Referência: “ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO”.

  - A CONTRATADA deverá fornecer, administrar e supervisionar toda a mão de obra necessária à execução integral deste objeto.

1.3-	Serão contempladas com a modernização do sistema audiovisual todas as dependências internas, espaços de uso comum e áreas de circulação do prédio principal que integram a sede da CMBH.

2- ANEXOS:

Constituem anexos a este Termo de Referência, dele fazendo parte integrante, os seguintes documentos:

- - ANEXO “A” - Modelo para apresentação da proposta comercial. Esse, se constitui na própria planilha orçamentária elaborada pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento, autora do “Projeto Básico de Modernização do Sistema de Áudio e Vídeo da Câmara Municipal de Belo Horizonte”

- - ANEXO “B” - “Projeto Básico de Modernização do Sistema de Áudio e Vídeo da Câmara Municipal de Belo Horizonte”, elaborado pela empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento, composto de “Memorial Descritivo e de Especificações”, “Planilha Orçamentária” e 7 (sete) plantas arquitetônicas contendo a localização dos equipamentos.

3- JUSTIFICATIVA:

Os equipamentos de áudio e vídeo atualmente instalados na CMBH são antigos e têm atendido de forma ineficaz as atividades diárias da Casa. O sistema de captação, geração e reprodução de áudio existente utiliza tecnologias já ultrapassadas, que em alguns casos chegam a inviabilizar a sua manutenção. As mesas de mixagem de áudio são todas analógicas, produzindo constantes interrupções de funcionamento e causando sérios transtornos, sobretudo quando da realização de sessões nos plenários. Os processadores e amplificadores são peças de tecnologia superada, sendo parte de um sistema de sonorização e videoprojeção obsoleto, com a sua última reestruturação datando de 2002. O excesso de ruídos e interferências nos terminais de áudio e de vídeo compromete sobremaneira a eficiência desse sistema.

A correção dessas situações se dará pela modernização do sistema audiovisual, com a introdução de novos recursos e novas soluções tecnológicas, bem como pela capacitação dos seus operadores, para que estes passem a atuar junto a essas novas tecnologias, garantindo um pleno funcionamento de todos os recursos que forem implantados.

4- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, CONDIÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

A CONTRATADA deverá desenvolver os serviços constituintes do objeto deste Termo de Referência, em quatro fases, sequencialmente executadas na seguinte ordem:

1ª FASE-	elaboração do Projeto Executivo, fundamentado no “Projeto Básico de Modernização do Sistema de Áudio e Vídeo da CMBH”, acompanhado de: plantas, cortes, elevações e detalhes; “Memorial Descritivo e de Especificações” e “Planilha Orçamentária”;

2ª FASE-	implantação do “Projeto Básico de Modernização do Sistema de Áudio e Vídeo da CMBH”, compreendendo a execução de obras de infraestrutura ali definidas e, também, o fornecimento e a instalação dos equipamentos de áudio e vídeo, conforme estabelecidos no “Projeto Básico” e no “Projeto Executivo” referentes a essa instalação;

3ª	FASE-	fornecimento, instalação e programação dos softwares do sistema audiovisual implantado;

4ª	FASE-	formação, capacitação e treinamento de servidores.

4.1- 1ª FASE-	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO:

Consiste no detalhamento do Projeto Básico, com a apresentação de todos os detalhes de execução, montagem e instalação dos componentes do sistema, tais como: eletrocalhas e dutos para a condução dos cabeamentos; os próprios cabeamentos; elementos para suporte, fixação e apoio de caixas acústicas e sonofletores, dentre outros.

4.1.1-	O Projeto Executivo a ser elaborado deverá conter todos os elementos necessários e suficientes à completa execução do sistema audiovisual, para melhor entendimento da solução proposta.

4.1.2-	Deverão constar no Projeto Executivo: informações sobre a infraestrutura do sistema; diagramas; informações sobre os cabeamentos de sonorização, de vídeo e alimentação elétrica; informações referentes aos pontos de instalação dos equipamentos de áudio e de vídeo, dentre outras.

4.1.3-	O Projeto Executivo deverá levar em consideração todas as áreas da sede da CMBH a serem contempladas com a modernização do sistema audiovisual, como estabelecidas no subitem 1.3 deste Termo.

4.1.4-	Qualquer interferência porventura existente com a arquitetura e com as obras civis deverá ser solucionada pela CONTRATADA durante a fase de elaboração do Projeto Executivo, devendo ser submetida à aprovação prévia da área de engenharia da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH.

4.1.5-	Na elaboração do Projeto Executivo a CONTRATADA deverá adotar as melhores práticas de engenharia existentes no mercado, bem como seguir as normas técnicas da ABNT.

4.1.6- 	O Projeto Executivo de Modernização do Sistema de Áudio e Vídeo da sede da CMBH, a ser elaborado e tendo como premissa o Projeto Básico de Reestruturação do Sistema Audiovisual da sede da CMBH, apenso a este Termo de Referência, deverá ser composto dos seguintes projetos:

- Projeto de Obras Civis, constando as interferências em alvenarias e estruturas existentes, bem como as informações das cargas estruturais e os respectivos impactos nas atividades diárias da CMBH;

- Projeto de Instalações Elétricas, detalhado, informando todas as cargas instaladas, com a identificação dos circuitos e o caminhamento de cabos e rede de tubulações, incluindo diâmetros e dimensões;

- Projeto de Instalação dos Equipamentos de Áudio e Vídeo, com os detalhes de montagem de todos os equipamentos e seus acessórios, incluindo o seu posicionamento e discriminação, bem como dutos e eletrocalhas, com indicação de diâmetros e/ou dimensões, lançados em planta.

4.1.7-	O Projeto Executivo deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- pranchas de desenhos em CAD, em formato A0 ou A1, compreendendo todas as áreas contempladas pelo Projeto de Reestruturação Audiovisual da CMBH, com a devida localização dos equipamentos e respectivos componentes estando representados em escala;

- desenhos finais de plantas de todas as áreas beneficiadas pelo projeto, complementados com as listas de material, com as características técnicas dos equipamentos, com os detalhes construtivos necessários para a execução do sistema e, ainda, com todos os detalhamentos adicionais que se fizerem necessários;

- plantas, cortes e detalhes de montagem de todos os equipamentos e seus acessórios, incluindo o seu posicionamento e discriminação, bem como dutos e eletrocalhas, com indicação de diâmetros e/ou dimensões, compatibilizados com as plantas e esquemas correspondentes;

- cortes parciais e gerais;

- diagramas e detalhes das redes de áudio e de vídeo;

- detalhes de montagem e fixação dos dutos e eletrocalhas;

- definição de circuitos elétricos dedicados e exclusivos completos, para os equipamentos de áudio e vídeos integrantes do Projeto Básico de Reestruturação do Sistema Audiovisual da CMBH;

- projeto dos quadros elétricos, com esquemas elétricos unifilares e funcionais, dimensionamento dos componentes, layouts e legendas, indicando as capacidades de cada circuito e todos os dispositivos de proteção, medição e manobra;

- os detalhes construtivos e as especificações de suportes e dispositivos de fixação, com os seus acabamentos;

- detalhamento de todas as ligações eletrônicas através de diagrama unifilar e digrama de blocos, com a identificação dos cabos e as respectivas conectividades;

- levantamento de todas as características físicas e de uso da edificação, visando minimizar os impactos que esta sofrerá;

- previsão das interferências em toda a edificação;

- “Memorial Descritivo e de Especificações”, o qual tem a finalidade de definir, qualificar e estabelecer as normas, os requisitos e as diretrizes que nortearão o desenvolvimento das obras de instalação dos equipamentos relativos ao sistema audiovisual, assim como fixar as obrigações do responsável pela implantação do projeto.

4.1.7.1- A documentação citada no subitem 4.1.7 supra deverá definir com clareza e precisão:

- a descrição pormenorizada de toda a instalação;

- as características de todo o material a ser utilizado;

- as normas e os padrões aprovados e recomendados;

- os procedimentos e as técnicas ideais de execução;

- os detalhamentos de montagens;

- os detalhamentos típicos;

# 4.1.8- No tocante ao Projeto de Instalações Elétricas e de instalação dos equipamentos de áudio e vídeo, deverão ser observadas pela CONTRATADA as seguintes recomendações, salientando que estas são apenas orientativas e não deverá isentá-la de seguir os critérios definidos nas normas aplicáveis, ou de sua responsabilidade técnica, sobre os projetos elétricos e complementares.

• Para os eletrodutos e as conexões:

- utilizar eletrodutos embutidos em alvenaria nos trechos de encaminhamentos previstos nas paredes e lajes aparentes;

- utilizar eletrodutos/eletrocalhas e/ou perfilados nos trechos de encaminhamentos previstos acima dos forros existentes;

- seguir a NBR 5410 da ABNT: “Nas instalações embutidas somente devem ser admitidos eletrodutos não-propagantes de chama”;

- nas instalações embutidas deverão ser utilizadas luvas e curvas de PVC rígido roscável com diâmetros de acordo com as normas recomendáveis. Neste caso, recomenda-se que a norma NBR 15465 para condutores plásticos e as normas NBR 5597, NBR 5598 e NBR 5624 para eletrodutos metálicos também sejam consultadas;

- seguir a NBR 5410: “Nas instalações embutidas somente devem ser admitidos eletrodutos que suporte os esforços de deformação característicos da técnica de construção utilizada”;

- observar a NBR 5410: “Os trechos contínuos de tubulação, sem interposição de caixas ou equipamentos, não devem exceder 15m de comprimento para linhas internas às edificações, e 30m para as linhas externas, se os trechos forem retilíneos. Se os trechos incluírem curvas, os limites de 15m e o de 30m devem ser reduzidos em 3m para cada curva de 90º”;

- seguir a NBR 5410: “Em cada trecho de tubulação, delimitado, de um lado e de outro, por caixa ou extremidade de linha, qualquer que seja essa combinação (caixa-caixa, caixa-extremidade ou extremidade-extremidade), podem ser instaladas no máximo três curvas de 90º ou seu equivalente até no máximo 270º. Em nenhuma hipótese devem ser instaladas curvas com deflexão superior a 90º”;

- também, observar a NBR 5410: “Nas canaletas instaladas sobre paredes podem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares. Os condutores isolados só podem ser utilizados em canaletas ou perfilados de paredes não perfuradas e com tampas que só possam ser removidas com o auxílio de ferramenta”.

• Para os acessórios:

- Nota: "Admite-se o uso de condutores isolados em canaletas ou perfilados sem tampa, ou com tampa desmontável sem auxílio de ferramenta, ou em canaletas ou perfilados com paredes perfuradas, com ou sem tampa, desde que estes condutos” (conforme a NBR 5410):

▪ “sejam instalados em locais só acessíveis a pessoas advertidas ou qualificadas”;

▪ “sejam instalados a uma altura mínima de 2,50 m do piso”;

- nas instalações aparentes e outras embutidas no forro serão utilizados conduletes. Os conduletes serão fabricados em aço galvanizado a fogo do tipo semipesado com costuras e rebarbas removidas, diâmetro de acordo com o projeto, sem rosca, ref. FORJASUL, WETZEL ou equivalente. Serão utilizados os seguintes tipos:

▪ condulete em aço galvanizado a fogo do tipo “T” ref. FORJASUL, WETZEL ou equivalente;

▪ condulete em aço galvanizado a fogo do tipo “LL” ref. FORJASUL, WETZEL ou equivalente;

▪ condulete em aço galvanizado a fogo do tipo “E” ref. FORJASUL, WETZEL ou equivalente;

- a fixação dos eletrodutos aparentes deverá ser feita por abraçadeiras tipo unha e berço (O+OB), ref. Moferco ou similar, nos diâmetros indicados em projeto (mínimo de ¾”) para o cabeamento elétrico e 1” para o cabeamento lógico;

- uso de eletrodutos zincados, eletrolíticos, em aço carbono de no mínimo 1’’ (uma polegada), norma NBR 13057/93, para aplicação nas áreas externas, onde a tubulação ficará aparente e/ou acessível ou no shaft de interligação entre andares;

- os acessórios de fixação deverão ser padronizados e compatíveis com a aplicação, sendo dimensionados conforme as condições e os locais de instalação, de modo a fixar os elementos de sustentação dos equipamentos;

- todos os acessórios de fixação (abraçadeiras, suportes e suspensões) de eletrodutos deverão ser fabricados em chapa de aço galvanizado a fogo por imersão;

- os vergalhões, os parafusos, as porcas e as arruelas deverão ser em aço galvanizado a fogo;

- para as fixações, serão aceitas buchas de nylon tipo CBN, para instalações em alvenaria; chumbadores de aço galvanizado, chumbadores químicos de ampola ou sistema de fixação à pólvora, para instalações em concreto;

- as suspensões (suportes) de eletrocalhas e eletrodutos deverão ser fabricadas em chapa de aço galvanizado a fogo por imersão, própria para utilização de vergalhão diâmetro 1/4” (mínimo).

• Para os cabeamentos elétricos e de sonorização:

- o cabeamento utilizado para as linhas de alto-falantes será efetivado por meio de cabo com dupla isolação, tipo PP, polarizado por cores da isolação padrão para áudio (vermelho/preta), de seção mínima de 2,5 mm², distribuídos em circuitos conforme diagrama de circuitos apresentado;

- seguir a NBR 5410: “Todos os condutores devem ser providos, no mínimo, de isolação, a não ser quando o uso de condutores nus ou providos apenas de cobertura for expressamente permitido”;

- os cabos uni e multipolares devem atender às seguintes normas:

▪ os cabos com isolação de EPR, à ABNT NBR 7286;

▪ os cabos com isolação de XLPE, à ABNT NBR 7287;

▪ os cabos com isolação de PVC, à ABNT NBR 7288 ou à ABNT 8661.

▪ os cabos não propagantes de chama, livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos devem atender à ABNT NBR 13248;

- Conforme a NBR 5410, “A seção dos condutores deve ser determinada de forma a que sejam atendidos, no mínimo, todos os seguintes critérios” (NBR 5410):

▪ a capacidade de condução de corrente dos condutores deve ser igual ou superior à corrente de projeto do circuito, incluindo as componentes harmônicas, afetada dos fatores de correções aplicáveis;

▪ a proteção contra sobrecargas;

▪ a proteção contra choques elétricos por seccionamento automático da alimentação em esquemas TN e IT, quando pertinente;

▪ os limites de queda de tensão;

▪ as seções mínimas indicadas, conforme tabela a seguir:

• Seção mínima dos condutores:

| Tipo de linha |  | Utilização do circuito | Seção mínima do condutor mm² material |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalações fixas em geral | Condutores e cabos isolados | Linhas de alto-falante | 2,5 Cu |
|  |  | Circuitos de iluminação | 1,5 Cu 16 Al |
|  |  | Circuitos de força | 2,5 Cu 16 Al |
| Instalações fixas em geral | Condutores e cabos isolados | Circuitos de sinalização e circuitos de controle | 0,5 Cu |
|  | Condutores nus | Circuitos de força | 10 Cu 16 Al |
|  |  | Circuitos de sinalização e circuitos de controle | 4 Cu |
| Linhas flexíveis com cabos isolados |  | Para um equipamento específico | Como especificado na norma do equipamento |
|  |  | Para qualquer outra aplicação | 0,75 Cu |
|  |  | Circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais | 0,75 Cu |

• Para os cabeamentos de rede óptica (híbrido):

a)- deverão ser utilizados cabos de fibra óptica (híbrido) para a conexão do controlador de rede aos seguintes equipamentos: amplificadores de potência, expansores de áudio, consoles de chamada, entre outros elementos do sistema de som;

b)- os cabos deverão ser compostos por duas fibras para a comunicação de dados e dois fios de cobre para a alimentação elétrica, todos revestidos com plástico;

c)- todos os cabos deverão ser fornecidos com conectores de rede (específicos), já montados;

d)- as características e a fabricação dos conectores devem satisfazer às exigências das normas ABNT NBR 5474 e das normas aplicáveis.

• Para as tomadas elétricas:

Nos locais onde forem previstos, todas as tomadas elétricas e plugues dos equipamentos de características nominais até 20A/250 V, para a ligação a sistemas de distribuição com tensões nominais compreendidas entre 100 V e 250 V, em corrente alternada, deverão seguir o padrão brasileiro definido na NBR 14136.

Nota: Esta recomendação não se aplica aos plugues e tomadas destinados aos equipamentos “classe 0” (NBR 14136).

• Para a divisão da instalação em circuitos:

No desenvolvimento do projeto é recomendada a adoção dos critérios previstos na NBR 5410 para divisão da instalação em circuitos, com destaque para os descritos a seguir:

- toda a instalação deve ser dividida em circuitos (tantos quantos necessários), de forma que cada um possa ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de curto-circuito;

- cada circuito terminal deve ser ligado a um dispositivo de proteção (disjuntores, DPS, DR’s, entre outros);

- considerar as necessidades futuras;

- proceder ao equilíbrio de cargas nas fases;

- prever circuitos distintos para partes das instalações que requeiram controle específico;

- os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada;

- todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento com corrente superior a 10A, deve constituir um circuito independente.

Importante: O condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito.

• Para o uso de DR:

Recomenda-se, no desenvolvimento do projeto elétrico, que a utilização de DR’s seja determinada nos locais apropriados, nos casos previstos pela norma NBR 5410, item 5.1.3.2.2: “Casos em que o uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório”:

- os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro;

- os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação;

- os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior;

- os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens;

- os circuitos que, em edificações não residenciais, sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens.

• Aterramento e equipotêncialização:

Considerando todas as modificações que serão realizadas para a modernização do sistema audiovisual, assim como as prescrições definidas nas normas NBR 5410/2004 e NBR 5419/2001, deverá ser previsto no Projeto Executivo o plano de aterramento e equipotêncialização para todos os equipamentos, conforme descrito a seguir:

NBR 5410:2004 – Item 6.4, subitens seguintes:

■ 6.4.1 Aterramento

■ 6.4.1.1 Eletrodos de aterramento:

Toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, denominada eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções:

- preferencialmente, uso das próprias armaduras do concreto das fundações;

- uso de fitas, barras ou cabos metálicos, especialmente previstos, imersos no concreto das fundações;

- uso de malhas metálicas enterradas, no nível das fundações, cobrindo a área da edificação e complementadas, quando necessário, por hastes verticais e/ou cabos dispostos radialmente (pés-de galinha);

- no mínimo, uso de anel metálico enterrado, circundando o perímetro da edificação e complementado, quando necessário, por hastes verticais e/ou cabos dispostos radialmente (pés-de-galinha).

■ 6.4.1.2 Condutores de aterramento:

A seção dos condutores de aterramento deve ser dimensionada conforme o subitem 6.4.3.1 (seções mínimas) da norma NBR 5410, da ABNT.

Para condutores enterrados no solo, a seção não deve ser inferior às indicadas na tabela abaixo:

|  | Protegido contra danos mecânicos | Não protegido contra danos mecânicos |
| --- | --- | --- |
| Protegido contra corrosão | Cobre: 2,5mm2 Aço: 10 mm2 | Cobre: 16mm2 Aço: 16mm2 |
| Não protegido contra corrosão | Cobre: 50mm2 (solos ácidos ou alcalinos) Aço: 80mm2 |  |

■ 6.4.2 Equipotencialização

Em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal, reunindo os seguintes elementos:

- as armaduras de concreto armado e outras estruturas metálicas da edificação;

- as tubulações metálicas de água, de gás combustível, de esgoto, de sistemas de ar-condicionado, de gases industriais, de ar comprimido, de vapor etc., bem como os elementos estruturais metálicos a elas associados;

- os condutos metálicos das linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação;

- as blindagens, armações, coberturas e capas metálicas de cabos das linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação;

- os condutores de proteção das linhas de energia e de sinal que entram e/ou saem da edificação;

- os condutores de interligação provenientes de outros eletrodos de aterramento porventura existentes ou previstos no entorno da edificação;

- os condutores de interligação provenientes de eletrodos de aterramento de edificações vizinhas, nos casos em que essa interligação for necessária ou recomendável;

- o condutor neutro da alimentação elétrica, salvo se não existente ou se a edificação tiver que ser alimentada, por qualquer motivo, em esquema TT ou IT;

- o(s) condutor(es) de proteção principal(is) da instalação elétrica (interna) da edificação.

■ 6.4.4 Condutores de equipotencialização

■ 6.4.4.1 Seções mínimas:

Condutores de equipotencialização principal – “A seção dos condutores da equipotencialização principal prescrita na norma NBR 5410, item 6.4.2.1, não deve ser inferior à metade da seção do condutor de proteção de maior seção da instalação, com um mínimo de 6 mm² em cobre, 16 mm² em alumínio ou 50 mm² em aço. Todavia, a seção pode ser limitada a 25 mm², se o condutor for de cobre, ou a seção equivalente, se for de outro metal”.

4.2- 2ª FASE - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA AUDIOVISUAL:

A implantação do Projeto de Reestruturação do Sistema Audiovisual da sede da CMBH se dará em duas etapas: a primeira, correspondente à execução das obras e serviços de infraestrutura; a segunda etapa, imediatamente após a conclusão da primeira, compreendendo o fornecimento e a instalação dos equipamentos de áudio, vídeo e seus acessórios, conforme definido no “Projeto Básico” e no “Projeto Executivo”, referentes a esse trabalho de modernização.

Nesta fase, para a implantação do novo sistema audiovisual deverão ser realizados os seguintes serviços: desmontagem do forro; deslocamento de luminárias, insufladores e tomadas de retorno do ar condicionado; instalação de novas eletrocalhas, cabeamentos de áudio, vídeo e automação; instalação de sonofletores e projetores; conexão dos novos equipamentos ao sistema antigo, de modo a manter a continuidade dos serviços de áudio e vídeo até que o novo sistema esteja totalmente instalado e em funcionamento; retirada de toda a infraestrutura antiga (eletrocalhas, cabeamentos e equipamentos de áudio e vídeo), depositando todo esse material em local a ser definido pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH; remontagem do forro e restabelecimento dos posicionamentos das luminárias e acessórios do sistema de ar condicionado.

Nenhum material, acessório ou equipamento do antigo sistema audiovisual da CMBH poderá ser reaproveitado no novo sistema.

4.2.1- Infraestrutura:

Toda a infraestrutura, correspondente à 1ª etapa da implantação do projeto, deverá ser executada conforme Projeto Executivo a ser elaborado e apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CMBH, tendo como premissa o Projeto Básico referido no subitem 1.1 deste Termo. Esse Projeto Executivo deverá, além de aspectos técnicos específicos, contemplar todas as características físicas e de uso da edificação visando minimizar ali os impactos resultantes dos trabalhos. As interferências não previstas ou não projetadas deverão ser executadas considerando a melhor técnica aplicável, evitando desperdícios e propiciando o menor tempo possível de instalação.

4.2.2- A CONTRATADA deverá disponibilizar, supervisionar e administrar tudo o que se fizer necessário à perfeita e completa implantação do sistema de áudio e vídeo, como: material, ferramentas, mão-de-obra, insumos, adequações de espaços e outros, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

4.2.3- Dutos e tubulações:

A disponibilização e a instalação das tubulações para lançamento dos cabos de áudio e vídeo, assim como dos cabos elétricos, correrão por conta da CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CMBH, e deverão obedecer aos seguintes requisitos:

- usar eletrodutos zincados, eletrolíticos, em aço carbono de no mínimo 1’’ (uma polegada), norma NBR 13057/93, para aplicação nas áreas externas, onde a tubulação ficará aparente e/ou acessível ou no shaft de interligação entre andares;

- utilizar eletrodutos/eletrocalhas e/ou perfilados nos trechos de encaminhamentos previstos acima dos forros existentes;

- possuir diâmetro interno útil de no mínimo 1’’ para o cabeamento lógico e de no mínimo 3/4’’ para o cabeamento elétrico;

- adotar as medidas técnicas necessárias para que os cabeamentos de alimentação elétrica ou de áudio e vídeo nunca possam ficar expostos;

- atentar para que os serviços estejam em conformidade com as normas vigentes para redes de telecomunicação (ABNT NBR 14565);

- as tubulações para a rede de áudio e vídeo e para a rede elétrica deverão ser distintas;

- a ocupação máxima do diâmetro interno útil deverá ser de 40% para condutores de áudio e vídeo e de 60% para condutores elétricos;

- não poderá haver lances superiores a 15 (quinze) metros, sem que sejam instaladas caixas de passagem (ou conduletes);

- os equipamentos de áudio e de vídeo e seus respectivos suportes deverão seguir os mesmos padrões de fixação dos eletrodutos.

- as tubulações deverão ser fixadas por meio de parafuso e bucha, quando em alvenaria, e finca-pinos ou buchas de aço, quando em estruturas de concreto;

- os suportes e outros acessórios deverão seguir os mesmos padrões de fixação das tubulações;

- a passagem do cabeamento elétrico e de áudio e vídeo entre os pavimentos do prédio deverá se dar pelo shaft (poço de passagem).

4.2.4- Infraestrutura elétrica:

4.2.4.1 - Para fornecimento de alimentação elétrica aos equipamentos, a CONTRATADA deverá instalar, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, um quadro elétrico dedicado próximo ao rack de equipamentos, obedecendo aos seguintes requisitos:

- usar um Quadro de Distribuição de Circuitos (QDC) de sobrepor, dimensionado conforme projeto executivo, destinado a alimentar exclusivamente os equipamentos do sistema audiovisual;

- observar para que a derivação seja feita nos respectivos QGBT’s (Quadros Gerais de Baixa Tensão) do prédio, utilizando condutor compatível com a carga geral do QDC;

- estar equipado com protetor de surtos fase/neutro;

- estar montado em caixa metálica com restrição de acesso por chave;

- estar equipado com disjuntor geral compatível com a carga consumida pelos equipamentos;

- permitir distribuição através de barramento de cobre;

- fazer constar no Projeto Executivo a ser elaborado e fornecido pela CONTRATADA;

- identificar, obrigatoriamente, todos os circuitos;

- usar tomadas de alimentação para atendimento dos equipamentos seguindo o novo Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas, de acordo com a norma NBR14136, possuindo identificação do circuito de alimentação. Deverão ser fornecidos adaptadores, quando necessário.

4.2.4.2 - Ao final da implantação, a CONTRATRADA deverá entregar à CMBH, sem quaisquer ônus adicionais a esta, os desenhos contendo as intervenções elétricas supramencionadas, os diagramas unifilares dos QDCs, bem como os demais documentos pertinentes às instalações elétricas do sistema.

4.2.4.3 - A CONTRATADA deverá informar a potência demandada pelo conjunto dos equipamentos, com vistas à definição, pela CMBH, de qual quadro (ou de quais quadros) será feita a derivação.

4.2.5- Aterramento:

A CONTRATADA deverá implantar, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, um sistema de aterramento, conforme os padrões exigidos na norma NBR 5410, obedecendo aos seguintes requisitos:

- o aterramento deverá será feito através do uso de hastes redondas de aço cobreado (tipo copperweld) de alta camada de cobre aplicado eletronicamente, com 5/8” de diâmetro por 2,40 metros de altura;

- as hastes deverão ser cravadas considerando espaçamento de, no mínimo, 3 metros;

- uso de cordoalhas de, no mínimo, 25 mm² de secção e de conectores específicos para interligação das hastes de aterramento;

- instalação de caixas de visita para cada haste de aterramento, em PVC com diâmetro mínimo de 150 mm², com tampa de ferro fundido e acabamento perfeito em relação ao piso existente;

- a caixa da haste deverá ser preenchida com brita número 1, de forma a evitar o acúmulo de água ou detritos;

- para a determinação do número de hastes a serem instaladas em função da resistividade do solo, deverá ser considerada uma resistência de aterramento menor que 6 (seis) Ohms;

- se o sistema de aterramento dos prédios que integram a sede da CMBH atender aos parâmetros acima definidos, poderá o mesmo ser utilizado, porém, a CONTRATADA deverá apresentar, sem ônus adicionais para a CMBH, relatório de equalização de aterramento assinado por engenheiro responsável.

4.2.6- Restaurações:

Os equipamentos de áudio e de vídeo serão instalados em alvenarias e estruturas de concreto (lajes, vigas ou pilares). Para tanto, a CONTRATADA deverá, antes do início da execução do serviço, inspecionar os locais em companhia de um engenheiro da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH, com a finalidade de constatação da situação atual, objetivando o posterior cumprimento ao disposto nos subitens seguintes.

4.2.7- A CONTRATADA deverá realizar por sua conta, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, o reparo, a recomposição ou a substituição das partes afetadas em função da realização do serviço, tais como paredes, forros, divisórias, pisos, esquadrias, painéis de vidro, luminárias, equipamentos e instalações de ar condicionado, cabeamento de qualquer espécie, dutos de água ou esgoto, dutos de rede lógica e telefônica, eletrodutos ou eletrocalhas, dentre outros, observando-se os seguintes aspectos:

- os reparos ou as recomposições realizadas deverão seguir os padrões de qualidade e acabamento existentes anteriormente à execução das obras e serviços de infraestrutura;

- as instalações ou os equipamentos que forem retirados ou reposicionados para realização do serviço, tais como luminárias, forros, móveis, dentre outros, deverão ser reinstalados ou recolocados no local de onde foram retirados;

- a CONTRATADA será responsável pelo conserto ou a substituição de equipamentos e instalações danificados durante a realização do serviço;

- imediatamente após a conclusão das obras ou dos serviços de infraestrutura, a CONTRATADA deverá retirar todo o entulho, ou material remanescente, ou qualquer outro não utilizado, resultante do trabalho executado, transportando-o até os locais de bota-fora autorizados pela PBH, sem quaisquer ônus para a CMBH. Os locais deverão ser entregues em perfeitas condições de higiene e limpeza, para uso imediato, acompanhando os padrões estéticos e de limpeza adotado nas demais dependências da sede da CMBH.

4.2.8- Instalação dos equipamentos de áudio e vídeo:

A 2ª etapa da implantação do Projeto de Reestruturação do Sistema Audiovisual da sede da CMBH será realizada pela CONTRATADA imediatamente após a conclusão das obras e serviços de infraestrutura.

4.2.9- A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os equipamentos de áudio e vídeo, bem como os seus acessórios, seguindo na íntegra o disposto no item 4 e seus subitens deste Termo de Referência: “ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO,  CONDIÇÕES  GERAIS E RECOMENDAÇÕES  PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO”; o “Projeto Básico” e o correspondente “Projeto Executivo”, todos referentes ao trabalho de modernização.

4.2.10- A CONTRATADA deverá disponibilizar tudo o que se fizer necessário à perfeita e completa instalação do sistema de áudio e vídeo, como: equipamentos, acessórios, material, ferramentas, andaimes, escadas, insumos, transporte, adequações de espaços e outros, bem como fornecer, supervisionar e administrar a mão de obra necessária à realização de todos esses serviços, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

4.2.11- A CONTRATADA deverá instalar os equipamentos nos locais definidos nos desenhos dispostos nas 7 (sete) pranchas que integram o Projeto Básico de Reestruturação do Sistema Audiovisual da sede da CMBH.

4.2.12- A instalação compreenderá, além da entrega dos equipamentos, toda a estrutura física necessária, como: materiais, tubulações e fiações para a interligação dos elementos de áudio e vídeo, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH.

4.2.13- Findada toda a instalação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá proceder à migração do antigo para o novo sistema audiovisual. Este trabalho deverá ser realizado em etapas, preferencialmente nos finais de semana e feriados, para que não haja interferência com as atividades normais da CMBH.

4.2.14- Findada toda a instalação, a CONTRATADA deverá proceder ao “as built” de todas as alterações de percurso do cabeamento ou de posicionamento dos equipamentos de áudio e vídeo previstas no Projeto Básico ou no Projeto Executivo, caso essas ocorram, entregando à CMBH um conjunto de plantas plotadas em papel sulfite no formato A-0 ou A-1 e, também, uma mídia eletrônica com a gravação, em software CAD, dessas modificações.

4.2.15- A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os equipamentos constantes da relação “MATERIAIS PERMANENTES”, abaixo apresentada, os quais estão definidos no Projeto Básico de Reestruturação do Sistema Audiovisual da sede da CMBH e na Planilha Quantitativa Orçamentária que o integra, documentos estes de autoria da empresa Magna Engenharia, Arquitetura e Gerenciamento:

MATERIAIS PERMANENTES:

1 - Amplificador de potência de áudio 1 x 500 W

- Amplificadores de potência configuráveis para saída de 100 V, 70 V e 50 V;

- Detecção de ligações à terra e curto circuito;

- Geração de sinal-piloto para fins de supervisão;

- Entrada de sinais através da rede ou entradas de áudio analógico;

- Display de 2 x 16 caracteres e o botão rotativo para consultas do estado do equipamento;

- Especificação técnica mínima:

- Dispositivo de comutação automático para substituição de amplificador reserva;

- Processamento digital de áudio com três seções de equalização paramétrica e duas seções de equalização de "shelving" por canal com atraso de áudio configurável;

- Saídas selecionáveis de 100 V, 70 V ou 50 V (por canal);

- Saída fixa de 50 V;

- Oito contatos de entrada programáveis;

- Contato de saída (para cada um dos canais do amplificador);

- Saída de fones de ouvidos;

- Frequência de resposta: 60 Hz ~ 19 KHz (-3 dB)

- Relação sinal / ruído: >85 dB;

- Diafonia: <80 dB a uma carga nominal para 1 KHz;

- Distorção harmônica total: <0,3% (a 1 KHz) a 50% da potência de saída nominal;

- Resistência de carga nominal: 20 Ω (100 V); 10 Ω (70 V) 5 Ω (50 V);

- Capacitância de carga nominal: 250 nF (100 V); 500 F (70 V) 1000 nF (50 V);

- Potência de saída nominal: 500 W;

- Conector 9 pólos com parafuso;

- Consumo máximo de energia: 353 W.

2 - Amplificador de potência de áudio 2 X 250 W

- Amplificadores de potência configuráveis para saída de 100 V, 70 V e 50 V;

- Detecção de ligações à terra e curto circuito;

- Geração de sinal-piloto para fins de supervisão;

- Entrada de sinais através da rede ou entradas de áudio analógico;

- Display de 2 x 16 caracteres e  botão rotativo para consultas do estado do equipamento;

- Especificação técnica mínima:

- Dispositivo de comutação automático para substituição de amplificador reserva;

- Processamento digital de áudio com três seções de equalização paramétrica e duas seções de equalização de "shelving" por canal com atraso de áudio configurável;

- Saídas selecionáveis de 100 V, 70 V ou 50 V (por canal);

- Saída fixa de 50 V;

- Oito contatos de entrada programáveis;

- Contato de saída (para cada um dos canais do amplificador);

- Saída de fones de ouvidos;

- Frequência de resposta: 60 Hz ~ 19 KHz (-3 dB);

- Relação sinal / ruído: >85 dB;

- Diafonia: <80 dB a uma carga nominal para 1 KHz;

- Distorção harmônica total: <0,3 % (a 1 KHz) a 50% da potência de saída nominal;

- Resistência de carga nominal: 40 Ω (100 V); 20 Ω (70 V) 10 Ω (50 V);

- Capacitância de carga nominal: 125 nF (100 V); 250 nF (70 V) 500 nF (50 V);

- Potência de saída nominal: 250 W por canal

- Conector 9 pólos com parafuso;

- Consumo máximo de energia: 354 W.

3 - Amplificador oito canais de áudio 500 W a 4 Ω

- Amplificador de múltiplos canais (8 canais) em duas unidades de rack, que possibilitam o aumento da densidade de potência. Cada um destes canais será utilizado na amplificação dos canais dolby separadamente;

- Especificação técnica mínima:

- Entradas analógicas: 8 eletronicamente balanceadas, conector tipo Phoenix;

- Potência contínua (1 KHz, THD 1%) 4 Ω: 500 W;

- Impedância de entrada: 20 kΩ;

- Sensibilidade de entrada: +3 dBU (1,1 V) -4/8 Ω;

- Máxima saída (4 Ω bridge): 1000 W;

- Tensão de entrada máxima: 22 mV (9,76 Vrms);

- Distorção Harmônica Total: menor que 0,05%;

- Unidade de carga variável (VLD);

- Altura: 2 ur 88,1 mm;

- Peso: 13,9 kg.

4 - Base para microfone

- Base de mesa para microfone Gooseneck;

- Conector de entrada tipo XLR fêmea inclinado;

- Cabo de saída 3 mS com conector XLR na ponta;

- Dimensões externas 11,6 x 16,2 x 5,15 (L x P x A).

5 - Caixa acústica bidirecional

- Sonofletor bidirecional, de alta qualidade de voz e música, dois alto-falantes em montagem oposta em um único gabinete, ideal para corredores longos. Fácil instalação, com cabo de conexão integrado, gabinete resistente a impactos, protegido contra água e poeira.

- Especificação técnica mínima:

- Potência máxima: 15W;

- Faixa de potência de uso: 15/5/2,5 W;

- Nível de pressão sonora em 10 W/1 m: 90 dB/ 80 dB SPL;

- Ângulo de abertura em 1 KHz / 4 KHz: 165º / 60°;

- Faixa de frequência efetiva (-10 dB): 75 Hz ~ 20 KHz;

- Tensão nominal: 100 V;

- Impedância nominal: 1 kΩ;

- Conexão: terminal 3 pólos com parafusos;

- dimensões: 185 x 297 mm (D x C);

- Peso: 3 kg;

- Gabinete em ABS cor branca.

6 - Caixa acústica de sobrepor

- Especificação técnica mínima:

- Resposta de frequência: 62 Hz ~ 20 KHz;

- Sensibilidade (1W/1m): 94 dB; máx. SPL / 1m (calc): 122 dB;

- Ângulo de dispersão horizontal (nominal -6 dB): 100°;

- Ângulo de dispersão vertical (nominal -6 dB): 80°;

- Impedância nominal passiva: 8 Ω, impedância nominal mínima: 6 Ω;

- Transdutores: grave: 2 x 6”; altas: 1”;

- Conector de entrada: terminal de entrada tipo mola;

- Crossover interno;

- Dimensões máximas: 350 x 200 x 220 mm;

- Cor branca.

7 - Caixa acústica full range para sistema Line Array

- Sistema compacto ativo duas vias “Full range” montagem do cluster tipo Line Array; Woofer de 12” mais 2 x drive de compressão de neodímio de com diafragma de titânio de 2”; amplificador de 2 canais: 500 W para baixas frequências mais 100 W para altas frequências; extensa dispersão vertical; sistema de armação integrado ao gabinete para montagem e ajustes do cluster;

- Especificação técnica mínima:

- Potência nominal do amplificador de baixas frequências: 1.000 W pico, 500 W continuo;

- Potência nominal do amplificador de altas frequências: 200 W pico, 100 W continuo;

- Entrada balanceada. Impedância 20 kΩ. Sensibilidade 1,54 V (+6 dBU);

- Resposta de frequência a -10 dB: 63 Hz ~ 18 KHz;

- Pressão de pico, SPL a 1 m: 128 dB;

- Ângulo de dispersão horizontal: 90°;

- Ângulo de dispersão vertical: 15°;

- Construção: gabinete em compensado com pintura na cor preta;

- Conectores: entrada XLR fêmea com loop em conector XLR macho;

- Alimentação: entrada e saída AC com conector Powercon;

- Alimentação: 115 V 50/60 Hz; cambiável para 230 V 50/60 Hz;

- Consumo de corrente alimentado a 230 V: 0,75 A;

- Dimensões aproximadas (alt. x larg. x prof.): 32 x 57 x 40 cm;

- Peso: 35 kg.

8 - Caixa acústica full range processada

- Sistema de alto-falantes com cobertura digitalmente dirigível, de comprovado desempenho acústico; transdutores coaxiais com três transdutores de agudos – tweeters, arranjados em uma matriz dentro de um plano; vários presets configuráveis; arquitetura fina e suave;

- Especificação técnica mínima:

- Resposta de frequência: 120 Hz ~ 18 KHz;

- Máximo SPL: 96 dB pico a 30,5 metros centralizados a 2 KHz;

- Dispersão horizontal: 150° até 3 KHz, 120° acima de 3 KHz;

- Angulo de abertura vertical: 20°, 25° e 30°;

- Angulo de tiro vertical: ajustável para +/-30°;

- Sensibilidade: 1,0 V para potência de saída nominal;

- Avanço típico: 20 m;

- Largura efetiva até 800 Hz;

- Número de transdutores: 8 transdutores coaxiais com Woofer de 8”, cada um contendo três transdutores de agudos de 1” – tweeters;

- 8 canais de amplificador;

- Peso: aproximadamente 16 kg;

- 2 entradas de áudio analógica, com conector Phoenix 6 pinos com loop (3 in – 3 out);

- Protocolo de controle Cobranet com 2 conexões RJ-45 para uso com cabo cat-5;

- Conector AES/EBU;

- Controles via software: ganho; mute; liga/standby; seleção de entrada; compressão; equalização paramétrica de 8 banda com filtros shelving e rolloff; delay; seleção de presets de configuração;

- Indicadores de status: power; sinal; overdrive; térmico; mute; entrada; leitura de seleção pré-configurada;

- Dimensões aproximadas: 96 x 15 x 17cm;

- Amplificador / processador;

- Amplificador de 8 canais classe D / processador DSP;

- Impedância de entrada: >20 kΩ balanceada;

- Nível máximo de entrada: +24 dBU (entrada), +14 dBU a 1 V de sensibilidade;

- Faixa de potência: 50 W por canal;

- Faixa de frequência: +3, -3 dB, 100 Hz ~ 20 KHz;

- Distorção harmônica total:<0,05% típica;

- ruído:<100 dB (ponderação A);

- Alimentação: 90 ~ 260VAC 50/60 Hz.

- Fornecida com todos os suportes e Acessórios para instalação.

9 - Caixa acústica para retorno de palco 12”

- Caixa acústica ativa, bi amplificada, classe D, para monitor de palco; 1 alto falante de 12” com bobina de 3”, drive de altas frequências de 1,5” design de baixo perfil para o impacto visual mínimo;

- Especificação técnica mínima:

- Potência nominal do amplificador de baixas frequências: 550 W;

- Potência nominal do amplificador de altas frequências: 220 W;

- Resposta de frequência a -10 dB: 55 Hz ~ 20 KHz;

- Pressão de pico, SPL a 1 m: 133 dB;

- Ângulo de dispersão horizontal: 40°;

- Ângulo de dispersão vertical: 60°;

- Construção: gabinete em compensado com pintura na cor preta;

- Conectores: entrada XLR fêmea com loop em conector XLR macho;

- Alimentação: entrada e saída AC com conector Powercon;

- Alimentação: 115 V, 3,4 A 50/60 Hz; cambiável para 230 V, 1,7A 50/60 Hz;

- Dimensões aproximadas (alt. x larg. x prof.): 32 x 65 x 42 cm;

- Peso: 23 kg.

10 - Caixa acústica semidirecional

- Sonofletor de teto onidirecional com grande cobertura; qualidade de som elevado e uniforme, garantindo excelente reprodução de música ambiente ou mensagens com alto;

- Especificação técnica mínima:

- Inteligibilidade;

- 14 drivers internos combinados;

- Potência máxima: 150 W;

- Faixa de potência de uso: 100 W (100 W, 50 W, 25 W);

- Nível de pressão em nível de 100 W / 1 W (1K Hz, 1 m): 110 dB/90 dB;

- Ângulo de abertura em 1 KHz / 4 KHz (-6dB): 175° / 96° (horizontal); 180° / 137° (vertical);

- Faixa de frequência efetiva (-10 dB): 60 Hz ~ 20 KHz;

- Tensão nominal: 70 V / 100 V / 28,3 V;

- Impedância nominal: 100 Ω / 50 Ω / 8 Ω;

- Conexão: terminal cerâmico com parafuso;

- Gabinete e tela frontal metálica;

- Dimensões: 800 x 425 mm (diâmetro x altura);

- Peso: 27 kg;

- Cor: gabinete branco e tela metálica cinza.

- Fornecida com suporte de montagem em teto

11 - Caixa acústica sub Woofer para sistema Line Array

- Sistema compacto ativo para sub Woofer, montagem do cluster tipo Line Array; Woofer de 18” com bobina de 4”; amplificador mono canal classe D 2500W de pico; sistema Bass-Reflex; armação integrada ao gabinete para montagem e ajustes do cluster; limiter e compressor integrado para proteção do auto-falante, com ajustes precisos para máximo rendimento sem comprometimento da qualidade do som.

- Especificação técnica mínima:

- Potência nominal do amplificador: 2500 W pico, 1250 W contínuo;

- Entrada balanceada. Impedância 20 kΩ. Sensibilidade 1,54 V (+6 dBU);

- Resposta de frequência a -10 dB: 33 Hz ~ 156 Hz;

- Pressão de pico, SPL a 1 m: 134 dB;

- Crossover eletrônico interno;

- Construção: gabinete em compensado com pintura na cor preta;

- Conectores: entrada XLR fêmea com loop em conector XLR macho;

- Alimentação: entrada AC com conector Powercon;

- Alimentação: 115 V 50/60 Hz;

- 230 V 50/60 Hz;

- Consumo de corrente alimentado a 230 V: 1,8 A;

- Dimensões aproximadas (alt. x larg. x prof.): 50 x 57 x 65 cm;

- Peso: 49 kg.

12 - Caixa acústica unidirecional

- Sonofletor unidirecional, de alta qualidade de voz e música, totalmente direcionável. Fácil instalação, com cabo de conexão integrado, gabinete resistente a impactos protegido contra água e poeira.

- Especificação técnica mínima:

- Potência máxima: 30 W;

- Faixa de potência de uso: 20 W/10 W/5 W;

- Nível de pressão sonora em 20 W/1 m: 100 dB/87 dB SPL;

- Ângulo de abertura em 1 KHz / 4 KHz (-6 dB): 220° / 65°;

- Faixa de frequência efetiva (-10 dB): 75 Hz ~ 20 KHz;

- Tensão nominal: 100 V;

- Impedância nominal: 500 Ω;

- Conexão: terminal 3 pólos com parafusos;

- Dimensões: 185 x 300 mm (DxC);

- Peso: 3 kg.

- Gabinete em ABS cor branca.

13 - Computador local

- Especificação técnica mínima:

- Processador 3.1 GHz, DMI 2,5 GT/s;

- Memória ddr3 4 GB;

- Disco rígido sata 1 TB 7200 rpm;

- Gravador de dvd com tecnologia supermulti;

- Leitor de cartão 6 em 1;

- Software media smart incluso;

- Placa de vídeo intel hd 2000;

- 1 porta lan;

- 6 entradas USB 2.0;

- Sistema operacional Windows® 7 home Premium 64 bit com certificado de autenticidade;

- Mouse e teclado sem fio;

- Capacidade de expansão: 2 compartimentos externos para unidade óptica; 2 compartimentos internos para unidade de disco rígido; 1 pci express. x16; 3 pci express. x1;

- Interface de rede 10/100/1000 base-T.

14 - Condicionador de energia 15 A

- Especificação técnica mínima:

- Corrente: 15 A;

- Tensão de operação: 90 ~ 140 VAC;

- Desligamento por sobretensão: 140 VAC típico;

- Modos de amplificação: linha para neutro, zero vazamento para terra;

- Tempo de resposta: 1 nS;

- Surto máximo de corrente: 6500 A;

- Atenuação de ruído: 10 dB @ 10 KHz, 40 dB @ 100 KHz, 100 dB @ 10 MHz;

- Linear attenuation curve from 0,05 – 100 Ω line impedance;

- Altura 1 ur; consumo: 6 W; certificações: CE, NRTL-C.

15 - Controlador de rede digital para sistema de sonorização

- Unidade de controle e processamento de áudio para sistemas de sonorização ambiente. Unidade totalmente digital com quatro entradas e quatro saídas de áudio. Controle e endereçamento de até 28 canais de áudio. Oito entradas de controle supervisionadas e cinco saídas de controle.

- Interface ethernet para controle, configuração, diagnóstico e registro de dados; armazenamento digital de mensagens pré-gravadas. Armazenamento dos últimos 200 eventos de falha.

- Especificação técnica mínima:

- Resposta de frequências: 20 Hz ~ 20 KHz (-3 dB);

- Entradas de linha:

- Numero de entradas: 2 x; conectores XLR 3 pinos;

- Relação sinal / ruído: >87 dBA em máximo nível;

- CMRR: >40 dB;

- Faixa de entrada: +6 dBV to +18 dBV (XLR);

- Controles;

- Número de entradas: 8 x;

- Conectores de contatos parafusáveis;

- Operação: contatos de fechamento (com supervisão);

- Número de saída: 5 x;

- Conectores de contatos parafusáveis;

- Entrada microfone / linha:

- Número de entradas: 2x;

- Conectores XLR 3 pinos;

- Nível de entrada nominal: -57 dBV;

- Relação sinal / ruído: >62 dBA com margem de 25 dB;

- CMRR: >55 dB em 100 Hz;

- Impedância de entrada: 1360 Ω;

- Saída de linha:

- Número de saída: 4 x; conectores XLR 3 pinos;

- Impedância de saída: <100 Ω;

- Relação sinal / ruído: >89 dBA em máximo nível;

- Faixa de sinal: -12 dBV ~ +18 dBV (XLR);

- Crosstalk: <-85 dB;

- Distorção a 1 KHz: <0.05%

- Alimentação: 115/230 VAC ±10%, 50/60 Hz;

- Consumo: 150W a plena carga.

16 - Conversor VGA/DVI

- Conversor de alta resolução de sinais RGB, incluindo WUXGA, para sinais DVI-D;

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: 1UxGA com conector dB-15;

- Saída: 1 DVI , 1,2 Vp-p em conector DVI molex 24 pinos fêmea, sinais DDC 5 Vp-p (TTL);

- Resoluções suportadas: 640 x 480 a 60 Hz/72 Hz/75 Hz/85 Hz;720 x 400 a 70 Hz/85 Hz; 800 x 600 a 56 Hz/60 Hz/72 Hz/75 Hz/85 Hz; 848 x 480 a 60 Hz; 1024 x 768 a 70 Hz/72 Hz/75 Hz/85 Hz; 1152 x 864 a 75 Hz; 1280 x 768 a 60 Hz (RB)/75 Hz/85 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz; 1280 x 960 a 60 Hz/85 Hz; 1280 x1024 a 60 Hz/75 Hz/85 Hz; 1360 x 768 a 60 Hz; 1400 x 1050 a 60 Hz(RB)/75 Hz; 1440 x 900 a 60 Hz; 1440 x 1050 a 60 Hz;  1600 x 1200 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz; 1920 x1080 a 60 Hz; 1920 x 1200 a 60 Hz(RB);

- Largura de banda DVI: 1,65 GHz;

- Controles: posicionamento H & V e sharpnes via DIP-switches;

- Acoplamento DC;

- Alimentação: 12 V, 180 ma.

17 - Corneta acústica externa

- Driver de alta eficiência com grande ângulo de abertura, excelente reprodução de voz, simples ajuste de potência. Para utilização em linha de 100 V com transformador integrado;

- Especificação técnica mínima:

- Potência máxima: 15W;

- Faixa de potência de uso: 15/5/2,5W;

- Nível de pressão sonora potência nominal/1m: (1 KHz, 1 m) 118 dB/108 dB SPL;

- Nível de pressão sonora potência nominal/1m: (2 KHz, 1 m) 121 dB/111 dB SPL;

- Ângulo de abertura em 1 KHz / 4 KHz (-6 dB): horizontal: 90° / 40°; vertical: 130° / 45°;

- Faixa de frequência efetiva (-10 dB):  480 Hz ~ 5,5 KHz;

- Tensão nominal: 100 V;

- Impedância nominal: 1 kΩ;

- Conexão: cabo 4 polos de 2 ms;

- Dimensões: 267 x 171 mm (L.c.);

- Peso: 1,4 kg;

- Gabinete cor cinza.

18 - Distribuidor DVI

- Distribuidor de DVI para alimentação dos painéis do videowall;

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: 1 DVI, 1,2 Vpp em um molex DVI de 24 pinos (f) conector; DDC sinal 5 Vpp (TTL);

- Saídas: 4 DVI, DVI 1,2 Vpp em molex 24 pinos (f) de conexão; DDC sinal 5 Vpp (TTL);

- Banda: suporta até 2,25 gbps largura de banda por canal gráfico;

- Controles: edid select;

- Indicadores: LEDs de estado da saída;

- Fonte: 100-240 VAC, 50/60 Hz 17 VA;

- Dimensões: 19 "x 7" x 1u;

- Peso: 2,5 kg aproximadamente.

19 - Distribuidor HDMI

- Distribuidor de sinais HDMI uma entrada e duas saídas idênticas de alta performance, com correção e equalização de vídeo;

- Especificação técnica mínima:

- Taxa máxima de vídeo: 2,25 GBps;

- Compatibilidade HDTV e HDCP;

- 2 saídas com conector HDMI;

- 1 entrada com conector HDMI;

- Led´s indicadores de entrada, saída e alimentação;

- Função de identificação de dados da tela ampliados – edid, com botões de seleção e armazenagem;

- Alimentação 5 VDC; 350 ma  de consumo.

- Fornecido com fonte AC.

20 - Equalizador SVGA

- Amplificador para sinais de vídeo RGB;

- Especificação técnica mínima:

- 1 entradas x 1 saídas de alta performance com resolução VGA até UXGA destinado a compensar perdas nos cabos de distribuição de sinal;

- Faixa de vídeo: 470 MHz; compatível com HDTV;

- Ganho: 0,08%;

- Diferencial de fase: 0,2°;

- Fator k: 0,05%;

- Relação sinal/ruído: 73,5 dB;

- Máxima saída de vídeo: 1,9 Vp-p / 480 mHz;

- Alimentação: 12 Vcc com fonte externa (fornecida com o equipamento);

- Consumo: 100 mA.

21 - Estação de carregamento para transmissores de microfone

- Capacidade de carregamento simultâneo de até 7 unidades transmissoras;

- Especificação técnica mínima:

- Otimizado para alta capacidade de baterias NIMH;

- Proteção contra sobrecarga automática;

- Analisados de baterias que impede o carregamento de baterias que não sejam NIMH;

- Desligamento automático;

- Indicador de carga individual para cada posição de carregamento;

- Tempo de recarregamento de 6 horas;

- Porta de dados RS232 para criptografia transmissor de microfone;

- Design de mesa de construção robusta.

- Fornecido com 28 baterias NIMH 2700 mAh recarregáveis.

22 - Estação de chamada

- Console de chamadas uso de sobrepor em mesa, para anúncios manuais ou chamadas pregravadas.

- Composto DSP interno para conversão dos sinais analógico / digital;

- O processamento de áudio pode incluir ajustes de sensibilidade, limitação, e equalização paramétrica. Sistema composto de haste flexível, base e botão PTT (aperte para falar);

- Ligação em rede redundante. Indicação Power ON. Indicação de status e falhas em LED de três cores. Indicação do nível de prioridade de destinos. Supervisão da cápsula do microfone. Duas portas de conexão de rede;

- Especificação técnica mínima:

- Microfone:

- Padrão polar: cardióide;

- Pressão acústica nominal: 75 ~ 90 dB SPL;

- Relação sinal / ruído: >60 dB em 85 dB SPL;

- Resposta de frequência: 340 Hz ~ 14 KHz (-3 dB);

- Comprimento da haste: 380 mm;

- Alto-falante embutido com controle de volume;

- Relação sinal / ruído: 80 dB em máxima saída;

- Nível de pressão sonora: 85 dB (SPL) em 0,5 m /1 KHz;

- Saída para fone de ouvido:

- Conector 3,5 mm;

- Dimensões 90 x 160 x 200 mm;

- Peso 0,95 kg (2.1 lb);

- Alimentação: 18 ~ 56 VDC;

- Consumo: 4,4 W (DC);

23 - Estação de trabalho

- Especificação técnica mínima:

- Processador: intel® core™ i3-2100;

- Sistema operacional: Windows® 7 professional 32 bits autêntico;

- Gravador de CD e DVD;

- Leitor de cartões de memória SD, XD e MS;

- Slots de expansão: 1 slot PCLE x 16, 1 slot PCLE x 1, 2 slots PCI;

- Memória: 2GB DDR3;

- Disco rígido: 500 GB sata 7200 rpm;

- Chipset: intel® H61 express;

- Placa de som integrada, áudio realtek alc656;

- Teclado: USB, ABNT2;

- Mouse: USB, óptico e com scroll;

- Cor: preta;

- Tensão/voltagem: 110 V;

- Conexões:

- 2 portas USB frontais;

- 4 portas USB traseiras;

- 1 para fone de ouvido;

- 1 VGA;

- 1 RJ45;

- Placa de vídeo integrada:

- Interface PCI express 2,1 x 16 BUS;

- Clock: 625-750 MHz ;

- Memória: 512 MB-1GB DDR3/GDDR5 ;

- Mínimo: 1 saída HDMI 1,4A; 1 saída VGA de resolução máxima: 2048 x 1536;

- Fornecida com 1 monitor de 21” mais teclado e mouse sem fio software para edição;

- Pacote completo de programas profissionais para criar, editar, capturar, finalizar áudio e vídeo;

- Suporte para processador 32-bits.

24 - Extensão USB para RJ-45

- Adaptador USB para cabo RJ-45;

- Estende a distancia de um dispositivo USB de um computador para até 40 metros no mínimo;

- Especificação técnica mínima:

- Não necessita alimentação externa, autoalimentado na própria conexão USB;

- Uso de cabos padrão RJ45 cat5/cat5e/cat6;

- Compatível com sistemas MAC e PC.

25 - Fone de ouvido profissional

- Fone de ouvido estéreo com sistema de redução de ruído externo de 32 dB;

- Especificação técnica mínima:

- Transdutor: dinâmico fechado;

- Impedância nominal: 64 Ω;

- Nível de pressão sonora: 102 dB SPL;

- Potência: 500 mW;

- Distorção harmônica total: 0,1 dB;

- Acoplamento ao ouvido: circo aural;

- Pressão de contato: 6 n;

- Peso: 220 g;

- Cabo de conexão em espiral: mínimo 1 m / máximo 3 metros;

- Resposta de frequência: 8 Hz ~ 50 KHz.

26 - Interface para controle de sistema de áudio sem fio

- Perfeita interação com as unidades transmissoras; banda de operação ultra larga (UWB); capacidade para até 7 microfones, expansível para até 14 microfones; localização remota através de módulo receptor digital; chaves de configuração; comunicação criptografada para transmissão segura; conectores de entrada tipo Phoenix; saída selecionável microfone ou linha; LED indicadores no painel frontal com funções: link, mudo, encerramento, saída, ligado, criptografia; montagem em uma unidade de rack; fonte de alimentação integrada;

- Especificação técnica mínima:

- 01 contato de enceramento por canal;

- Alimentação: 100~240VAC, 50/60Hz;

27 - Interface para fibra ótica

- Ligação à rede redundante. Indicadores do estado de alimentação e de falha; utilização com fonte de alimentação local;

- Especificação técnica mínima:

- Consumo de energia: 4,6 W (DC);

- Fonte de alimentação externa: 24 a 56 VDC, 48 VDC nominal;

- Corrente: 2,5 A máximo (5 a pico <2 seg);

- Contatos;

- Entrada: 2 x; conector terminais de parafuso;

- Interface de fibra ótica de vidro;

- Conector SC;

- Comprimento de onda 1300 nm;

- Tipo de cabo: 62,5/125 μm ou 50/125 μm para multímodo;

- Dimensões: com suporte 34 x 243 x 84 mm (AxLxP);

- Peso 0,7 kg.

28 - Kit de cabos e acessórios de vídeo

Cabo SVGA:

- Cabo RGB/XGA mais áudio estéreo, com conectores DB15 e P-2 montados em caixas metálicas;

- Distribuição:

- 2 pontos na parede frontal, interligando a cabine de controle. Ver projeto;

- 1 ponto para o vídeo projetor interligado a cabine de controle;

- Especificação técnica mínima:

- Cabo SVGA multimídia 4 x 26 AWG + 5 x RF 0,3/1,8 espiral flexível;

- Capa externa capa externa: PVC Acetinado 70°C; resistência do condutor a 20°C: 326 Ω/km (máx); impedância característica nominal: 75 +/- 3 Ω; diâmetro externo: 9,00 +/- 0,30 mm; resistência de isolamento: 5.000 mΩ/km; Capacitância aproximada: 67 pF/m.

Cabo digital HDMI de alta velocidade:

Distribuição:

- 1 ponto para o vídeo projetor interligado a cabine de controle;

- 2 pontos na parede frontal, interligando a cabine de controle. Ver projeto;

- Especificação técnica mínima:

- Terminação: conector HDMI macho nas duas pontas;

- Contatos banhados a ouro;

- Suporta sinais de resolução: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4k x 2k;

- Ethernet: incorpora um canal de dados dedicado para a ligação HDMI, que permite alta velocidade de rede bidirecional até 100 MB de transmissão;

- Compatível com v1,4 (e anteriores).

Cabo digital UTP Cat-6:

- Cabo de rede UTP 4 pares com conectores grimpados nas extremidades;

Distribuição:

- 1 ponto interligando o videoprojetor à central de controle;

- 2 pontos na parede frontal, interligando a cabine de controle. Ver projeto;

- Cabo desenvolvido para redes de até 10 Gigabit, sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagem segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA 568b.2-1, Cat-6 e ISO/IEC-11801

- Especificação técnica mínima:

- Numero de pares: 4;

- Cor: cinza;

- Diâmetro externo nominal (mm): 6,0;

- Cabo de pares trançados composto por condutores sólidos de cobre nu 24 awg;

- Isolado em polietileno especial não propagador de chamas;

- Com elemento interno para separação dos pares;

- Atende aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 56 8b.2-1.

Cabo para vídeo composto:

- Cabo para vídeo composto, com conectores BNC montados em caixa metálica;

Distribuição:

- 2 pontos na parede frontal, interligando a cabine de controle. Ver projeto;

- 1 ponto para o videoprojetor interligado a cabine de controle;

- Cabo para vídeo composto: coaxial 75 Ω;

- Tipo de cabo: RG–59; condutor fio de cobre nu, 1/0,574 mm; isolação polietileno compacto; diâmetro (mm) 3,70; blindagem trança em fios de cobre nu; capa esteja (cor) PVC 70 ºC (preto e branco); diâmetro externo nominal (mm): 5,95;

- Características elétricas:

- Resistência do condutor (W / km): 57; resistência de isolamento (mW.Km): 10.000;

- Capacitância (pF / m): 67; velocidade de propagação relativa (%):67; atenuação (dB/100m): 30 MHz- 7 / 100 MHz-12 / 300 MHz-22.

Cabo para acionamento remoto da tela, e alimentação elétrica dos vídeo projetores:

- Cabo para alimentação elétrica do videoprojetor, com dupla isolação, antichama tipo PP bitola 3 x 2,5 mm;

Características:

Fios de cobre nu, eletrolítico, 99% de seção circular, tempera mole, isolamento e cobertura externa à base do composto termoplástico de cloreto de polivinila (PVC), antichama, classe térmica 70 C para isolamento e 60 C para cobertura externa. Instalação conforme regulamento da NBR5010.

29 - Kit para conectorização de áudio

- Todos os conectores para implantação dos equipamentos, conforme necessidade e especificidade dos sinais;

- Especificações técnicas mínimas para conectividade tipo XLR-ML, XLR-FL, XLR-MP, XLR-FP:

- Capacitância entre contatos: ≤4 Pf;

- Resistência do contato: ≤3 mΩ;

- Força dielétrica: 1,5 kVDC;

- Resistência de isolação: 2>GΩ ;

- Corrente por contato: 16 A;

- Tensão: 50 A;

- Adaptador para cabos: 3,5 ~ 8,0 mm;

- Força de inserção / retirada: ≤ 20 n;

- Vida útil: > 1000 ciclos de inserção;

- Diâmetro máximo do cabo: 14 AWG;

- Montagem dos cabos por soldada;

- Trava dos contatos;

- Partes isoladas em poliuretano;

- Contatos em bronze prateados: 2 µm de prata sobre 2 µm de  níquel;

- Corpo em níquel;

- Classe de proteção: IP40;

- Temperatura: -30° c ~ +80° c;

- Especificações técnicas mínimas para conectividade tipo P-10 mono, P-10 estéreo:

- Força dielétrica: 1,0 kVDC;

- Resistência de isolação: 2>GΩ (inicial);

- Tensão: 50 V;

- Adaptador para cabos: 4 ~ 7mm;

- Vida útil: > 1.000 ciclos de inserção;

- Diâmetro máximo do cabo: 18 AWG;

- Montagem dos cabos por soldada;

- Contatos em bronze prateados: 2 µm de níquel;

- Corpo em níquel;

- Temperatura: -20° C ~ +65° C.

30 - Kit para conectorização de vídeo

- Todos os conectores para implantação dos equipamentos, conforme necessidade e especificidade dos sinais;

- Especificações técnicas mínimas para conectividade tipo BNC;

- Indicado para sinais HD, SDI, Vídeo, AES/EBUu, composto, YUV, RGB, RGBH, RGBHV

- Resistência do contato: ≤3 mΩ;

- Força dielétrica: 1,5 kVDC;

- Impedância: 75 Ω;

- Tensão: 500 V;

- Resistência de isolação: maior que 2 GΩ;

- Vswr: ≤ 1,050 / > 32 dB up to 1 GHz; ≤ 1,065 / > 30 dB up to 2 GHz; ≤ 1,100 / > 26 dB  to 3 GHz;

- Adaptador para cabos: 4,3 mm;

- Força de retenção: maior que 30 n;

- Força de inserção: menor que 25 n;

- Montagem por sistema de grimpar;

- Vida útil: > 1.000 ciclos de inserção;

- Contato central em bronze revestido com 2 µm de ouro;

- Temperatura: -30° C ~ +85° C;

- Especificações técnicas mínimas para conectividade tipo RCA:

- Resistência do contato: ≤10 mΩ;

- Força dielétrica: 0,5 kvDC;

- Adaptador para cabos: 6 mm;

- Força de inserção: menor ou igual 20 n;

- Força de retirada: maior que 5 n;

- Vida útil: > 1.000 ciclos de inserção;

- Contatos em bronze revestido com 2 µm de ouro;

- Temperatura: -20° C ~ +70° C.

31 - Lente zoom

- Lente zoom compatível com videoprojetor WXGA (1366 x 768) 9.600 ANSI lumens;

- Especificação técnica mínima:

- Zoom: motorizado;

- Distância focal: 50, 5-97, 9 mm;

- Número f: 2,5;

- Índice de projeção: 2,7 – 5,2:1 para formato 16:9;

- Dimensões (HxWxL): 5,3 x 5,3 x 10,4 "(13,4 x 13,4 x 26,5 cm);

- Peso: 5,2 kg.

32 - Matriz para cabos UTP 16 x 16

- Matriz digital 16 entradas x 16 saídas para cabos UTP;

- Especificação técnica mínima:

- Compatível com padrões HDTV;

- Resolução máxima: WUXGA & 1080 p;

- Conexões de entrada e saída com conectores RJ-45;

- Comandos no painel frontal ou RS-232, RS-422 ou RS-485;

- Faixa de utilização: até 400 m;

- Padrões de vídeo transportado: RGBHV, RGSB, S-Vídeo, component, YUV, HDTV, Y/C, NTSC, Pal;

- Padrões de áudio transportado: nível de linha L/R estéreo ou SPDIF;

- Padrões de dados transportados: unidirecional rs-232 ~ 19.2 k;

- Alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz fonte interna;

- Fornecido com kit padrão 19” 1 ur, para fixação em rack.

33 - Matriz RGB 4 x 4

- Matriz RGB 4 entradas x 4 saídas de alta performance com resolução VGA até UXGA e 2 canais de áudio estéreo por entrada/saída;

- Especificação técnica mínima:

- Nível máximo de saída: vídeo: 2,2 Vpp; áudio: >15 Vpp;

- Faixa de vídeo: 400 MHz;

- Faixa de áudio: 19 KHz;

- Ganho: 0,07%; diferencial de fase: 0,03°;

- Fator k: 0,05%;

- Relação sinal/ruído: 73,5 dB (vídeo), 76 dB (áudio, não ponderada);

- Vídeo crosstalk: -48 dB;

- Máxima saída de vídeo: 2,6 Vp-p;

- Máxima saída de áudio: 21 Vp-p;

- Áudio crosstalk @ 20 KHz: -81,1 dB;

- Áudio THD + noise: 0,065%;

- 2° harmônica: 0,002%;

- Alimentação: 230 VAC, 50/60 Hz, consumo: 12 VA máx;

- Controles: botões no painel frontal, RS-485, RS-232, ir & ethernet;

- Montagem padrão 19” 1ur;

- Peso: 2,7 kg.

34 - Microfone dinâmico para caixa ativa

- Microfone para instrumentos, desenvolvido para microfonação de caixas de instrumentos onde a captação deverá partir de fontes extremamente próximas; corpo em metal resistente; sistema de montagem antichoque;

- Especificação técnica mínima:

- Elemento transdutor dinâmico;

- Padrão de captação super cardioide;

- Resposta de frequência: 40 Hz ~ 158 KHz;

- Sensibilidade a 1 KHz: 1,5 mV;

- Impedância nominal: 350 Ω;

- Conexão de saída: XLR;

- Dimensão: 55 x 34 x 134 mm;

- Peso: 140g.

35 - Microfone dinâmico para grave

- Microfone para instrumentos de percussão de baixas frequências; corpo em alumínio reforçado e leve; captação de frequências independente da diretividade; suporte de montagem integrado ao corpo do microfone;

- Especificação técnica mínima:

- Elemento transdutor dinâmico;

- Padrão de captação cardioide;

- Resposta de frequência: 20 Hz ~ 16 KHz;

- Sensibilidade a 1 KHz: 0,25 mv/pA; (50 Hz) 0,9 mV/pA;

- Impedância nominal: 350 Ω;

- Conexão de saída: XLR;

- Dimensão: ø60 x 153 mm;

- Peso: 318 g.

36 - Microfone dinâmico para instrumento de sopro

- Microfone para instrumento de sopro, haste tipo Gooseneck e clip para fixação permitindo um perfeito posicionamento e montagem da cápsula em relação à fonte de sinais; corpo em fibra de vidro reforçada; montagem da cápsula com proteção contra choque mecânico, fornecendo baixa sensibilidade a ruídos de impacto de manipulação.

- Especificação técnica mínima:

- Elemento transdutor dinâmico;

- Padrão de captação super cardioide;

- Resposta de frequência: 40 Hz ~ 16 KHz;

- Sensibilidade a 1 KHz: 0,8 mV/pA;

- Impedância nominal: 250 Ω;

- Conexão de saída: XLR;

- Dimensão: ø17 x 185 mm;

- Peso: 20 g.

37 - Microfone dinâmico para percussão

- Microfone para instrumento de percussão; corpo em fibra de vidro reforçada; baixa sensibilidade de ruído e impacto de manuseio; clamp para montagem integrado ao corpo do microfone;

- Especificação técnica mínima:

- Elemento transdutor dinâmico;

- Padrão de captação cardioide;

- Resposta de frequência: 40 Hz ~ 18 KHz;

- Sensibilidade a 1 KHz: 1,8 mV;

- Impedância nominal: 350 Ω;

- Conexão de saída: XLR;

- Dimensão: ø33 x 38 mm;

- Peso: 60 g.

38 - Microfone Gooseneck 18”

- Especificação técnica mínima:

- Padrão de captação: híper cardioide;

- Resposta de frequência: 80 Hz ~ 20 Hz;

- Corte de baixa frequência: 80 Hz, 18 dB/oitava;

- Sensibilidade em circuito aberto: –40 dB (10.0 mV) referencia 1V em 1 pA;

- Impedância: 250 Ω;

- Nível máximo de pressão sonora na entrada: 138 dB SPL, 1 KHz em 1% T.H.D;

- Faixa dinâmica típica: 109 dB, 1 KHz em máx SPL;

- Relação sinal ruído: 65 dB;

- Alimentação: 11 ~ 52 Vdc, 4 mA;

- Conector de saída integrado XLR-3 pinos;

- Fornecidos com todos os acessórios, espuma, suporte de montagem universal.

39 - Microfone Gooseneck com haste flexível 18”

- Microfone com haste Gooseneck de 18” (457 mm) com preamplificador integrado; cápsula cardióide de condensador de eletreto; faixa dinâmica ampla; incluso: base de adaptação tipo shock mount para redução na captação do ruído da superfície de montagem em até 20 dB, espuma tipo windscreen;

- Especificação técnica mínima:

- Resposta de frequência: 50 Hz ~ 17 KHz;

- Impedância de saída em 1000 Hz: 150 Ω (180 Ω real);

- Sensibilidade: -35 dB (17,8 mV);

- Máximo SPL (1 KHz em 1% THD, carga 1 kΩ): 124,2 dB;

- Ruído equivalente na saída (ponderação – a): 28 dB;

- Relação sinal / ruído (em 94 dB SPL): 66 dB;

- Faixa dinâmica (carga 1 kΩ): 96,2 dBΩ;

- Alimentação: 11 ~ 52 Vdc phantom, 2,0 mA;

- Dimensão total: 571,44 mm;

- Polaridade: pressão positiva no diafragma produz pressão tensa positiva no pino 2 em relação ao pino 3 do conector.

40 - Microfone para sistemas de conferencia - unidade delegado

- Base processadora digital de microfone para delegados. Microfone de eletreto tipo Gooseneck com anel luminoso, na cor vermelha, indicador de status da unidade;

- Especificação técnica mínima:

- Resposta de frequência: 50 H ~ 17 KHz;

- Sensibilidade: -43 dB ± 3 dB (0 dB = 1V/microbar a 1 KHz);

- Impedância: 1 kΩ;

- Diagrama polar: cardióide;

- Impedância de saída: 600 Ω  ± 20% a 1 kHz (balanceada);

- SPL máximo: 127 dB;

- Relação sinal ruído: melhor que 68 dB;

- Faixa dinâmica: 100 dB;

- Atenuação em estado mute: > 60dB;

- Jack de conexão do microfone: XLR com impedância de 1 kΩ e alimentação Phanton;

- Consumo em repouso (standBy): ≤ 5 mA;

- Consumo em operação: ≤20 mA;

- Processamento digital microcontrolado;

- Comunicação serial com taxa de transferência de 9.600 kbps;

- Sistema de solicitação de palavra;

- Filtro de rádio frequência embutido em cada base processadora;

- Espuma protetora da cápsula (sistema antipump);

- Botão luminoso para ativar e desativar o microfone;

- Plugue e cabo de interligação tipo HD15;

- Acabamento: plástico ABS alto impacto e metal;

- Dimensões da base: 10 cm x 15 cm x 6 cm;

- Dimensão da haste do microfone: 45 cm.

41 - Microfone para sistemas de conferencia – unidade presidente

- Base processadora digital de microfone para presidente. Microfone de eletreto tipo Gooseneck com anel luminoso, na cor vermelha, indicador de status da unidade;

- Especificação técnica mínima:

- Resposta de frequência: 50 Hz ~ 17 kHz;

- Sensibilidade: -43 dB ± 3 dB (0 dB = 1V/microbar a 1 kHz);

- Impedância: 1 kΩ;

- Diagrama polar: cardióide;

- Impedância de saída: 600 Ω  ± 20% a 1 kHz (balanceada);

- SPL máximo: 127 dB;

- Relação sinal ruído: melhor que 68 dB;

- Faixa dinâmica: 100 dB;

- Atenuação em estado mute: > 60 dB;

- Jack de conexão do microfone: XLR com impedância de 1 kΩ e alimentação Phanton;

- Consumo em repouso (standBy): ≤ 5 mA;

- Consumo em operação: ≤20 mA;

- Processamento digital microcontrolado;

- Comunicação serial com taxa de transferência de 9.600 kbps;

- Sistema de solicitação de palavra;

- Filtro de rádio frequência embutido em cada base processadora;

- Espuma protetora da cápsula (sistema antipump);

- Botão luminoso para ativar e desativar o microfone;

- Plugue e cabo de interligação tipo HD 15;

- Acabamento: plástico ABS alto impacto e metal;

- Dimensões da base: 10 cm x 15 cm x 6cm;

- Dimensão da haste do microfone: 45 cm.

42 - Microfone sem fio UHF com transmissor de cabeça - headset

- Transmissor e receptor com corpo de metal resistente; 1.680 frequências sintonizáveis em UHF para recepção livre de interferências; sistema de banco com 12 frequências compatíveis; sistema de monitoração para eliminar interferência RF quando o transmissor está desligado; varredura automática para sintonia de frequências disponíveis; sincronização sem fio de transmissores via interface infravermelho; menu fácil de usar com mais opções de controle; display gráfico iluminado (transmissor e receptor); auto-Lock função evita mudança acidental de configurações; indicador de baterias do transmissor em 4 estágios;

- Especificação técnica mínima:

- Frequência de transmissão: 516 ~ 865 MHz;

- Frequências de transmissão / recepção: 1.680;

- Presets: 12;

- Desvio máximo: +/- 48 kHz;

- Resposta de frequência do microfone: 80 Hz ~ 18 kHz;

- Relação sinal / ruído: > 110 dB(a);

- Distorção harmônica total – THD: <0,9%;

- Antena de saída: 2 conectores BNC, 50 Ω;

- Conector de saída de áudio: P-10;

- Nível de saída de áudio balanceada: (XLR) +18 dBU máx;

- Nível de saída de áudio não-balanceada: (jack) +12 dBU máx;

- Potência de transmissão: 30 mW;

- Tempo de operação do transmissor: 8h, típico;

- Peso do transmissor: 450 g;

- Tipo de transdutor do microfone: eletreto;

- Sensibilidade de áudio frequência: 1,6 mV/pA;

- Nível de pressão sonora máxima: 150 dB(SPL);

- Padrão de captação: super-cardióide;

- Fornecido com todos os acessórios para fixação em rack padrão 19”.

43 - Microfone sem fio UHF com transmissor de lapela

- Transmissor e receptor com corpo de metal resistente; 1.680 frequências sintonizáveis em UHF para recepção livre de interferências; sistema de banco com 12 frequências compatíveis; sistema de monitoração para eliminar interferência RF quando o transmissor está desligado; varredura automática para sintonia de frequências disponíveis; sincronização sem fio de transmissores via interface infravermelho; menu fácil de usar com mais opções de controle; display gráfico iluminado (transmissor e receptor); auto-Lock função evita mudança acidental de configurações; indicador de baterias do transmissor em 4 estágios;

- Especificação técnica mínima:

- Frequência de transmissão: 516 ~ 865 MHz;

- Frequências de transmissão / recepção: 1680;

- Presets: 12;

- Desvio máximo: +/- 48 KHz;

- Resposta de frequência do microfone: 80 Hz ~ 18 KHz;

- Relação sinal / ruído: > 110 dB(a);

- Distorção harmônica total – THD: <0,9%;

- Antena de saída: 2 conectores BNC, 50 Ω;

- Conector de saída de áudio: P-10;

- Nível de saída de áudio balanceada: (XLR) +18 dBU máx;

- Nível de saída de áudio não-balanceada: (jack) +12 dBU máx;

- Potência de transmissão: 40 mW;

- Tempo de operação do transmissor: 8h, típico;

- Peso do transmissor: 450 g;

- Tipo de transdutor do microfone: eletreto;

- Sensibilidade de áudio frequência: 40 mV/pA;

- Nível de pressão sonora máxima: 120 dB(SPL);

- Padrão de captação: cardióide;

- Fornecido com todos os acessórios para fixação em rack padrão 19”.

44 - Microfone sem fio UHF com transmissor de mão

- Transmissor e receptor com corpo de metal resistente; 1.680 frequências sintonizáveis em UHF para recepção livre de interferências; sistema de banco com 12 frequências compatíveis; sistema de monitoração para eliminar interferência RF quando o transmissor está desligado; varredura automática para sintonia de frequências disponíveis; sincronização sem fio de transmissores via interface infravermelho; menu fácil de usar com mais opções de controle; display gráfico iluminado (transmissor e receptor); auto-lock função evita mudança acidental de configurações; indicador de baterias do transmissor em 4 estágios;

- Especificação técnica mínima:

- Frequência de transmissão: 516 ~ 865 mHz;

- Frequências de transmissão / recepção: 1.680;

- Presets: 12;

- Desvio máximo: +/- 48 kHz;

- Resposta de frequência do microfone: 80 Hz ~ 18 kHz;

- Relação sinal / ruído: > 110 dB(a);

- Distorção harmônica total – THD: <0,9%;

- Antena de saída: 2 conectores BNC, 50 Ω;

- Conector de saída de áudio: P-10;

- Nível de saída de áudio balanceada: (XLR) +18 dBU máx;

- Nível de saída de áudio não-balanceada: (jack) +10 dBU máx;

- Potência de transmissão: 30 mW;

- Tempo de operação do transmissor: 8h, típico;

- Peso do transmissor: 450 g;

- Tipo de transdutor do microfone: dinâmico;

- Sensibilidade de áudio frequência: 1,6 mV/pA;

- Nível de pressão sonora máxima: 154 dB(SPL);

- Padrão de captação: super-cardióide;

- Fornecido com todos os acessórios para fixação em rack padrão 19”.

45 - Mixer digital de áudio 16 canais

- Especificação técnica mínima:

- Canais: até 32 canais mono, 4 estéreo grupo: 8 Aux: 8 principal: Stéreo;

- Funções: Gate, Atenuador, 4-Band peq, 2 compressores, delay, pan de saída: atenuador, 4-band peq, compressor, delay;

- Número de processadores: 4 x efeitos SPC processadores multi;

- Conversão ad / da: 24-bit, 128 x mais de amostragem;

- Phantom Power: +48 VDC, ligar / desligar por 4 canais;

- Entrada Mic / Line: Mic: 12 linha: 2 x estéreo, 2 x 2-track;

- Saída de linha: estéreo, monitor, 4x Omni;

- Digital I/O: Adat (8 in, 8 out), 2-track in/out;

- Controle: USB para Host, Midi, Word Clock I/O;

- Processamento: 32 bits (58 bits de acumulador);

- Frequências de amostragem: interno: 44,1, 48, 88,2, 96 KHz externa: 44,1/88,2 KHz (-10%), 48/96 KHz (+6%);

- Crosstalk: - 80 dB, os canais adjacentes, entrada para a saída;

- Faders: 17 x 100 mm motorizado faders;

- Impedância de entrada: ch 1-12: cargaΩ 3 k, 50-600 Ω mic nominal, 600 Ω nominal linha ch 13-16: carga 10 kΩ, 600 Ω nominal linha impedância de saída: stereo: 75 fonteΩ, 600 Ω nominal linha Omni: 150 Ω fonte, linha de 10 kΩ;

- Formato de áudio digital: 2 track I/O: IEC-60958, 24 bits, 0,5 Vpp/75 Ω Adat I/O: Adat, 24-bit;

- USB: USB 2.0 tipo B (24-bit, 0-3,3 v, áudio e host);

- Midi: 5-pinos Din conectores para dentro, fora, e através;

- Word Clock: BNC dentro e fora conectores (TTL/75 Ω);

- Requisitos de alimentação: 100, 120, 220-240 VAC, 50/60 Hz;

- Consumo de energia: 90 W;

- Dimensões (L x A x P): 17,1 x 5,9 x 21,6 "(436 x 148 x 548 mm);

- Peso: 14 kg.

46 - Mixer digital de áudio 48 canais

- Especificação técnica mínima:

- Mixer digital compacto, fácil de usar e rápido para acessar;

- Multicabo digital em cat-5 - comprimento do cabo de 120 m;

- Monitor de 8,4 polegadas ecrã táctil a cores para visualização gráfica e configuração;

- 20 faders, 4 camadas, layout livremente personalizável;

- Até 48 canais de entrada com 30 mandadas designáveis (aux, grupo matriz, main, Fx send) em 20 saídas mix stereo;

- 8 processadores de efeito;

- Todas as entradas com inversor de polaridade, Trim, Hpf, Insert, Gate, de 4 bandas Peq, compressor e ajuste de atraso;

- Processamento total em todas as saídas, incluindo inserção, Peq, Geq, compressor e ajuste de atraso;

- 16 DCAs / grupos mute;

- Inclui RTA e Signal Generator;

- Midi in/out e Rede Ethernet;

- Os nomes de usuário e dos canais podem ser definidos, havendo, também, ajuste de cores por canal;

- Bibliotecas, cenas e recal´s de cenas;

- Transferência para USB;

- O mixer deverá ser fornecido com dois módulos de I/O:

- Um com 24 canais de entrada em conector XLR F, 12 canais de saída em conector XLR m e três conectores RJ-45 f em conector ethercom;

- Um com 8 canais de entrada em conector XLR F, 4 canais de saída em conector XLR M e um conector RJ-45 f em conector ethercom.

47 - Monitor com tela de toque 15”

- Especificação técnica mínima:

- Tela: 15,0" diagonais;

- Relação de aspecto / tecnologia: 4:3 / matriz ativa TFT LCD;

- Dimensão da tela: horizontal: 304 mm; vertical: 228 mm;

- Resolução nativa: 1.024 x 768;

- Resoluções compatíveis: 1.024 x 768 60, 70, 75 Hz; 1.024 x 768 65 Hz (sun); 832 x 624 at 75 Hz (mac); 800 x 600 at 56, 60, 72 or 75 Hz cores: 16.7 milhões;

- Brilho típico: pinel LCD: 250 nits tempo de resposta típica: 11,7 mseg;

- Angulo de visão: horizontal: ±70° ou 140° total; vertical: 65°/60° ou 125° total;

- Contraste: 500:1;

- Display na tela (OSD): controles: menu, up, down, select, power; ajustes: contraste, brilho, posição H/V, temperatura de cor RGB, clock, phase, recall entrada de vídeo formato RGB analógico VGA com conector DB-15;

- Frequência de entrada: horizontal: 31,5-60,2 KHz; vertical: 56,3-75 Hz;

- Alimentação AC: 100-240 VAC, 50/60 Hz.

48 - Monitor de referencia para estúdio 8 ¾”

- Monitor de referencia para estúdio, ativo; Woofer de 8 ¾” com diafragma em polipropileno e carcaça em alumínio; tweeter de 1” em ferro fluído ventilado de alta resolução; crossover ativo com filtro linkwitz de 4° ordem; blindagem magnética; entradas servo balanceadas com conectores XLR e p-10; resposta de frequência ultra linear;

- Especificação técnica mínima:

- Impedância de entrada de áudio: 10 kΩ;

- Nível máximo de entrada: +22 dBU;

- Potência woofer: (RMS @ 0.1% THD) 80 W / 4 Ω. (pico) 320 W / 4 Ω;

- Potência tweeter: (RMS @ 0.1% THD) 25 W / 4 Ω. (pico) 100 W / 4 Ω;

- Frequência do crossover: 2K Hz;

- Resposta de frequência: 50 Hz ~ 12 KHz;

- Pressão sonora máxima: 116 dB (SPL a 1 metro) par;

- Alimentação: 100 ~ 120 VAC, 50/60 Hz;

- Dimensões: 400 x 250 x 290 mm;

- Peso: 15 kg.

49 - Monitor LED, RGB tela plana 18.5”

- Especificação técnica mínima:

- Tamanho da tela: 18,5” polegadas diagonais;

- Contraste: 5.000.000:1;

- Tempo de resposta: 5 mS;

- Brilho: 250 cd/m²;

- Resolução máxima: 1.366 x 768 @ 60 Hz;

- Pixel pitch: 0,3 mm x 0,3 mm;

- Ângulo de visão: horizontal 170º / vertical 160º;

- Frequência horizontal: 30 ~ 61 KHz;

- Frequência vertical: 56 ~ 75 KHz;

- Revestimento da tela anti-reflexiva;

- Alimentação: 100 ~ 240 VAC (50/60 Hz), fonte externa ao monitor.

50 - Monitor LED, RGB tela plana 21.5”

- Especificação técnica mínima:

- Tamanho da tela: 21,5” polegadas diagonais;

- Contraste: 5.000.000:1;

- Tempo de resposta: 5 mS;

- Brilho: 250 cd/m²;

- Resolução máxima: 1.920 x 1.080 @ 60 Hz;

- Pixel pitch: 0,265 mm x 0,265 mm;

- Ângulo de visão: horizontal 170º / vertical 170º;

- Frequência horizontal: 30 ~ 83 KHz;

- Frequência vertical: 56 ~ 75 KHz;

- Revestimento da tela anti-reflexiva;

- Alimentação: 100~240 VAC (50/60Hz), fonte externa ao monitor.

51 - Painel para conexões

- Painel passivo para conexões, montagem em caixa 2 x 4;

- Especificação técnica mínima:

- Conexão frontal: 1 x dB-15 fêmea para vídeo; 1 x J-2 para áudio;

- Conexão traseira: 2 x conector de 6 polos;

- Cor cinza;

- Dimensão: 6,9 x 2,93 x 11,4 cm.

52 - Painel vídeo wall 4 x 4, 168” composto de 17 módulos

- Sistema de painéis integrados - videowall composto por 17 módulos. Montados em formato 4 x 4 – sendo um módulo para reposição;

- Especificação técnica mínima:

- Tecnologia: display de plasma com o menor bezel (bordas) ultrafino de 1,1 mm;

- Compatibilidade de entrada digital, podendo conectar até 100 telas sem processamento externo;

- Duas entradas DVI com função loop-through;

- Scaler interno que permite uso de 1.080 p resolução de entrada e compatibilidade HDCP;

- Tamanho de tela: 42";

- Resolução: 853 x 480;

- Relação de aspecto: 16:9;

- Taxa de contraste: 30,000:1;

- Brilho: 1,700 cd/m²;

- Escala de cinza / passos: 10 bit, 1.024 steps;

- Angulo de visão: 178°;

- Superfície anti-reflexiva: agar;

- Peso por módulo: 22 kg;

- Consumo de energia: 300 W por módulo;

- Dimensões: 923,9 x 521,2 x 73 mm;

- Fornecido com suporte para montagem e todos os acessórios e cabos para instalação e interligação das unidades.

53 - Placa de captura padrão HD/SDI

- Entrada / saída de vídeo HD/SDI: 2x10-bit SD/HD/2K e 2D/3D selecionável, suporte 3 GB/s single link 4:2:2/4:4:4 e dual link 4:2:2/4:4:4

- Formatos: HD - 720p50, 720p59.94, 720p60, 1.080psf23.98, 1.080p23.98, 1.080psf24, 1.080p24, 1.080psf25, 1.080p25, 1.080psf29.97, 1.080p29.97, 1.080psf30, 1.080p30, 1.080i50, 1.080i59.94 e 1.080i60 2k - 2048 x 1.556psf23.98, 2.048 x 1.556psf24, 2.048 x 1.556psf25, 2.048 x 1.556p23.98, 2.048 x 1.556p24 e 2.048 x 1.556p25;

- Formatos SDI: 625/25 pal, 525/29,97 NTSC, 525/23,98 NTSC e 480p;

- Precisão de cor: 10 bit;

- Entrada / saída de vídeo analógico: 1 x vídeo componente YUV com 3 BNCs selecionável para S-Vídeo, vídeo composto ou vídeo componente padrão HD ou SD;

- Entrada / saída de vídeo HDMI: 1 x HDMI com conector tipo A

- Entrada / saída de áudio SDI (SD/HD/2K); áudio analógico (via conector XLR balanceado); áudio para canal HDMI; áudio AES/SBU (2 canais não balanceados);

- Taxa de amostragem de áudio: 48 KHz e 24 bit;

- Entrada de sincronismo externo em formatos SD, 720p50, 720p59.94, 1.080i50 e 1.080i59.94;

- Montagem em slot pci express.

54 - Potenciômetro de fio

- Potenciômetro para controle de volume das caixas acústicas dos ambientes;

- Potenciômetro de fio com 30 Ω.

55 - Processador de áudio para sistema de conferência

- Processador digital de até 100 microfones com saída para conexão com computador ou laptop;

- Especificação técnica mínima:

- Gabinete com acabamento em metal;

- Nível de entrada (HD15): ±1 Vrms;

- Impedância de entrada: 600 Ω duplo balanceado;

- Nível de saída: 200 mV (mic );

- Impedância de saída: 600 Ω balanceado (XLR);

- Protocolo de comunicação microfones: RP77;

- Protocolo de comunicação PC: RS-232;

- Fonte de alimentação: chaveada automática 90 ~ 240 vAC;

- Conectores de entrada/saída do tipo HD15 para conexão dos microfones dos delegados;

- Conectores de entrada/saída do tipo HD15 para conexão dos microfones do presidente;

- Conector de entrada DB-9 – RS-232 para conexão do computador para controle do sistema;

- Conectores de áudio com saída balanceada (600 Ω) do tipo XLR independentes para o presidente e os delegados;

- Display de cristal líquido, indicando o numero do microfone, bem como todos os ajustes efetuados no menu;

- Indicador de bloqueio, sinal de comunicação (Rx/Tx) e mute;

- Botão de controle para seleção do modo de operação;

- Botão de seleção do número máximo de microfones permitido em operação;

- Botão para seleção do modo de programação do numero do microfone permitindo que todos os microfones sejam programados de maneira fácil através do toque sequencial nas bases dos microfones. Processador digital de até 100 microfones com saída para conexão com computador ou laptop.

56 - Processador digital de áudio com matriz 10 x 6

- 10 entradas de microfone / linha com conectores tipo bloco; 6 saídas de microfone / linha com conectores tipo bloco;

- Especificação técnica mínima:

- Porta de configuração e controle com software e protocolo padrão ethernet;

- Porta de controle remoto RS-232;

- Porta Nexlink para sistemas múltiplos;

- Software padrão Windows;

- Entradas e saídas preconfiguradas com processamento definível;

- Funções de controle: mix; route; combine; equalização; delay; etc. Capacidade para selecionar, ver e calibrar as seguintes funções: mixer: standard, automatic, matrix, combiners; equalizadores: graphic, parametric, feedback; filtros: HPF, LPF, high shelf, low shelf, all-pass; crossovers: 2, 3 e 4 vias; processadores dinâmicos: leveler, comp/limiter, ducker, anc; routeadores: 2 x 1 ~ 32 x 32; delays: 0 ~ 2000 mS; controles: levels, presets, logic, RS-232, etc., indicadores: presença de sinal, saturação, RMS; geradores: tons, ruído rosa, ruído branco; diagnóstico de transferência de função;

- Resposta de frequência (20 Hz ~ 20 KHz @ + 4 dBU): +0/-0.4 dB;

- THD +n (20 Hz ~ 20 KHz @ + 4 dBU): nível linha: < 0,006%; nível mic: < 0,05%;

- Faixa dinâmica: > 105 dB;

- Máximo ganho (entrada mic / saída line): 66 dB;

- Crosstalk: entrada linha: < -80 dB; entrada mic: < -75 dB;

- Impedância de entrada (mic/line balanceda): 8 kΩ;

- Máxima entrada:  (mic/line balanceda): +24 dBU;

- Faixa de ganho de entrada variável: 0 dB ~ +66 dB;

- Impedância de saída (balanceada): 200 Ω;

- Máxima saída  (balanceda): +24 dBU;

- Taxa de amostragem: 48 KHz;

- Conversores a/d d/a: 24-bit phantom power: +48 VDC (7 ma/entrada);

- Consumo: 65 watt;

- Montagem padrão rack 19”; altura 1ur.

57 - Processador digital do painel vídeo wall

- Controlador multifunção projetado para controle dos parâmetros do vídeowall. Oferece várias interfaces de comunicação: serial, USB e ethernet. O usuário pode saber o estado do vídeowall com os indicadores LED;

- Especificação técnica mínima:

- Alimentação: +5 ~ 9 V(DC), 1,25 W (máx);

- Consumo: 250 mA (máx, +5 ~ 9 V);

- Tamanho: 58 (W) x 216 (L) x 46 (H) mm;

- Peso: 480 g;

- Entradas de controle: RS-232 C D-sub 9 pin (fêmea) baud rate : 115200;

- Ethernet RJ-45 TCP/IP;

- USB type B USB2.0

- Ir máx 15 m;

- Saída de controle: RS-232C (4ea) D-sub 9 pin (male) baud rate : 115200.

58 - Rack metálico padrão 19” 12 ur.

- Altura 12 unidades de rack - ur;

- Especificação técnica mínima:

- Aberturas laterais em aço e porta em acrílico;

- Unidade de ventilação com 2 (dois) ventiladores;

- Réguas de tomadas metálicas, total 24 (vinte e quatro) pontos;

- Tampa cega para fechamento das partes não utilizadas;

- Profundidade: 57 cm.

59 - Rack metálico padrão 19” 24ur.

- Altura 24 unidades de rack - ur;

- Especificação técnica mínima:

- Aberturas laterais em aço e porta em acrílico;

- Unidade de ventilação com 2 (dois) ventiladores;

- Réguas de tomadas metálicas, total 24 (vinte e quatro) pontos;

- Tampa cega para fechamento das partes não utilizadas;

- Profundidade: 57 cm.

60 - Rack metálico padrão 19” 36 ur.

- Altura 36 unidades de rack - ur;

- - Especificação técnica mínima:

- Aberturas laterais em aço e porta em acrílico;

- Unidade de ventilação com 2 (dois) ventiladores;

- Réguas de tomadas metálicas, total 24 (vinte e quatro) pontos;

- Tampa cega para fechamento das partes não utilizadas;

- Profundidade: 57 cm.

61 - Receptor digital para sistema de áudio sem fio

- Banda de operação ultralarga (UWB); conjunto receptor / antena integrada; suporte para até 14 microfones; único cabo de dados cat-5, com conector RJ-45 para conexão das unidades de processamento; desempenho livre de interferências; comunicação criptografada para transmissão segura; instalação embutida ou montado em superfície;

- Especificação técnica mínima:

- Faixa de frequência de transmissão: 6.100 ~ 6.600 GHz;

- Frequência central: 6.350 GHz;

- Conversor ad/da: 16 bits;

- Clock: 24,576 MHz;

- Taxa de amostragem: 24 KHz;

- Duração do pulso: 2 nS;

- Comprimento de banda: 1 mS;

- Intervalo de tempo: 15;

- Taxa UWB: 8 Mbps;

- Latência: 1,1 mS;

- Potência RF média: 40 nW;

- Tempo de sincronização / re-sincronização: <3 mS;

- Alcance: 23 mS;

- Canais simultâneos: 14.

62 - Receptor ótico

- Transmissor para sinais DVI via cabo ótico;

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: 2 x conector ótico LC;

- Saída: DVI;

- Resolução: até WUXGA a 60 Hz (1.65 Gbps);

- Alimentação: 5V DC, <500 mA;

- Taxa máxima de transmissão de dados: 1,65 Gbps;

- Resolução máxima: até WUXGA (1920 x 1200) @ 60 Hz, 1.080 p;

- Alcance: até 500 mS em fibras multimodos e 1.500 metros em fibra mono modo;

- Conformidade de padrões: DVI1.0 e DDC2B.

63 - Receptor TP – tipo 2, compatível com padrões HDTV

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: 1 cat-5 em um conector RJ-45;

- Saídas: 1 vídeo componente, composto, S-Vídeo e computação gráfica em um 15-pin HD (F) conector; 1 áudio estéreo de 3,5 mm mini-jack;

- Max. resolução: UXGA & 720 p/1.080 i @ 60 Hz a 150 m;

- Suporte de vídeo: para UXGA a 60 Hz, RGBHV, RGB, composto, S-Vídeo, os modos de vídeo componente;

- Características de áudio: canais direita / esquerda somados;

- Impedância requerida: vídeo in/out: 75 Ω; áudio in / out: 600 Ω;

- Cabo necessário: cat-5, 5e, 6 blindado ou cabo de par trançado;

- Alimentação: +5V DC, 260mA;

- Dimensões: 2,2 x 7,9 x 9,5 cm;

- Peso: 0,26 kg.

64 - Receptor TP/HDMI

- Receptor de sinais par trançado para HDMI V1.4, ethernet 100 base-T, RS-232 e sinais IR;

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: 1 conector RJ-45;

- Saída: 2 conectores HDMI; 1 conector IR 3,5 mm; 1 conector RJ-45 para ethernet 100 base-T; 1 conector DB-9 para sinais RS-232;

- Largura de banda: suporta até 2,25 Gbps por canal;

- Conformidade padrão HDMI e HDCP;

- Controles no painel frontal;

- Led’s indicadores de status: “input selection, output, link e power”;

- Alimentação: 5VDC com fonte externa;

- Fornecido com adaptação para rack padrão 19”.

65 - Receptor TP – tipo 1, compatível com padrões HDTV

- Receptor de vídeo multiformatos e áudio, via cabo par trançado; converte sinais via par trançado em vários padrões de vídeo, mantendo os formatos originais, e dois canais de áudio. Compatível com padrões HDTV;

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: 1 cat-5 com conector RJ-45;

- Saída: vídeo composto; vídeo componente; S−Vídeo, e VGA em conector DB-15; 1 cat-5 com conector RJ−45; 2 áudio com conector tipo bloco de terminais;

- Resolução máxima: WUXGA, 1.080 p a 60 Hz até 400 m;

- Suporte de vídeo: WUXGA, RGBHV, RGB, vídeo composto (NSTC, Pal, Secam); S−Vídeo; vídeo componente, padrão widescreen, incluindo modos HDTV: 1080 p, 1080 i, 720 p;

- Características de áudio: 600 Ω mínimo;

- Características de vídeo: entrada / saída 75 Ω;

- Características UTP: cabos par trançado cat-5, 5e, 6, blindados e não blindados;

- Alimentação via fonte externa +5V DC, 260 mA.

66 - Rede de cabos de cobre para alimentação dos sonofletores

- Cabo com dupla isolação tipo PP. Distribuídos em circuitos conforme diagrama de circuitos apresentado;

- Especificações técnicas do cabo PP:

- Seção nominal: (n° cond. X mm²): 2 x 2,5;

- Diâmetro do condutor (mm): 1,96;

- Espessura do isolador (mm): 0,8;

- Espessura cobertura (mm): 1,0;

- Diâmetro externo (mm): 9,5;

- Construção:

- Condutor: formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, atendendo à classe 5 de encordoamento.

- Isolação: PVC (70°C) - composto termoplástico de cloreto de polivinila flexível, em cores diferentes para identificação;

- Cobertura: PVC - composto termoplástico de cloreto de polivinila flexível, tipo ST1 na cor preta;

- Especificações aplicáveis - cabo PP:

- NBR 6880 - condutores de cobre mole para fios e cabos isolados. NBR 13249 - cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V;

- Identificação dos condutores:

- Condutores identificados por cores da isolação padrão para áudio, vermelho/preto.

67 - Rede de cabos ótico mais cobre 50 metros

- Cabos especiais compostos por duas fibras em plástico para a comunicação de dados e dois fios de cobre para a alimentação elétrica;

- Todos os cabos deverão ser fornecidos com conectores de rede montados. Eles ligam o controlador de rede aos amplificadores de potência, aos expansores de áudio, aos consoles de chamada, etc.

- Especificação técnica mínima:

- Cabo de cobre;

- Multifilar: 1 mm²;

- Resistência: <0,018 Ω/m;

Óptico:

- Fibra: pmma, 1 mm;

- Abertura numérica: 0.5;

- Atenuação: <0,17 dB/m @ 650 nm;

- Perdas por flexão: <0,5 dB (r=20 mm, 90°);

Especificações mecânicas:

- Dimensões (diâmetro) 7 mm;

- Força de tração 150 n (máx.).

68 - Scaler multiformato tipo 1

- Especificação técnica mínima:

- Entradas: 2 conectores HDMI (HDMI versão 1,2, HDCP versão 1,1); 1 VGA em um conector de 15 pinos HD; um vídeo composto em um conector RCA; 1 YC em um de 4 pinos; um vídeo componente em 3 conectores RCA; 1 entrada de áudio estéreo desbalanceado em 7 3-pin bloco de terminais;

- Saídas: 1 RGBHV em 5 BNC conectores; 1 conector HDMI (HDMI versão 1.2, HDCP versão 1.1); 1 VGA em um HD de 15 pinos conector; 1S / PDIF em um conector RCA; um áudio estéreo analógico em uma conectores RCA;

- Frequência horizontal: 15,63 ~ 90 KHz;

- Frequência vertical: 50 ~ 100 KHz;

- Sincronização: RGB Syncs: H e V TTL sincroniza separados;

- Nível: RGB nível: 1.2 Vpp max., de 75 ohm carga XGA out nível: 1.2 Vpp max., de 75 ohm cargas / PDIF out nível: 0.55 Vpp constante;

- Resoluções de saída: 720p60, 1.080i60, 1.080p60, 576i, 576p, 720p50, 1.080i50, 1.080p50, WXGA, WSXGA, WUXGA, nativa, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 480i, 480p;

- Saída taxa de atualização: 60 Hz para resoluções computação gráfica, 50/60 Hz para resoluções de HDTV;

- Controles CV, YC, componente 1, componente 2, VGA, HDMI 1, HDMI 2, botões de seleção, em branco, mudo botões, congelar; menu, enter, setas de menu, reset para XGA/720p, botões de bloqueio, RS-232, Ethernet , IR;

- Alimentação: 100 a 240 VAC, 33 VA máximo;

- Fornecido com kit padrão 19” 1 ur, para fixação em rack.

69 - Scaler multiformato tipo 2

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: 1 conector HDMI, 1 UXGA em um 15-pin HD (F) do conector, 1 vídeo componente, em 3 conectores RCA; 1 áudio estéreo desbalanceado em um miniconector de 3,5 mm (para a entrada HDMI); um áudio estéreo desbalanceado em um miniconector de 3,5 mm (para a entrada UXGA), 1 áudio estéreo desbalanceado (à esquerda e à direita) em conectores RCA, 4 dBU nominal;

- Saída: 1 conector HDMI;

- Resolução: 1.080i, 1.080p, 576i, 576p, 720p, 1.080i, 1.080p, WXGA, WSXGA, WUXGA, 1.280 x 800, WXGA +, SXGA +, nativa, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 480i, 480p;

- Taxa de atualização: 60 Hz para resoluções gráficas de computador, 50/60 Hz para resoluções de HDTV;

- Controles: botões do painel frontal, fechamento de contato e remoto infravermelho para controle de menus OSD;

- Fonte: 12 V DC, 800 mA;

- Dimensões: 21,5 x 16,1 x 4,36 cm;

- Peso: 1,1 kg aproximadamente;

- Fornecido com kit padrão 19” 1 ur, para fixação em rack.

70 - Software de controle

- Detalhes operacionais:

- Interface com base na internet, acessível através de um PC com Internet Explorer. Atribuídos níveis diferentes de direitos de acesso. Todos os parâmetros do sistema e da unidade são configuráveis neste ponto. Navegação fácil. Páginas html dinâmicas;

- Partes constantes do software:

- Software de configuração, instalado no controlador de rede;

Necessário para todos os sistemas. Depois de terminada a entrada de dados de configuração e de efetuado o "download" para o controlador de rede, o sistema pode ser operado sem a configuração por PC;

Este software suporta três níveis de acesso: administrador, instalador e utilizador. Cada um destes três níveis disponibiliza diferentes direitos de acesso;

- Software de diagnóstico e de registro, instalado no controlador de rede e, opcionalmente, num PC de registro;

Principal função: monitorar e gravar o estado de todos os elementos do sistema de chamada. Este software deverá registrar todos os eventos, tais como chamadas e alterações do estado dos componentes do sistema, exibindo também o estado atual deste. Também coloca à disposição um registro em tempo real em PC;

- Software de transferência de menus, que deve ser instalado na configuração por PC e fornecido juntamente com o controlador de rede;

Este software envia tanto ficheiros de dados como de mensagens de um PC para o controlador de rede.

71 - Software de controle para sistema de conferencia

- Funcionalidades do software:

- Cadastro dos participantes com foto com o relatório de todos os participantes;

- Controle de todos os microfones da reunião, liberando ou bloqueando o microfone desejado;

- Busca rapidamente do participante através do nome ou do número do microfone;

- Indicação dos microfones com alta prioridade e visualização em destaque do campo de microfones solicitados;

- Visualização fácil dos participantes solicitantes da palavra com liberação ou bloqueio do microfone em um quadro simples;

- Utilização do teclado virtual sem o uso de teclado físico para ligar ou desligar qualquer microfone;

- Adicionamento da imagem do local, com o posicionamento dos microfones em seu devido lugar. Gerenciamento fácil dos microfones;

- Requisitos do sistema:

- PC com velocidade de processador igual ou superior a 550 mHz;

- Recomendado 256 MB de ram ou superior;

- Necessário espaço de 50 MB em disco rígido;

- Monitor e adaptador de vídeo super VGA (1024 x 768);

- Unidade de CD-Rom ou DVD;

- Saída serial ou USB.;

- Sistema operacional Windows 2000/XP/Vista.

72 - Sonofletor para teto 18w

- Sonofletor de embutir em forro com proteção traseira. Excelente cobertura para voz e música. Selecionável para operar em linhas de 70 V e 100 V;

- Especificação técnica mínima:

- Potência máxima: 18W;

- Faixa de potência de uso: 12/6/3/1,5/W;

- Nível de pressão sonora em potência nominal /1 W (1 kHz, 1 m): 100 dB/89 dB SPL;

- Ângulo de abertura em 1 KHz / 4 KHz (-6 dB): 180° / 64°;

- Faixa de frequência efetiva (-10 dB):  55 Hz ~20 KHz;

- Tensão nominal: 70 V / 100 V;

- Impedância nominal: 418 / 833 Ω;

- Conexão: terminal 3 polos com parafuso;

- Gabinete e tela frontal metálica;

- Dimensões: 220 x111 mm (diâmetro x altura);

- Peso: 1,3 kg;

- Cor: branca;

- Fornecido com suporte de montagem em forro.

73 - Suporte para instalação de tela elétrica

- Suporte customizado para instalação da tela elétrica:

- Construção em estrutura metálica rígida, dimensionada em função do peso e da dimensão da tela a ser sustentada;

- Pintura eletrostática;

- Fixação em estrutura metálica ou parede, ajustes de inclinação, altura e ângulo, cabos de sustentação para prevenir possíveis falhas ou ruptura do conjunto.

74 - Suporte para instalação do video wall

- Construído em perfis metálicos, estruturados na alvenaria existente:

- Inclinação máxima +/- 25° em relação ao eixo vertical;

- Giro panorâmico de +/-45° em relação ao plano horizontal;

- Construção customizada para adequação à situação existente.

75 - Suporte universal para projetor

- Suporte universal para videoprojetor:

- Mantém o projetor eletricamente isolado;

- Fácil ajuste pós-instalação;

- Acabamento perfeito com o forro;

- Peso máximo: 25 kg.

76 - Suporte universal para TV tela plana

- Compatível com qualquer equipamento;

- Especificação técnica mínima:

- Angulação vertical de 5º 30" a 63";

- Furação VESA universal;

- Tamanho: 830 x 500 x 750 mm;

- Fabricado em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática;

- Suporta até 100 kg;

- Peso da embalagem: 7,0 kg.

77 - Talhas elétricas para instalação do line array

- Talha elétrica de corrente;

- Especificação técnica mínima:

- Capacidade: 1 ton;

- Acionamento: uma velocidade;

- Velocidade : 11 fpm;

- Headroom: 29-1/2 ";

- Controle de velocidade e freios automáticos;

- Fixação superior: gancho.

78 - Teclado para consoles de chamadas

- Teclado para expansão das estações de chamada, utilizado para emissão de chamadas básicas e anúncios pré-gravados em zonas designadas;

- Teclado composto de oito botões programáveis, cada um com um LED bicolor para indicação de status;

- Especificação técnica mínima:

- 8 teclas de seleção livremente programáveis;

- Interface para comunicação de dados e alimentação com a console de chamada;

- Possibilidade de expansão para até 16 teclados a um console de chamada;

- Indicador de ativação para cada tecla;

- Consumo de energia: 1,1 W;

- Dimensões (A x L x P) 70 x 95 x 200 mm;

- Peso 0,3 kg;

- Montagem: fixação na estação de chamada ou outro teclado.

79 - Tela de projeção elétrica, tencionada 135"

- Tela de projeção de formato HD 16:9;

- Motorizada com sistema de acionamento por controle remoto IR;

- Especificação técnica mínima:

- Área visual 135” diagonais (1,68 x 3,00 ms (AxL));

- Case metálico com pintura eletrostática.

80 - Tela de projeção elétrica, tencionada formato 16:9 271"

- Tela de projeção de formato hd 16:9;

- Motorizada com sistema de acionamento por controle remoto IR;

- Especificação técnica mínima:

- Área visual 271” diagonais (3,38 x 6,00 ms (AxL));

- Case metálico com pintura eletrostática.

81 - Televisor de grande formato 80”

- Televisor de grande formato 16:9, 80”;

- Motorizado com sistema de acionamento por controle remoto IR;

- Especificação técnica mínima:

- Tamanho da tela: 80" classe (80" diagonal);

- Tipo de painel: X-Gen painel LCD;

- Resolução de pixels: LED;

- Ângulos de visualização: 176 º H / 176 º V;

- Sistema de áudio: 10 W + 10 W;

- Frequência de atualização: 120 Hz;

- Ajuste do sistema: ATSC / GAM / NTSC;

- Relação de contraste dinâmico: 6,000,000:1;

- Aspect ratio: 16:9.

82 - Transmissor HDMI/TP

- Transmissor de sinais par trançado para HDMI V1.4, ethernet 100base-T, RS-232 e sinais IR;

- Motorizado com sistema de acionamento por controle remoto IR;

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: 2 conectores HDMI; 1 conector IR 3,5mm; 1 conector RJ-45 para ethernet 100base-T; 1 conector DB-9 para sinais RS-232, 1 conector tipo bloco de terminais para contato remoto;

- Saída: 1 conector RJ-45;

- Largura de banda: suporta até 2,25 Gbps por canal;

- Conformidade padrão HDMI e HDCP;

- Controles no painel frontal e chave para fechamento do contato;

- Leds indicadores de status: “Input Selection, OUTPut, Link e Power”;

- Alimentação: 5VDC 800 mA com fonte externa;

- Fornecido com adaptado para rack padrão 19”.

83 - Transmissor ótico

- Transmissor para sinais DVI via cabo ótico;

- Motorizado com sistema de acionamento por controle remoto IR;

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: DVI;

- Saída: 2 x conector ótico LC;

- Resolução: até WUXGA a 60 Hz (1.65 Gbps);

- Alimentação: 5V DC, <500 mA;

- Taxa máxima de transmissão de dados: 1.65 Gbps;

- Resolução máxima: até WUXGA (1.920 x 1.200) @ 60 Hz, 1080 p;

- Alcance: até 500 mS em fibras multimodos e 1.500 metros em fibra monomodo;

- Conformidade de padrões: DVI1.0 e DDC2B.

84 - Transmissor RGB/UTP tipo 2, compatível com padrões HDTV

- Painel 2 x 2 RGB; transmissor de vídeo multiformatos e áudio, via cabo par trançado, converte sinais em vários padrões de vídeo, mantendo os formatos originais, e dois canais de áudio. Compatível com padrões HDTV e os envia via par trançado;

- Motorizado com sistema de acionamento por controle remoto IR;

- Especificação técnica mínima:

- Saída: 1 cat-5 com conector RJ-45;

- Entrada: vídeo composto; vídeo componente; S−Vídeo, e VGA em conector DB-15; 1 cat-5 com conector RJ−45; 2 áudio com conector J-2;

- Resolução máxima: WUXGA, 1080 p a 60 Hz;

- Suporte de vídeo: WUXGA, RGBHV, RGB, Vídeo composto (NTSC, Pal, Secam); S−VÍdeo; vídeo componente;

- Características de áudio: 2 canais de entrada, nível de linha, 600 Ω mínimo, não balanceado;

- Características de vídeo: entrada/saída 75 Ω;

- Características UTP: cabos par trançado cat-5, 5e, 6, blindados e não blindados;

- Alimentação via fonte externa +12 v DC, 180 mA;

- Dimensões: 6.6 x 3.3 x 5.8 cm para montagem em caixa de parede 2 x 4”.

85 - Transmissor TP tipo 3

- Transmissor conversor para cabo par trançado, entrada RS-232, RGB e áudio, compatível com padrão HDTV;

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: 1 x vídeo: 1VGA/UXGA com conector DB-15; áudio: 1 estéreo áudio analógico ou S/PDIF com conector 4 pinos;

- Saída: um conector RJ-45;

- Comunicação: RS-232;

- Resolução máxima: WUXGA 1080 p @ 60 Hz;

- Impedância: vídeo entrada/saída: 75 Ω; áudio entrada/saída: 600 Ω;

- Características de cabo: cat-5, 5e, 6, par trançado blindado ou não blindado;

- Alimentação: +5 VDC, 260 mA;

- Protocolo de comunicação proprietário deve ser compatível com a matriz UTP 8 x 8;

- Fornecido com adaptador AC/DC e kit para montagem em rack padrão 19”.

86 - Transmissor TP tipo1

- Transmissor para sinais áudio estéreo e vídeo multiformatos em cabo par trançado compatível com padrões HDTV;

- Motorizado com sistema de acionamento por controle remoto IR;

- Especificação técnica mínima:

- Entrada: 1 vídeo composto, vídeo componente e S-Vídeo em conector DB-15 fêmea; 1 áudio estéreo não balanceado em conector 3.5 mm;

- Saída: 1 conector RJ-45;

- Resolução máxima: WUXGA & 1.080 p @ 60 Hz (dependendo do receptor);

- Suporte de vídeo: WUXGA, RGBHV, RGB, vídeo composto, S−Vídeo e vídeo componente;

- Características de áudio: canais direito e esquerdo somados em nível de linha 600 Ω não balanceados;

- Impedância requerida: vídeo in/out: 75 Ω; áudio in/out: 600 Ω;

- Requisitos de cabos: cat-5, 5e, 6;

- Alimentação: 5 VDC 260 ma com fonte externa;

- Fornecido com adaptador para rack padrão 19”.

87 - TV LED tela plana 55” full HD

- Motorizada com sistema de acionamento por controle remoto IR;

- Especificação técnica mínima:

- Tamanho da tela (pol.): 55” diagonais;

- Taxa de contraste: 3.000.000:1;

- Formato padrão da tela: 16:9;

- Resolução: 1.920 x 1.080 pixels;

- Ângulo de visão: 178º x 178º;

- Diagonal visual: 139,7 cm;

- Progressive scan;

- Ajustes do formato da tela: 4:3 / 16:9 / just scan / pelo programa / zoom e zoom 2 / cinema zoom;

- Entrada: USB (x1); entrada vídeo componente (x2); entrada para PC (RGB) (x1); entrada RF para TV aberta (digital e analógica) (x1); entrada RF para TV (cabo e satélite) (x1); entrada áudio e vídeo (RCA) (x2); RS-232c (x1); quantidade de entradas HDMI (x3)

- Consumo médio de energia: 160 W;

- Alimentação: 100 ~ 240 VAC;

- Peso sem a ase: 21,4 kg;

- Dimensão sem a base L x A x P (mm): 1285.9 x 777.8 x 40.1.

88 - Unidade transmissora de microfone Gooseneck

- Utilização em mesas, bancadas ou púlpitos; operação banda ultra larga (UWB); ajuste, operação e seleção de endereço do canal simplificado; conector XLR de entrada; fonte phantom Power para alimentação de microfones; botão de toque configurável para função “mute”; LED para indicador de funções; alimentação com 2 pilhas AA;

- Especificação técnica mínima:

- Faixa de frequência de transmissão: 6100 ~ 6600 GHz;

- Frequência central: 6350 GHz;

- Conversor ad/da: 16 bits;

- Clock: 24.576 MHz;

- Taxa de amostragem: 24 KHz;

- Duração do pulso: 2 nS;

- Comprimento de banda: 1 mS;

- Intervalo de tempo: 15;

- Taxa UWB: 8 Mbps;

- Latência: 1.1 mS;

- Potência RF média: 40 nW;

- Tempo de sincronização / re-sincronização: <3 mS;

- Alcance: 23 mS;

- Canais simultâneos: 14;

- Alimentação: 2 baterias AA;

- Vida útil da bateria: aproximadamente 9 horas;

- Consumo: 135 mA;

- Led indicador: power; mute; botão de configuração; pressione ON/OFF; pressione para falar; pressione para “mute”;

- Chaves: “power”; endereçamento de canais; botões de controle.

89 - Videoprojetor 1.280 x 800 6.000 lumens

- Especificação técnica mínima:

- Projector display system: chip DLP x 1, DLP sistema;

- Resolução nativa: 1.280 x 800;

- Número de pixels: 1.024.000 (1.280 x 800) x 1, total de 1.024.000 pixels;

- Luminosidade em lumens : 6.000 lumens (lâmpada dupla, modo de alta potência);

- Relação de contraste: 2.000:1 (full on / full off modo de contraste: alta);

- Aspect ratio: 0,65 " diagonal (16:10);

- Sistema: NTSC 4.43, NTSC, SECAM, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60;

- Lente: f 1, 7-2,0, f-25, 6 33,8 mm;

- Tamanho recomendado de projeção: 50-600”;

- Correção keystone: vertical: ± 40 °;

- Montável no teto: sim;

- Retro projeção: sim;

- Opção de inclinação da projeção: sim;

- Terminais de entrada: DVI-D 24-pin x 1 BNC x 5 HD D-sub 15-pin x 1 mini Din 4-pin x 1 D-sub 9-pin (RS-232c compatível) x 1 x 1 ethernet;

- Terminais de saída: M3 jack x 1 D-sub 9-pin;

- Control Protocol: D-sub 9-pin (RS-232C compatível);

- Lâmpada (bulbo): 300 W lâmpadas UHM (x 2) (sistema de lâmpada dupla);

- Controle remoto: sim;

- Requisitos de alimentação: 120 V AC 50/60 Hz;

- Dimensões (L x A x P): 19,6 x 6,9 x 17 "(498 x 175 x 432 mm);

- Peso: 16 kg.

90 - Videoprojetor WXGA (1.366 x 768) 9.600 ANSI lumens

- Motorizado com sistema de acionamento por controle remoto IR;

- Especificação técnica mínima:

- Sistema: NTSC, PAL, SECAM;

- Tamanho recomendado de projeção: 70-600" na diagonal (1,7-15,2 m) (16:9);

- Resolução nativa: WXGA (1.366 x 768);

- Luminosidade em lumens: 9.600 ANSI lumens: o modo de lâmpada dupla (alta);

- Lâmpada (bulbo): lâmpada 355 W UHM x 2 (sistema de lâmpada dupla);

- Projector display system: DLP, 0,85 "DMD x 3, 16:09;

- Deslocamento de lente: horizontal: + / -30% do centro da tela (com alimentação);

- Opção de inclinação da projeção: sim;

- Número de pixels: 1,049,088 x 3 = 3,147,264 pixels;

- Relação de contraste: 10,000:1;

- Aspect ratio: 16:9 wide screen;

- Retro projeção: sim;

- Montável no teto: sim;

- Correção Keystone: vertical: + / -70% do centro da tela (com alimentação);

- Terminais de entrada: HDMI x1 DVI-D x1 RGB: BNC x5 RGB: HD D-sub 15-pin (fêmea) x1x1 Composite S-Vídeo: mini-Din 4-pin x1 remoto: M3 jack x1 (para controle remoto com fio);

- Terminais de saída: série: D-sub 9-pin (masculino) x1 remoto: M3 jack x1 (para o controle de link);

- Controle de protocolo: RS-232C;

- Controle remoto: sim;

- Requisitos de alimentação: 920 W, (6 w em modo normal de espera) 120 VAC, 10A, 60 Hz;

- Dimensões (L x A x P) : 22,8 x 7,8 x 21,3 "(579 x 198 x 541 mm);

- Peso: 24 kg.

4.3 - 3ª FASE – FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES DO SISTEMA AUDIOVISUAL IMPLANTADO:

Concluída a implantação do sistema audiovisual, a CONTRATADA deverá proceder ao fornecimento, instalação e programação dos softwares de todos os equipamentos instalados e constantes da relação “MATERIAIS PERMANENTES”, disposta no subitem 4.2 deste Termo e na Planilha Orçamentária integrante do Projeto Básico referente à Reestruturação do Sistema Audiovisual da sede da CMBH.

4.3.1 - A CONTRATADA deverá realizar uma programação customizada das matrizes de áudio com software dedicado à solução aplicada e interativo para o usuário.

4.3.2 - O software fornecido, instalado e programado deverá ser capaz de reproduzir o layout dos ambientes e conter: os controles de palavra; o controle de níveis de entrada e saída; o controle automático de ganho; um sistema automático de reconhecimento e anulação de microfonias; uma configuração máxima de microfones abertos; filtros-passa alta, passa-baixa e passa-faixa; controles dinâmico automático.

4.3.3 - O software fornecido, instalado e programado deverá rodar na Workstation. Os ícones deverão ser interativos para que o operador possa executar de forma rápida as intervenções necessárias.

4.3.4 - Ao final da instalação e programação dos softwares, a CONTRATADA deverá submeter todos os equipamentos de áudio e de vídeo instalados a uma série de testes operacionais, sem quaisquer ônus adicionais à CMBH, com vistas a verificar o seu perfeito funcionamento e, por conseguinte, o sucesso da reestruturação do sistema audiovisual implantado.

4.3.5 - Os técnicos da Coordenadoria de TV, Áudio e Web/Seção de Som e Imagem da CMBH acompanharão todas as etapas desses testes que serão realizados pela CONTRATADA, com vistas a atestarem o perfeito funcionamento do novo sistema audiovisual implantado.

4.4 - 4ª FASE -	FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES:

A operacionalização do novo sistema de áudio e vídeo implantado na sede da CMBH deverá ser realizada por servidores qualificados.

A própria empresa responsável pela elaboração do Projeto Executivo de Reestruturação do Sistema Audiovisual da sede da CMBH, bem como pela implantação desse Projeto, deverá proceder à qualificação desses servidores, como estabelece o objeto deste Termo de Referência.

Assim, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, ministrar um curso técnico a um grupo de servidores da CMBH e, em seguida, um treinamento para que estes possam operar, com segurança e conhecimento técnico, todos os equipamentos integrantes do novo sistema audiovisual.

4.4.1 - O curso a ser ministrado pela CONTRATADA ao grupo de servidores da CMBH deverá ser teórico e prático de áudio e vídeo, direcionado aos equipamentos instalados. A duração desse curso deverá totalizar um mínimo de 60 (sessenta) horas, assim distribuídas:

- parte teórica de áudio – mínimo de 30 horas;

- parte teórica de vídeo – mínimo de 20 horas;

- parte prática de áudio e vídeo – mínimo de 10 horas.

4.4.2 - O objetivo do curso será a formação e a capacitação de um grupo de servidores da CMBH, para que estes possam operacionalizar com segurança e conhecimento técnico os novos equipamentos de áudio e vídeo instalados.

4.4.3 - A CMBH, por meio da sua Coordenadoria de TV, Áudio e WEB terá a prerrogativa de indicar os servidores que se submeterão ao curso de formação, capacitação e treinamento teórico e prático de áudio e vídeo, a ser fornecido pela CONTRATADA, sendo este grupo formado por um número mínimo de 4 (quatro), e o máximo de 8 (oito) servidores selecionados pela CMBH.

4.4.4 - O software instalado e programado deverá rodar na Workstation. Os ícones deverão ser interativos para que o operador possa executar de forma rápida as intervenções necessárias.

4.4.5 -	No curso teórico e prático de áudio e vídeo fornecido pela CONTRATADA deverão ser abordados os principais tópicos relacionados a sistemas de sonorização, videoprojeção, captura de imagens e áudio, edição e gravação em mídias compatíveis, tais como:

- interface gráfica do software;

- como usar os recursos de edição não-linear de áudio e vídeo;

- mídias e processos de gravação;

- como preparar o computador para a captura de sinais;

- treinamento específico de edição com software de áudio, padrão profissional (inserções, transições e efeitos, realização de cortes, agrupamento de sequências, salvamento de trabalhos e outros que se fizerem necessários);

- como criar CD e DVD a partir de sinais gravados, nos principais formatos de áudio, inclusive em MP3;

No mesmo curso deverão ser tratados pontos práticos da instalação e configuração dos sistemas, tais como:

- como conectar os equipamentos;

- como instalar e configurar a placa e drivers;

- como instalar todos os softwares.

4.4.6 - Ao término do curso, os participantes deverão estar aptos a interagir com o sistema de vídeo da CMBH, a capturar os sinais de áudio das reuniões, parametrizando esses sinais e endereçando-os com a melhor técnica aplicável, assim como a operar de forma segura todos os equipamentos instalados.

4.4.7 - Todo o curso será ministrado nas dependências da CMBH, em uma sala a ser reservada para essa finalidade.

4.4.8 - A CMBH deverá disponibilizar temporariamente os itens adquiridos no processo licitatório, para que os servidores participantes do curso a ser fornecido pela CONTRATADA possam ir se familiarizando com os seus recursos, tais como: conhecimento dos softwares dos equipamentos de áudio e vídeo; itens necessários para a captação; configuração e uso dos microfones, cabos, CD e outros.

4.4.9 - À CONTRATADA caberá a responsabilidade, sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, de montar a sala, preparar as aulas e fornecer todo o material didático aos participantes do curso de formação e capacitação técnica em áudio e vídeo, tais como: apostilas, slides e outros que se tornem necessários.

4.4.10 - Findada a etapa de curso, a CONTRATADA deverá realizar com os servidores recém-capacitados, e sem quaisquer ônus adicionais para a CMBH, um mínimo de 15 (quinze) horas de treinamento prático e operacional junto aos equipamentos, com operação assistida de, pelo menos, dois eventos onde se torne necessária a utilização dos recursos de áudio instalados.

5 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

5.1 -	 OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATADA:

5.1.1 - Transferir a realização de um determinado serviço para um horário que não interfira nas atividades normais da CMBH, caso a sua realização provoque barulho acima dos limites toleráveis.

5.1.2 - Elaborar e implantar o Projeto Executivo de Reestruturação do Sistema Audiovisual da sede da CMBH, bem como capacitar os servidores para a operação dos equipamentos de áudio e vídeo instalados, conforme as especificações contidas neste Termo de Referência e seguindo fielmente os projetos, planilhas e toda a documentação que o integram ou a ele esteja anexada.

5.1.3 - Responsabilizar-se por todas as despesas referentes ao transporte e à locação de equipamentos, máquinas, ferramentas e acessórios necessários à realização da obra, bem como pela retirada e transporte do entulho e material descartado dela decorrente, até os locais de bota-fora autorizados pela Prefeitura de Belo Horizonte.

5.1.4 - Responsabilizar-se pela guarda de todo o material, acessórios e equipamentos do novo sistema audiovisual, até a sua total e efetiva instalação na sede da CMBH.

5.1.5 - Realizar, ao término de todos os serviços, uma limpeza total e minuciosa dos locais em que foram realizadas as intervenções, de forma a restabelecer as suas condições estéticas e de uso.

5.1.6 - Responsabilizar-se pelo fornecimento, supervisão e administração da mão de obra necessária à execução de todas as etapas do objeto integrante deste Termo de Referência.

5.1.7 - Responsabilizar-se pela aprovação e pelo licenciamento dos projetos junto aos órgãos competentes, arcando com os custos de todas as taxas e emolumentos desses documentos.

5.1.8 - Possuir em seu quadro de pessoal um técnico habilitado em instalações de áudio e vídeo, com registro no CREA-MG, o qual permanecerá na sede da CMBH e acompanhará toda a fase de implantação da infraestrutura e de instalação dos equipamentos de áudio e vídeo. Esse profissional deverá possuir autoridade para atuar em seu nome e receber as instruções e decisões da CMBH, dando assistência diária ao seu pessoal. A eventual substituição do responsável deverá ser comunicada com devida antecedência à CMBH, o que dependerá da concordância desta.

5.1.9 - Proceder, após a conclusão de toda a instalação, ao “as built” de todas as alterações de percurso do cabeamento ou de posicionamento dos equipamentos de áudio e vídeo previstas no Projeto Básico ou no Projeto Executivo, caso essas ocorram, entregando à CMBH um conjunto de plantas plotadas em papel sulfite e, também, uma mídia eletrônica com a gravação, em software CAD, dessas modificações.

5.1.10 - Responsabilizar-se pela execução dos seguintes serviços, conforme descritos no subitem 4.1 deste Termo: desmontagem do forro; deslocamento de luminárias, insufladores e tomadas de retorno do ar condicionado; instalação de novas eletrocalhas, cabeamentos de áudio, vídeo e automação; instalação de sonofletores e projetores; conexão dos novos equipamentos ao sistema antigo, de modo a manter a continuidade dos serviços de áudio e vídeo até que o novo sistema esteja totalmente instalado e em funcionamento; retirada de toda a infraestrutura antiga (eletrocalhas, cabeamentos e equipamentos de áudio e vídeo), depositando todo esse material em local a ser definido pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH; remontagem do forro e restabelecimento dos posicionamentos das luminárias e acessórios do sistema de ar condicionado.

5.1.11 - Observar para que nenhum material, acessório ou equipamento do antigo sistema audiovisual da CMBH seja reaproveitado no novo sistema, devendo depositá-los em local a ser definido pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH.

5.1.12 - Proceder às etapas de migração do antigo sistema para o recém-instalado preferencialmente nos finais de semana e feriados, de modo a não interferir com as atividades diárias da CMBH.

5.1.13 - Proceder à prestação de garantia para a execução do objeto do Contrato, no percentual correspondente a 5% do valor global contratado.

5.2 -	 OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CMBH:

5.2.1 - Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais de trabalho.

5.2.2 - Ceder local para a guarda das ferramentas e equipamentos da CONTRATADA, durante o período de execução dos trabalhos;

5.2.3 - Ceder local para a troca de roupas pelos empregados da CONTRATADA envolvidos no trabalho.

5.2.4 - Fornecer toda a energia elétrica e água necessárias ao desenvolvimento do trabalho de implantação da infraestrutura e instalação dos equipamentos de áudio e vídeo, integrantes do objeto deste Termo de Referência.

5.2.5 - Disponibilizar uma sala para a CONTRATADA ministrar o curso de formação e capacitação dos servidores da CMBH que irão operar os equipamentos de áudio e vídeo instalados.

5.2.6 - Disponibilizar, em regime temporário, e no ambiente da sede da CMBH, os equipamentos adquiridos e instalados para que a CONTRATADA possa fornecer o treinamento dos servidores, após a conclusão do curso de formação e capacitação em sistema audiovisual.

6 - CONDIÇÕES E NORMAS DE EXECUÇÃO E SEGURANÇA:

6.1 -	 No desenvolvimento das atividades de instalação, a CONTRATADA deverá obedecer às seguintes orientações com relação às normas de execução e de segurança do trabalho:

- Conduzir seus trabalhos em harmonia com as atividades da CMBH, de modo a não causar transtornos ao andamento normal de seus serviços em horários estabelecidos em normas internas e nem causar quaisquer ônus adicionais relativos ao uso de recursos materiais ou humanos;

- Fornecer, a qualquer momento, a pedido da CMBH, todas as informações relativas à execução dos trabalhos;

- Utilizar para o serviço de instalação e manutenção apenas profissionais devidamente treinados e capacitados, especialmente quanto às exigências da NR-10, relativa à segurança em instalações e serviços de eletricidade;

- Responsabilizar-se pelo fornecimento e segurança do ferramental de instalação e equipamentos de testes;

- Fornecer previamente a relação do pessoal que permanecerá nos locais onde serão executadas as atividades de instalação.  Este procedimento será repetido com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas quando da realização de trabalhos em finais de semana e feriados;

- Proceder à sinalização prévia, com cones e fitas zebradas, de todos os locais nos quais será executado o serviço de implantação do Projeto de Reestruturação do Sistema Audiovisual da sede da CMBH;

- Planejar e acordar com antecedência, junto à CMBH, possíveis interrupções de outros serviços ou equipamentos, em decorrência da execução das atividades de instalação;

- Manter seus funcionários devidamente identificados através de crachás, uniformizados adequadamente e utilizando equipamentos de segurança pessoal e coletiva durante a execução das atividades de instalação e manutenção;

- Aprovar previamente, junto à CMBH, quaisquer alterações ocorridas durante a execução das atividades de instalação;

- Apresentar todas as informações solicitadas pela CMBH com relação ao processo de instalação e operação, de modo a garantir a integridade dos equipamentos e materiais fornecidos;

- Responder, integralmente, por todos e quaisquer danos ou prejuízos causados à CMBH ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, diretamente ou por seus prepostos, em decorrência do Contrato, não reduzindo ou excluindo sua responsabilidade pelo fato da execução do Contrato estar sendo fiscalizada ou acompanhada pela CMBH;

- Reparar, de imediato, qualquer dano causado pela CONTRATADA ou seus prepostos, seja por imperícia, acidente ou negligência;

- Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, sendo vítimas seus empregados ou prepostos, ocorridos no desempenho de atividades relativas à execução do Contrato, ainda que fora dos locais onde as atividades de instalação serão realizadas;

- Zelar pela integridade física de seus funcionários e dos usuários das dependências onde as atividades de instalação serão realizadas;

- Impedir qualquer tipo de desvio de conduta, distúrbio da ordem, desrespeito ou agressão, os quais não serão tolerados, devendo a CONTRATADA realizar a imediata substituição do funcionário em questão, sem nenhum tipo de ônus para a CMBH, sendo a ocorrência passível de penalização;

- Zelar para que seus funcionários respeitem as regras e os procedimentos dos locais onde as atividades serão realizadas, cuidando para que os trabalhos transcorram na mais perfeita ordem, causando o mínimo de inconvenientes, reportando à CMBH qualquer dúvida ou problema;

- Acompanhar as atividades de instalação, analisando e apontando eventuais riscos através de APR (Análise Preliminar de Riscos) e criando rotinas de trabalho com a respectiva APT (Análise Preliminar de Tarefas), de forma a identificar e minimizar riscos para os profissionais envolvidos e para terceiros;

- Disponibilizar permanentemente no local da obra, para controle e fiscalização da CMBH, os documentos elaborados pela área de segurança do trabalho da CONTRATADA (APR, APT, dentre outros);

- Disponibilizar um técnico com formação em segurança do trabalho para permanecer na sede da CMBH, acompanhando e supervisionando todas as etapas de implantação da infraestrutura e de instalação dos equipamentos de áudio e vídeo, o qual se responsabilizará pelo cumprimento dos cuidados e normas de segurança e proteção dos seus empregados e de terceiros durante a realização dos serviços descritos neste Termo de Referência.

7- PRAZOS:

7.1 - A CONTRATADA deverá realizar todos os serviços integrantes do objeto deste Termo de Referência nos seguintes prazos:

a)- Elaboração do Projeto Executivo ▬► prazo máximo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da “Ordem de Serviço” a ser emitida pela CMBH, que se dará em até 10 (dez) dias consecutivos após o recebimento do Contrato decorrente desta licitação, já assinado pela CMBH;

b)- Implantação do “Projeto de Reestruturação do Sistema Audiovisual” (execução da infraestrutura e instalação dos equipamentos) ▬► prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da “Ordem de Serviço” inicial, mencionada na alínea a do subitem 7.1 acima;

c)- Instalação e programação dos softwares do sistema audiovisual implantado ▬► prazo máximo de 165 (cento e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da “Ordem de Serviço” inicial, mencionada na alínea a do subitem 7.1 acima;

d)- Formação, capacitação e treinamento de servidores ▬► prazo máximo de 195 (cento e noventa e cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da “Ordem de Serviço” inicial, mencionada na alínea a do subitem 7.1 acima.

7.2 -	 Não serão computados nos prazos acima definidos para a conclusão e entrega dos serviços, integrantes do objeto deste Termo de Referência: os períodos necessários às análises por parte da CMBH; o tempo gasto na aprovação, pelos órgãos competentes, dos documentos produzidos, em todas as suas fases, bem como todo e qualquer período de interrupção ou paralisação causado unilateralmente por iniciativa da CMBH.

8 - APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS:

8.1 - 	Imediatamente após ser concluído, o Projeto Executivo deverá ser entregue, pela CONTRATADA à Divisão de Gestão Administrativa da CMBH, localizada na sala A-122 da sua sede, para que a sua área de engenharia possa analisar o trabalho produzido e acompanhar a sua implantação.

8.2 -	A entrega do Projeto Executivo à CMBH deverá ser realizada em consonância com o prazo estipulado no subitem 7.1, alínea “a”, deste Termo de Referência.

8.3 - 	O Projeto Executivo deverá ser entregue à CMBH em CD-ROM/DVD ou outra mídia eletrônica, em arquivo digital gravado em CAD, extensão dwg e, também, em 2 (duas) cópias plotadas em papel sulfite, no formato adotado, com indicação e representação de todas as interferências necessárias nos ambientes envolvidos. Os documentos deverão estar legíveis e em bom estado de conservação.

8.4 - Acompanhando o Projeto Executivo deverá ser entregue à Divisão de Gestão Administrativa da CMBH o cronograma físico-financeiro dos serviços integrantes do objeto deste Termo de Referência.

8.5 - 	A entrega dos demais serviços (alíneas b, c e d do subitem 7.1, acima) deverá ser efetivada na Coordenadoria de TV, Áudio e Web, localizada na sala A-314 da sede da CMBH, obedecidos os prazos acima estipulados para essa finalidade.

9 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.1 - Os serviços que constituem o objeto deste Termo de Referência serão acompanhados, fiscalizados e controlados pela CMBH, conforme discriminação abaixo:

- Fase de elaboração do Projeto Executivo ▬► acompanhamento, fiscalização e controle pela área de engenharia da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH;

- Fase de implantação do projeto ▬► acompanhamento, fiscalização e controle pela área de engenharia da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH, no tocante à infraestrutura e, pela Coordenadoria de TV, Áudio e Web, através da sua Seção de Som e Imagem, no que se refere à instalação dos equipamentos de áudio e vídeo;

- Fases de instalação e programação dos softwares e de formação, capacitação e treinamento de servidores ▬► acompanhamento, fiscalização e controle pela Coordenadoria de TV, Áudio e Web, através da sua Seção de Som e Imagem.

9.2 - A fiscalização é exercida no interesse da CMBH, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

9.3 - A CMBH se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste Termo, se em desacordo com as especificações e as condições estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos.

9.4 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus para a CMBH.

10 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

10.1 - O recebimento dos serviços será procedido pela CMBH mediante emissão de “Termo de Recebimento”.

10.2 - O recebimento do objeto da licitação será feito conjuntamente pela Divisão de Gestão Administrativa e pela Coordenaria de TV, Áudio e Web da CMBH, sendo a primeira a área responsável pela gestão do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA informando a conclusão dos serviços.

10.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços, nem a responsabilidade ético-profissional pela execução do Contrato.

11 - FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento à CONTRATADA de todos os serviços que integram o objeto deste Termo de Referência dar-se-á da seguinte forma:

- 1% (um por cento) após o recebimento do Projeto Executivo (subitem 4.1) e o seu aceite pela Divisão de Gestão Administrativa da CMBH;

- 14% (quatorze por cento) após a execução da infraestrutura para a instalação dos equipamentos de áudio e vídeo (subitem 4.2.1), mediante o aceite da Divisão de Gestão Administrativa da CMBH;

- 65% (sessenta e cinco por cento) após a instalação de todos os equipamentos de áudio e vídeo (subitem 4.2.14), bem como a realização dos testes/configuração dos mesmos (subitens 4.3.4 e 4.3.5), a ser atestada conjuntamente pela Divisão de Gestão Administrativa e pela Coordenaria de TV, Áudio e Web da CMBH, pagos da seguinte forma:

● 25% (vinte e cinco por cento) após a instalação de todos os equipamentos de áudio e vídeo projetados (subitem 4.2.14), bem como a realização dos testes/configuração dos mesmos (subitens 4.3.4 e 4.3.5) no Plenário Amynthas de Barros e no Plenário Tancredo Neves;

● 15% (quinze por cento) após a instalação de todos os equipamentos de áudio e vídeo projetados (subitem 4.2.14), bem como a realização dos testes/configuração dos mesmos (subitem 4.3.5) no Plenário Juscelino Kubitscheck e no Plenário Paulo Portugal;

● 15% (quinze por cento) após a instalação de todos os equipamentos de áudio e vídeo projetados (subitem 4.2.14), bem como a realização dos testes/configuração dos mesmos (subitens 4.3.4 e 4.3.5) no Plenário Helvécio Arantes e no Plenário Camil Caram;

● 10% (dez por cento) após a instalação de todos os equipamentos de áudio e vídeo projetados (subitem 4.2.14), bem como a realização dos testes/configuração dos mesmos (subitens 4.3.4 e 4.3.5) nas demais dependências e todas as áreas comuns da CMBH;

- 20% (vinte por cento) após a conclusão do treinamento prático e operacional (subitem 4.4.10) e a subsequente emissão do “Termo de Recebimento”, na forma definida no item 10 deste Termo.

12 - GARANTIA:

12.1 - A CONTRATADA se obriga a garantir todo o serviço de Reestruturação do Sistema Audiovisual da sede da CMBH, objeto deste Termo de Referência, durante os seguintes períodos:

- 12 (doze) meses consecutivos para defeitos ou vícios de fabricação apresentados pelos equipamentos de áudio e vídeo;

- 60 (sessenta) meses consecutivos para defeitos ou vícios de execução das obras de infraestrutura e da instalação dos equipamentos de áudio e vídeo.

12.2 - Nas duas condições, o início dos prazos de garantia se dará a partir da data de emissão, pela CMBH, do “Termo de Recebimento” dos serviços.

13 -	PROPOSTAS COMERCIAIS:

13.1 - As propostas comerciais deverão ser formuladas seguindo o modelo apresentado no ANEXO “A” deste Termo de Referência e de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA AUDIOVISUAL DA SEDE DA CMBH, contendo o valor global para a execução dos serviços, bem como os preços unitários e totais de seus subitens.

- ANEXO “A” DO TERMO DE REFERÊNCIA -

(MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL)

CONCORRÊNCIA Nº ______/2012

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de modernização do Sistema de Áudio e Vídeo da Sede da Câmara Municipal de Belo Horizonte, com elaboração de Projeto Executivo, fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e execução de todos os serviços necessários à perfeita e completa execução do objeto.

DENOMINAÇÃO SOCIAL:_________________________________________

CNPJ: _________________________________________________________

Apresenta a licitante proposta comercial para o ITEM ÚNICO abaixo, cuja especificação completa encontra-se detalhada no Termo de Referência:

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA AUDIOVISUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |  |  |  |  |  |  |
| 1 - ÁREAS COMUNS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1- ÁUDIO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTD | UNI | PRODUTO | MARCA E MODELO | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1.1.01 | 2 | PC | CAIXA ACÚSTICA SEMI DIRECIONAL |  |  |  |
| 1.1.02 | 421 | PC | SONOFLETOR PARA TETO 18W |  |  |  |
| 1.1.03 | 47 | PC | CAIXA ACÚSTICA BIDIRECIONAL |  |  |  |
| 1.1.04 | 3 | PC | CAIXA ACÚSTICA UNIDIRECIONAL |  |  |  |
| 1.1.05 | 6 | PC | CORNETA ACÚSTICA EXTERNA |  |  |  |
| 1.1.06 | 254 | PC | POTÊNCIOMETRO DE FIO |  |  |  |
| 1.1.07 | 19 | PC | AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE ÁUDIO 1X500W |  |  |  |
| 1.1.08 | 3 | PC | AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE ÁUDIO 2X250W |  |  |  |
| 1.1.09 | 3 | PC | ESTAÇÃO DE CHAMADA |  |  |  |
| 1.1.10 | 3 | PC | TECLADO PARA CONSOLES DE CHAMADAS |  |  |  |
| 1.1.11 | 1 | PC | SOFTWARE DE CONTROLE |  |  |  |
| 1.1.12 | 1 | PC | CONTROLADOR DE REDE DIGITAL PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO |  |  |  |
| 1.1.13 | 12 | PC | INTERFACE PARA FIBRA ÓTICA |  |  |  |
| 1.1.14 | 25 | PC | REDE DE CABOS ÓTICO MAIS COBRE 50 METROS |  |  |  |
| 1.1.15 | 1 | VB | REDE DE CABOS DE COBRE PARA ALIMENTAÇÃO DOS SONOFLETORES |  |  |  |
| 1.1.16 | 4 | PC | RACK METÁLICO PADRÃO 19” 12UR. |  |  |  |
| 1.1.17 | 1 | PC | RACK METÁLICO PADRÃO 19” 24UR. |  |  |  |
| 1.1.18 | 1 | CJ | KIT PARA CONECTORIZAÇÃO DE ÁUDIO |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 - VÍDEO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTD | UNI | PRODUTO | MARCA E MODELO | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1.2.01 | 2 | PC | TELEVISOR DE GRANDE FORMATO 80” |  |  |  |
| 1.2.02 | 10 | PC | TV LED TELA PLANA 55” FULL HD |  |  |  |
| 1.2.03 | 12 | PC | RECEPTOR TP – TIPO 1, COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV |  |  |  |
| 1.2.04 | 10 | PC | SUPORTE UNIVERSAL PARA TV TELA PLANA |  |  |  |
| 1.2.05 | 1 | CJ | KIT DE CABOS E ACESSÓRIOS PARA VÍDEO |  |  |  |
| 1.2.06 | 1 | CJ | KIT PARA CONECTORIZAÇÃO DE VÍDEO |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 2 - PLENÁRIO AMYNTHAS DE BARROS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1- ÁUDIO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTD | UNI | PRODUTO | MARCA E MODELO | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 2.1.01 | 6 | PC | CAIXA ACÚSTICA FULL RANGE PROCESSADA |  |  |  |
| 2.1.02 | 6 | PC | CAIXA ACÚSTICA FULL RANGE PARA SISTEMA LINE ARRAY |  |  |  |
| 2.1.03 | 2 | PC | CAIXA ACÚSTICA SUB WOOFER PARA SISTEMA LINE ARRAY |  |  |  |
| 2.1.04 | 2 | PC | CAIXA ACÚSTICA PARA RETORNO DE PALCO 12” |  |  |  |
| 2.1.05 | 1 | PC | MIXER DIGITAL DE ÁUDIO 48 CANAIS |  |  |  |
| 2.1.06 | 1 | PC | PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO COM MATRIZ 10x6 |  |  |  |
| 2.1.07 | 1 | PC | COMPUTADOR LOCAL |  |  |  |
| 2.1.08 | 4 | PC | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE MÃO |  |  |  |
| 2.1.09 | 2 | PC | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE CABEÇA -HEADSET |  |  |  |
| 2.1.10 | 2 | PC | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE LAPELA |  |  |  |
| 2.1.11 | 1 | PC | MICROFONE DINÂMICO PARA GRAVE |  |  |  |
| 2.1.12 | 4 | PC | MICROFONE DINÂMICO PARA PERCUÇÃO |  |  |  |
| 2.1.13 | 1 | PC | MICROFONE DINÂMICO PARA CAIXA ATIVA |  |  |  |
| 2.1.14 | 2 | PC | MICROFONE DINÂMICO PARA INSTRUMENTO DE SOPRO |  |  |  |
| 2.1.15 | 14 | PC | UNIDADE TRANSMISSORA DE MICROFONE GOOSENECK |  |  |  |
| 2.1.16 | 2 | PC | INTERFACE PARA CONTROLE DE SISTEMA DE ÁUDIO SEM FIO |  |  |  |
| 2.1.17 | 2 | PC | RECEPTOR DIGITAL PARA SISTEMA DE ÁUDIO SEM FIO |  |  |  |
| 2.1.18 | 14 | PC | MICROFONE GOOSENECK 18” |  |  |  |
| 2.1.19 | 2 | PC | ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO PARA TRANSMISSORES DE MICROFONE |  |  |  |
| 2.1.20 | 6 | PC | MICROFONE GOOSENECK COM HASTE FLEXÍVEL 18” |  |  |  |
| 2.1.21 | 6 | PC | BASE PARA MICROFONE |  |  |  |
| 2.1.22 | 1 | PC | FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL |  |  |  |
| 2.1.23 | 1 | PAR | MONITOR DE REFERENCIA PARA ESTÚDIO 8 ¾” |  |  |  |
| 2.1.24 | 1 | PC | MONITOR COM TELA DE TOQUE 15” |  |  |  |
| 2.1.25 | 1 | PC | EXTENSÃO USB PARA RJ-45 |  |  |  |
| 2.1.26 | 2 | PC | RACK METÁLICO PADRÃO 19” 36UR. |  |  |  |
| 2.1.27 | 2 | PC | TALHAS ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DO LINE ARRAY |  |  |  |
| 2.1.28 | 1 | CJ | KIT PARA CONECTORIZAÇÃO DE ÁUDIO |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 2.2- VÍDEO-PROJEÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTD | UNI | PRODUTO | MARCA E MODELO | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 2.2.01 | 1 | PC | VÍDEO PROJETOR 1366X768 9600 LUMENS |  |  |  |
| 2.2.02 | 1 | PC | LENTE ZOOM |  |  |  |
| 2.2.03 | 1 | PC | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, TENCIONADA FORMATO 16:9 271" |  |  |  |
| 2.2.04 | 1 | PC | PAINEL VÍDEO WALL 4X4, 168” COMPOSTO DE 17 MÓDULOS |  |  |  |
| 2.2.05 | 1 | PC | TELEVISOR DE GRANDE FORMATO 80” |  |  |  |
| 2.2.06 | 1 | PC | PROCESSADOR DIGITAL DO PAINEL VIDEO WALL |  |  |  |
| 2.2.07 | 2 | PC | TV LED TELA PLANA 55” FULL HD |  |  |  |
| 2.2.08 | 2 | PC | MONITOR LED, RGB TELA PLANA 21.5” |  |  |  |
| 2.2.09 | 1 | PC | MONITOR LED, RGB TELA PLANA 18.5” |  |  |  |
| 2.2.10 | 1 | PC | MATRIZ PARA CABOS UTP 16X16 |  |  |  |
| 2.2.11 | 2 | PC | RECEPTOR TP TIPO 1 , COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV |  |  |  |
| 2.2.12 | 6 | PC | RECEPTOR TP TIPO 2 , COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV |  |  |  |
| 2.2.13 | 1 | PC | RECEPTOR TP/HDMI |  |  |  |
| 2.2.14 | 1 | PC | DISTRIBUIDOR HDMI |  |  |  |
| 2.2.15 | 1 | PC | RECEPTOR ÓTICO |  |  |  |
| 2.2.16 | 1 | PC | PLACA DE CAPTURA PADRÃO HD/SDI |  |  |  |
| 2.2.17 | 1 | PC | TRANSMISSOR TP TIPO1 |  |  |  |
| 2.2.18 | 2 | PC | TRANSMISSOR TP TIPO3 |  |  |  |
| 2.2.19 | 1 | PC | DISTRIBUIDOR DVI |  |  |  |
| 2.2.20 | 1 | PC | TRANSMISSOR HDMI/TP |  |  |  |
| 2.2.21 | 1 | PC | SCALER MULTIFORMATO TIPO 1 |  |  |  |
| 2.2.22 | 1 | PC | SCALER MULTIFORMATO TIPO 2 |  |  |  |
| 2.2.23 | 1 | PC | CONVERSOR VGA/DVI |  |  |  |
| 2.2.24 | 1 | PC | TRANSMISSOR ÓTICO |  |  |  |
| 2.2.25 | 1 | PC | COMPUTADOR LOCAL |  |  |  |
| 2.2.26 | 1 | PC | ESTAÇÃO DE TRABALHO |  |  |  |
| 2.2.27 | 2 | PC | CONDICIONADOR DE ENERGIA 15A |  |  |  |
| 2.2.28 | 1 | PC | SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETOR |  |  |  |
| 2.2.29 | 1 | PC | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TELA ELÉTRICA |  |  |  |
| 2.2.30 | 2 | PC | SUPORTE UNIVERSAL PARA TV TELA PLANA |  |  |  |
| 2.2.31 | 1 | PC | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO VIDEO WALL |  |  |  |
| 2.2.32 | 1 | PC | SUPORTE TELEVISOR DE 80" |  |  |  |
| 2.2.33 | 1 | CJ | KIT PARA CONECTORIZAÇÃO DE VÍDEO |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 3 – PLENÁRIOS TIPO 1: 3.1a – PLENÁRIO JUSCELINO KUBISTCHEK 3.1b – PLENÁRIO HELVÉCIO ARANTES 3.1c – PLENÁRIO CAMIL CARAM |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 – ÁUDIO (quantitativo por plenário) |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTD | UNI | PRODUTO | MARCA E MODELO | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 3.1.1.01 | 8 | PC | CAIXA ACÚSTICA DE SOBREPOR |  |  |  |
| 3.1.1.02 | 1 | PC | AMPLIFICADOR OITO CANAIS DE ÁUDIO 500 WATTS A 4OHMS |  |  |  |
| 3.1.1.03 | 1 | PC | MIXER DIGITAL DE ÁUDIO 16 CANAIS |  |  |  |
| 3.1.1.04 | 1 | PC | PROCESSADOR DE ÁUDIO PARA SISTEMA DE CONFERENCIA |  |  |  |
| 3.1.1.05 | 10 | PC | MICROFONE PARA SISTEMAS DE CONFERENCIA – UNIDADE DELEGADO |  |  |  |
| 3.1.1.06 | 1 | PC | MICROFONE PARA SISTEMAS DE CONFERENCIA – UNIDADE PRESIDENTE |  |  |  |
| 3.1.1.07 | 1 | PC | SOFTWARE DE CONTROLE PARA SISTEMA DE CONFERENCIA |  |  |  |
| 3.1.1.08 | 2 | PC | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE MÃO |  |  |  |
| 3.1.1.09 | 1 | PC | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE CABEÇA -HEADSET |  |  |  |
| 3.1.1.10 | 1 | PC | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE LAPELA |  |  |  |
| 3.1.1.11 | 1 | CJ | PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO COM MATRIZ 10x6 |  |  |  |
| 3.1.1.12 | 1 | PC | FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL |  |  |  |
| 3.1.1.13 | 1 | PAR | MONITOR DE REFERENCIA PARA ESTÚDIO 8 ¾” |  |  |  |
| 3.1.1.14 | 1 | PC | RACK METÁLICO PADRÃO 19” 36UR. |  |  |  |
| 3.1.1.15 | 1 | CJ | KIT PARA CONECTORIZAÇÃO DE ÁUDIO |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 – VÍDEO (quantitativo por plenário) |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTD | UNI | PRODUTO | MARCA E MODELO | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 3.1.2.01 | 1 | PC | VÍDEO PROJETOR 1280X800 6000 LUMENS |  |  |  |
| 3.1.2.02 | 1 | PC | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, TENCIONADA 135" |  |  |  |
| 3.1.2.03 | 1 | PC | TV LED TELA PLANA 55” FULL HD |  |  |  |
| 3.1.2.04 | 1 | PC | MATRIZ RGB 4X4 |  |  |  |
| 3.1.2.05 | 1 | PC | RECEPTOR TP TIPO 2 , COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV |  |  |  |
| 3.1.2.06 | 1 | PC | TRANSMISSOR TP TIPO1 |  |  |  |
| 3.1.2.07 | 1 | PC | SCALER MULTIFORMATO TIPO 1 |  |  |  |
| 3.1.2.08 | 1 | PC | EQUALIZADOR SVGA |  |  |  |
| 3.1.2.09 | 2 | PC | PAINEL PARA CONEXÕES |  |  |  |
| 3.1.2.10 | 1 | PC | MONITOR LED, RGB TELA PLANA 21.5” |  |  |  |
| 3.1.2.11 | 1 | PC | COMPUTADOR LOCAL |  |  |  |
| 3.1.2.12 | 1 | PC | SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETOR |  |  |  |
| 3.1.2.13 | 1 | PC | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TELA ELÉTRICA |  |  |  |
| 3.1.2.14 | 1 | PC | SUPORTE UNIVERSAL PARA TV TELA PLANA |  |  |  |
| 3.1.2.15 | 1 | CJ | KIT PARA CONECTORIZAÇÃO DE VÍDEO |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 3 – PLENÁRIOS TIPO 2: 3.2a – PLENÁRIO TANCREDO NEVES 3.2b – PLENÁRIO PAULO PORTUGAL |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 – ÁUDIO (quantitativo por plenário) |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTD | UNI | PRODUTO | MARCA E MODELO | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 3.2.1.01 | 4 | PC | CAIXA ACÚSTICA DE SOBREPOR |  |  |  |
| 3.2.1.02 | 1 | PC | AMPLIFICADOR OITO CANAIS DE ÁUDIO 500 WATTS A 4OHMS |  |  |  |
| 3.2.1.03 | 1 | PC | MIXER DIGITAL DE ÁUDIO 16 CANAIS |  |  |  |
| 3.2.1.04 | 1 | PC | PROCESSADOR DE ÁUDIO PARA SISTEMA DE CONFERENCIA |  |  |  |
| 3.2.1.05 | 8 | PC | MICROFONE PARA SISTEMAS DE CONFERENCIA – UNIDADE DELEGADO |  |  |  |
| 3.2.1.06 | 1 | PC | MICROFONE PARA SISTEMAS DE CONFERENCIA – UNIDADE PRESIDENTE |  |  |  |
| 3.2.1.07 | 1 | PC | SOFTWARE DE CONTROLE PARA SISTEMA DE CONFERENCIA |  |  |  |
| 3.2.1.08 | 2 | PC | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE MÃO |  |  |  |
| 3.2.1.09 | 1 | PC | MICROFONE SEM FIO UHF COM TRANSMISSOR DE CABEÇA -HEADSET |  |  |  |
| 3.2.1.10 | 1 | CJ | PROCESSADOR DIGITAL DE ÁUDIO COM MATRIZ 10x6 |  |  |  |
| 3.2.1.11 | 1 | PC | FONE DE OUVIDO PROFISSIONAL |  |  |  |
| 3.2.1.12 | 1 | PAR | MONITOR DE REFERENCIA PARA ESTÚDIO 8 ¾” |  |  |  |
| 3.2.1.13 | 1 | PC | RACK METÁLICO PADRÃO 19” 36UR. |  |  |  |
| 3.2.1.14 | 1 | CJ | KIT PARA CONECTORIZAÇÃO DE ÁUDIO |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 – VÍDEO (quantitativo por plenário) |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTD | UNI | PRODUTO | MARCA E MODELO | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 3.2.2.01 | 1 | PC | VÍDEO PROJETOR 1280X800 6000 LUMENS |  |  |  |
| 3.2.2.02 | 1 | PC | TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA, TENCIONADA 135" |  |  |  |
| 3.2.2.03 | 1 | PC | TV LED TELA PLANA 55” FULL HD |  |  |  |
| 3.2.2.04 | 1 | PC | MATRIZ RGB 4X4 |  |  |  |
| 3.2.2.05 | 1 | PC | RECEPTOR TP TIPO 2 , COMPATÍVEL COM PADRÕES HDTV |  |  |  |
| 3.2.2.06 | 1 | PC | TRANSMISSOR TP TIPO1 |  |  |  |
| 3.2.2.07 | 1 | PC | SCALER MULTIFORMATO TIPO 1 |  |  |  |
| 3.2.2.08 | 1 | PC | EQUALIZADOR SVGA |  |  |  |
| 3.2.2.09 | 2 | PC | PAINEL PARA CONEXÕES |  |  |  |
| 3.2.2.10 | 1 | PC | MONITOR LED, RGB TELA PLANA 21.5” |  |  |  |
| 3.2.2.11 | 1 | PC | COMPUTADOR LOCAL |  |  |  |
| 3.2.2.12 | 1 | PC | SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETOR |  |  |  |
| 3.2.2.13 | 1 | PC | SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TELA ELÉTRICA |  |  |  |
| 3.2.2.14 | 1 | PC | SUPORTE UNIVERSAL PARA TV TELA PLANA |  |  |  |
| 3.2.2.15 | 1 | CJ | KIT PARA CONECTORIZAÇÃO DE VÍDEO |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| 4 – IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | QTD | UNI | PRODUTO | XXXX | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  | XXX | TOTAL |
| 4.01 | 1 | VB | INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EXECUTADA CONFORME PROJETO |  |  |  |
| 4.02 | 1 | VB | PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES |  |  |  |
| 4.03 | 60 | HS | TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA |  |  |  |
| 4.04 | 1 | VB | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO |  |  |  |
| 4.05 | 1 | VB | MÃO DE OBRA CIVIL/INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO |  |  |  |
| 4.06 | 1 | VB | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| PLANILHA RESUMO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QTD | LOCAL | PREÇO TOTAL | PERCENTUAL GLOBAL |
|  | 1- ÁREAS COMUNS |  |  |
| 1 | 1.1- ÁUDIO |  |  |
| 1 | 1.2- VÍDEO |  |  |
|  | 2- PLENARIO AMINTAS DE BARROS |  |  |
| 1 | 2.1- ÁUDIO |  |  |
| 1 | 2.2- VÍDEO |  |  |
|  | 3.1 - PLENÁRIOS TIPO 1 |  |  |
| 3 | 3.1.1- ÁUDIO |  |  |
| 3 | 3.1.2- VÍDEO |  |  |
|  | 3.2 - PLENÁRIO TIPO 2 |  |  |
| 2 | 3.2.1- ÁUDIO |  |  |
| 2 | 3.2.2- VÍDEO |  |  |
| 1 | 4- IMPLANTAÇÃO GLOBAL |  |  |
| TOTAL GLOBAL |  |  |  |

OBSERVAÇÕES:

- A CONTRATADA deverá fornecer, administrar e supervisionar toda a mão de obra necessária à execução integral do objeto.

2.	Os serviços ofertados possuem características idênticas às previstas no Projeto Básico, nos desenhos e nos anexos do Termo de Referência, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final definida para a entrega dos envelopes).

Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2012.

_______________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante